STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

MÁCHOVA 628, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01

OBOR: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÉ KRESLENÍ

Vypracované úkoly

ING. PETR POBOŘIL

1. ročník

ŠKOLNÍ ROK					             …………………………

2022/2023					             Třída T1

OBSAH 1. POLOLETÍ

| Úkol č. | Název | Známka |
| --- | --- | --- |
| 1. | SLOŽKA |  |
| 2. | ČÁRY |  |
| 3. | PÍSMO |  |
| 4. | KRESLENÍ OD RUKY – LINKY A ŠRAFY |  |
| 5. | KRESLENÍ OD RUKY - OBRAZCE |  |
| 6. | KRESLENÍ OD RUKY - STAFÁŽE |  |
| 7. | MĚŘÍTKA |  |
| 8. | DRUHY A VÝZNAM NOREM |  |
| 9. | TECHNICKÉ VÝKRESY, FORMÁTY, SKLÁDÁNÍ |  |
| 10. | KÓTOVÁNÍ - ÚVOD |  |
| 11. | KÓTOVÁNÍ – PROVEDENÍ KÓT |  |
| 12. | KÓTOVÁNÍ – SOUSTAVY KÓT |  |
| 13. | POPISOVÉ POLE |  |
| 14. | SILOVÝ ROVNOBĚŽNÍK |  |
| 15 | SILOVÝ POLYGON |  |
| 16. | PÓLOVÝ OBRAZEC |  |
| 17. | VIZUALIZACE KOUPELEN 3x |  |
| 18. | VIZUALIZACE – DĚTSKÝ POKOJ |  |
| 19. | VIZUALIZACE – OBÝVACÍ POKOJ |  |
| 20. | VIZUALIZACE – KUCHYNĚ |  |
| 21. | VIZUALIZACE – ZAHRADA 2x |  |

OBSAH 2. POLOLETÍ

| Úkol č. | Název | Známka |
| --- | --- | --- |
| 22. | KONTRAST |  |
| 23. | TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ – DVĚ PRŮMĚTNY |  |
| 24. | STŘEDOVÉ A ROVNOBĚŽNÉ PROMÍTÁNÍ |  |
| 25. | PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ – MODEL 1 |  |
| 26. | PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ – MODEL 2 |  |
| 27. | PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ – MODEL 3 |  |
| 28. | PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ – TEORIE (3 str.) |  |
| 29. | AXONOMETRICKÉ PROMÍTÁNÍ – TEORIE (2str.) |  |
| 30. | AXONOMETRIE A IZOMETRIE |  |
| 31. | PODLOŽKA |  |
| 32. | POHLEDY NA VÝKRESECH - TEORIE (3 str.) |  |
| 33. | ŘEZY A PRŮŘEZY TĚLES, PRŮNIKY – TEORIE (3 str.) |  |
| 34. | ZOBRAZOVÁNÍ SLOŽENÉHO TĚLESA |  |
| 35. | VZNIK TVARU HRANATÉ STROJNÍ SOUČÁSTI TEORIE (1.STR.) |  |
| 36. | VZNIK TVARU ROTAČNÍ STROJNÍ SOUČÁSTI Výkres |  |
| 37. | KRESLENÍ STROJNÍCH SOUČÁSTÍ A SPOJŮ - TEORIE (3str.) |  |
| 38. | VÝKRES ŠROUBU 1 |  |
| 39. | SÍTĚ TĚLES - TEORIE (1str.) |  |
| 40. | TOLEROVÁNÍ ROZMĚRŮ - TEORIE (1str.) |  |
| 41. | PŘEDEPISOVÁNÍ JAKOSTI POVRCHU - TEORIE (1str.) |  |
| 42. | VÝKRES ŠROUBU 2 |  |
| --- | ----- | ---- |

Pomůcky a potřeby

Pomůcky a potřeby

Sešit formátu A4 čtverečkovaný 60 listů na poznámky, podklady k úkolům apod.

Papírová složka s klopami (ušima)formát A4  na vypracované úkoly

Kladívkový papír formát A4 – ořezaný na 210*297 mm PRO VÝKRESY (min. 5 ks v rezervě)

Rýsovací potřeby (Pravítko, šablonky)

Mikrotužka (pentilka) 0,5 mm,

Tuhy optimální HB (F) a H

Pro přehled uvádím tabulku

Historie moderních tužek začíná v 16. století v Anglii, kde bylo objeveno ložisko grafitu. V 19. století se tužky a jejich výroba rozšířily i do dalších zemí, a to díky nové technologii vypalování směsi grafitu a jílu v pecích. Tento způsob výroby se využívá dodnes.

Tužka je tvořena tuhou v dřevěném obalu. Grafit zajišťuje barevnou stopu, jíl tuhu zpevňuje a tím určuje tvrdost tužky. Musíme si nejprve ujasnit, k jaké činnosti tužku potřebujeme. Čím více grafitu obsahuje, tím je měkčí a snáze se s ní kreslí, více se ale rozmazává. Vyhledávají ji proto umělci, hodí se na výtvarné aktivity. Naopak tuhy s vyšším podílem jílu jsou tvrdší a jsou vhodné na přesné, ostré čáry, tedy např. na již zmíněné rýsování.

Při rozlišování měkkosti tuh nám pomáhá evropské značení – číslice 1 až 10 a písmena H (z anglického hard – tvrdý), B (black – černý) a F (firm – pevný). Písmeno F (a také přechodové označení HB) stojí ve středu tvrdosti; čím měkčí (a také tmavší) tužka je, tím vyšší má číslo ve spojení s písmenem B (9B je samotný přírodní grafit). Nejtvrdší (a nejsvětlejší) tužka má oproti tomu označení 10H.

Zajímavostí je, že systém číselno-písmenného označování tužek vychází z tzv. gradační škály známé firmy Koh-i-noor Hardtmuth, která s její pomocí jako první na světě rozlišovala stupně tvrdosti tuh. Zkratka HB vyražená na tužkách označuje výrobce Hardtmuth-Budweiss, tj. H = Hardtmuth, B = Budweiss/Budějovice a F vychází ze jména Franz Hardtmuth, což byl vynálezce technologie výroby různé tvrdosti tuh. 1 B 2 HB 3 H

V obchodech můžete také narazit na označení tužek 1, 2 a 3, jde o tři nejpoužívanější tuhy pro školáky. Tužka č. 1 odpovídá tuze B, tužka č. 2 tuze HB a č. 3 označuje tuhu H. Jednička a dvojka jsou určeny na psaní a kreslení, trojka je „rýsovací“ tužkou.

Zdroj: https://www.detskyeshop.cz/clanky/detail/tuzky-1-2-3-nebo-h-hb.htm

Stupnice tvrdosti tužek

Obrazy kreslíme měkčí tuhou tvrdostí B, HB, F.

Tenké čáry (např. osy, kótovací a odkazové čáry, šrafování) kreslíme tvrdší tuhou tvrdosti H, 2H.

Prkno  - máte k dispozici ve třídě

Plán učiva

Úvod
- Význam a úkol technického kreslení 
- Pomůcky v technickém kreslení 
- Zásady kreslení od ruky a s pomůckami

Normalizace v technickém kreslení
- Technické výkresy – druhy, formáty, skládání 
- Druhy čar, popisování, měřítka, popisové pole 
- Značení materiálů na výkrese 
- Normalizované písmo

Kreslení náčrtů
Technické zobrazování

- Pravoúhlé promítání 
- Kosoúhlé promítání, pravoúhlá axonometrie 
- Zobrazování jednoduchých a složených těles 
- Promítání do pomocné průmětny 
- Zobrazování řezů a průřezů 
- Zobrazování průniků, zjednodušování a přerušování těles 
- Zobrazování přetvořených těles

Kótování na technických výkresech

- Základní pojmy a pravidla 
- Soustavy kót, druhy kótování 
- Kótování průměrů, poloměrů, úhlů, oblouků 
- Kótování děr a roztečí 
- Kótování sklonu, kuželovitosti, jehlanovitosti 
- Kótování zkosení hran 
- Vyvolená čísla a normální délkové rozměry

Předepisování přesnosti rozměrů
- Tolerování rozměrů, základní pojmy, uložení 
- Lícovací soustavy 
- Zapisování tolerancí a mezních úchylek 
- Mezní úchylky netolerovaných rozměrů

Předepisování jakosti povrchů
- Předepisování drsnosti 
- Předepisování úpravy povrchu 
- Praktický příklad předepisování přesnosti rozměrů a jakosti povrchu

Hodnocení a klasifikace

Úkoly  budou hodnoceny v následující hodině (po týdnu).

Při hodnocení výkresů bude hlavně hodnoceno kvalitní grafické zpracování

Na konci pololetí před uzavřením známek kontrola všech sešitů, sešity musí být v absolutním

pořádku, se všemi nakreslenými obrázky a se vším dopsaným učivem.

Známky budou průběžně zapisované do systému EDUPAGE.

Hodnocení a uzavření klasifikace červen 2023

Úkoly 22 až 40

Dle Školního řádu – část H.

H. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Výběr nejdůležitějších bodů

Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
1 – výborný
2 – chvalitebný
3 – dobrý
4 – dostatečný
5 – nedostatečný.

Podmínkou klasifikace v jednotlivých předmětech je odevzdání všech prací stanovených vyučujícím předmětu na začátku školního roku (sešit, výkres, výpočet, protokol apod.), jinak nemůže být žák hodnocen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1.6 Zásady klasifikace a získávání podkladů

Při hodnocení žáků, tj. průběžné i celkové klasifikaci za příslušné klasifikační období, pedagogický pracovník uplatňuje přiměřenou náročnost vůči žákovi. Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici. Je nutné zajistit patřičnou četnost zkoušení (jak písemného, tak i ústního) a transparentnost při hodnocení zkoušeného žáka. V předmětech, kde jsou součástí klasifikace grafické či písemné práce, učitel přihlíží kromě věcné správnosti a estetické stránky prací také k plnění termínů při jejich odevzdávání žákem.

Vyučující dodržují zásady pedagogického taktu, zejména:
a) nehodnotí žáky v den jejich návratu do školy po nemoci delší než jeden týden,
b) účelem zkoušení není nacházet nedostatky nebo mezery ve vědomostech žáka, ale hodnotit to, co umí,
c) v případě zadávání nové látky k samostatnému nastudování je nutné předem sdělit, jakým způsobem má být nastudována, jakou formou a v jakém rozsahu bude ověřována; přitom tento přístup může být použit pouze jako doplňková forma výuky.

1.7 Vlastní klasifikace

d) Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce objektivně.

g) Při klasifikaci na konci klasifikačního období se u žáka hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje automaticky jen na základě průměru z klasifikace za příslušné období, ale po celkovém posouzení práce žáka vyučujícím.

1.9.2 Pochybnosti o správnosti hodnocení
Má-li žák nebo zákonný zástupce zletilého žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do tří pracovních dnů ode dne, kdy byl s touto skutečností seznámen, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitelku školy o přezkoumání výsledků hodnocení.

1.10 Doplňková klasifikační zkouška
Doplňková klasifikační zkouška je vnitřní opatření školy vztahující se ke klasifikaci žáka
v jednotlivých povinných předmětech. Jestliže v příslušném pololetí opakovaná krátkodobá nebo dlouhodobá absence žáka v příslušném předmětu přesáhne 25 % z celkového počtu odučených hodin, může vyučující rozhodnout, že žák vykoná doplňkovou klasifikační zkoušku. Tato zkouška je samostatná a její výsledek je hodnocením žáka za celé pololetí.

Odevzdávané výkresy – vzor

Zápatí výkresů

Úkol č. 22

Název: KONTRAST                                   25. 1. 2023

Úkol č. 23

Název: TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ         30. 1. 2023

PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ

ZOBRAZOBÁNÍ GEOMETRICKÝCH TĚLES

Úkoly pro níže zadaný výkres:

1. Přiřaďte názvy těles ke správným tvarům (Hůlkové písmo 5 mm, tlustě)

2. Barevně znázorněte průmětny – viz vzorová ukázka

- můžete kombinovat třeba jen modrou a červenou barvu (průmětnu) nebo zelenou s oranžovou apod.

3. Po obvodě rámeček 5 mm

4. Doplňte zápatí

5. Hodnotit se bude: grafická úprava, písmo, úhlednost

Úkol č. 23  PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ NA DVĚ PRŮMĚTNY

TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ  - GEOMETRICKÁ TĚLESA

Úkol č. 24								6. 2. 2023

Název: STŘEDOVÉ A ROVNOBĚŽNÉ PROMÍTÁNÍ

Formou tzv. formátku přepište níže zadaný text.

Jedná se o úvod a pochopení problematiky Technického zobrazování.

Pojmy:

Průmětna

Středové promítání

Rovnoběžné promítání

Postup:

Rámeček a linky

Nadpis 7 mm:

24. STŘEDOVÉ A ROVNOBĚŽNÉ PROMÍTÁNÍ

První odstavec 5 mm:  HŮLKOVÉ PÍSMO

Zbytek textu 5 mm:  HŮLKOVÉ PÍSMO

Zápatí

Stranu č. 2 si vytiskněte a sepněte dohromady.

Strana 2

Úkol č. 25								20. 2. 2023

Název: PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ – MODEL 1

Samostatná práce

Zobrazte tři průmětny

Grafické zpracování a správnost

Hrany tlustě, kóty tence

Kóty v souladu s úkoly 11. a 12. z 1. pololetí

Postup:

1. Ručně (nanečisto) si znázorněte průmětny podle modelu

2. Okótujte

3. Přeneste na výkres, napřed tence, potom zvýrazněte tlusté čáry

27. 2. 2023 Lyžák – Horní Bečva

Úkol č. 26								6. 3. 2023

Název: PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ – MODEL 2

Samostatná práce

Zobrazte tři průmětny

Grafické zpracování a správnost

Hrany tlustě, kóty tence

Kóty v souladu s úkoly 11. a 12. z 1. pololetí

Postup:

1. Ručně (nanečisto) si znázorněte průmětny podle modelu

2. Okótujte

3. Přeneste na výkres, napřed tence, potom zvýrazněte tlusté čáry

https://docplayer.cz/3706588-Jaroslav-kletecka-petr-fort-technicke-kresleni.html

Úkol č. 27							13. 3. 2023

Název: PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ – MODEL 3

Samostatná práce

Zobrazte tři průmětny

Grafické zpracování a správnost

Hrany tlustě, kóty tence

Kóty v souladu s úkoly 11. a 12. z 1. pololetí

Postup:

1. Ručně (nanečisto) si znázorněte průmětny podle modelu

2. Okótujte

3. Přeneste na výkres, napřed tence, potom zvýrazněte tlusté čáry

Úkol č. 28							20. 3. 2023

Název: PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ - TEORIE

https://docplayer.cz/3706588-Jaroslav-kletecka-petr-fort-technicke-kresleni.html

https://docplayer.cz/3706588-Jaroslav-kletecka-petr-fort-technicke-kresleni.html

Sdružené obrazy zobrazené metodou promítání č.1

Sdružené obrazy zobrazené metodou promítání č.3,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 29							      20. 3. 2023

Název: AXONOMETRICKÉ PROMÍTÁNÍ  - TEORIE

https://docplayer.cz/3706588-Jaroslav-kletecka-petr-fort-technicke-kresleni.html

Axonometrické promítání dává názornou představu o tvaru součásti z jednoho obrazu.

Úkol č. 30							      20. 3. 2023

Název: AXONOMETRIE A IZOMETRIE

Úkol: V axonometrii a izometrii nakreslete krychli (useklou viz obrázek) o rozměrech 50 x 50 x 50 mm.

Obrys krychle, rámeček a nadpisy tlustě, šrafy tence ale viditelně.

Axonometrické promítání

Zdroj: Technické kreslení – výukový materiál – SPŠ Opava

Středové promítání

Rovnoběžné promítání

Pravoúhlé promítání na několik průměten

Úkol č. 31							      27. 3. 2023

ČÁRY NA TECHNICKÝCH VÝKRESECH – OPAKOVÁNÍ (43-44)

Dnešní úkol je zaměřen na zopakování kreslení čar na výkresech

1. Texty pište hůlkovým písmem 5 mm, mezery mezi řádky 5 mm

2. Po obvodě rámeček 5 mm

3. Při kreslení podložky dbejte na tloušťky čar

4. Doplňte zápatí

5. Hodnotit se bude: grafická úprava, písmo, úhlednost

POPISOVÉ POLE NA VÝROBNÍM VÝKRESE

file:///C:/Programy%20stahuj/VY_32_INOVACE_04102dum.pdf

ÚKOL č. 31 ČÁRY NA TECHNICKÝCH VÝKRESECH – OPAKOVÁNÍ

1. obrysové čáry a viditelné hrany: souvislá tlustá čára

2. zakryté obrysy a hrany: čárkovaná tenká čára

3. označení rovin řezů: čerchovaná tlustá čára s dlouhými čárkami

4. osy: čerchovaná tenká čára s dlouhými čárkami

5. kótovací a vynášecí čáry: souvislá tenká čára

Tloušťka čáry musí být v celé délce konstantní

Poměrné tloušťky tenké, tlusté a velmi tlusté čáry jsou v poměru 1:2:4

Normalizované tloušťky čar:

| 0,13 | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 2,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Poznámka:  T10 znamená na strojních výkresech tloušťku materiálu

Úkol č. 32							3. 4. 2023

Název: POHLEDY NA VÝKRESECH

https://docplayer.cz/3706588-Jaroslav-kletecka-petr-fort-technicke-kresleni.html

VIZ: Úkol č. 28

https://docplayer.cz/3706588-Jaroslav-kletecka-petr-fort-technicke-kresleni.html

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 33							          3. 4. 2023

ŘEZY A PRŮŘEZY TĚLES , PRŮNIKY  Opava str.41 PDF

PRŮŘEZY

LOMENÝ ŘEZ

PŘÍČNÝ ŘEZ

PODÉLNÝ ŘEZ

SLED REZŮ A PRŮŘEZŮ

PRŮNIKY

PŘESNÉ PRŮNIKY

NEURČITÉ PRŮNIKY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 34	                                         24. 4. 2023

Název: ZOBRAZENÍ SLOŽENÉHO TĚLESA

str. 45 Fořt PDF

Dnešní úkol je zaměřen na zobrazení složeného tělesa.

1. Texty pište hůlkovým písmem 5 mm, mezery mezi řádky 5 mm

2. Po obvodě rámeček 5 mm

3. Při kreslení dbejte na tloušťky čar

4. Doplňte zápatí

5. Hodnotit se bude: grafická úprava, písmo, úhlednost

Samostatná práce

Grafické zpracování a správnost

Obrysové čáry a viditelné hrany tlustě, kóty tence

Kóty v souladu s úkoly 11. a 12. z 1. pololetí

Postup:

1. Všechny čáry nazačátku rýsujte velmi tenkou plnou čarou (mohou se snadno vymazat)

2. Okótujte – tenká čára.

3. Na konci když máte vše zkontrolované vytáhnete obrys tlustou čarou.

Úkol č. 34	 ZOBRAZENÍ SLOŽENÉHO TĚLESA

SLOŽENÁ TĚLESA JSOU SESTAVENA Z JEDNOTLIVÝCH ZÁKLADNÍCH GEOMETRICKÝCH TĚLES. JEDNODUCHÝ HŘÍDEL ELEKTRICKÉHO PŘEPÍNAČE SE SKLÁDÁ ZE VOU NESTEJNĚ DLOUHÝCH VÁLCŮ A PRAVIDELNÉHO HRANOLU. PRO URČENÍ ROZMĚRŮ A NÁZORNOST VYSTAČÍME JEDNÍM PRŮMĚTEM. (Poznámka k textu: VÝŠKA PÍSMA A MEZERY MEZI ŘÁDKY VOLTE 5 mm)

Úkol č. 35							          24. 4. 2023

VZNIK TVARU HRANATÉ STROJNÍ SOUČÁSTI TEORIE

STROJNÍ SOUČÁSTI VZNIKAJÍ KROMĚ JINÝCH ZPŮSOBŮ ZE ZÁKLADNÍCH GEOMETRICKÝCH A SLOŽENÝCH TĚLES, KTERÁ JSOU SEŘÍZNUTA ROVINAMI NEBO JSOU V NICH THOTOVENY VÝŘEZY, DRÁŽKY, DÍRY APOD.

IZOMETRIE

NÁRYSY A BOKORYSY

PŮDORYSY

Úkol č. 36							          24. 4. 2023

VZNIK TVARU ROTAČNÍ STROJNÍ SOUČÁSTI

Dnešní úkol je zaměřen na zobrazení složeného tělesa.

1. Texty pište hůlkovým písmem 5 mm, mezery mezi řádky 5 mm

2. Po obvodě rámeček 5 mm

3. Při kreslení dbejte na tloušťky čar

4. Doplňte zápatí

5. Hodnotit se bude: grafická úprava, písmo, úhlednost

Samostatná práce

Grafické zpracování a správnost

Obrysové čáry a viditelné hrany tlustě, kóty tence

Kóty v souladu s úkoly 11. a 12. z 1. pololetí

Postup:

1. Všechny čáry na začátku rýsujte velmi tenkou plnou čarou (mohou se snadno vymazat)

2. Okótujte – tenká čára.

3. Na konci když máte vše zkontrolované vytáhnete obrys tlustou čarou.

Fořt strana 45 PDF

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

INFORMACE K TEK S OHLEDEM NA STÁTNÍ SVÁTKY A PRAXE

24.4.	Zadání úkolů 34, 35, 36

1.5.		Státní svátek - Svátek práce

8.5.		Státní svátek – Den vítězství

9.5.	Odevzdání všech úkolů za 1. a 2. pololetí ve složce.      Seřadit podle seznamu.  ÚTERÝ !!!!!!!!!!

15.5.	Souvislá odborná praxe

22.5. 	Souvislá odborná praxe

29.5.	Výuka

5.6.		Výuka

12.6.	Výuka

19.6.	Výuka

16.6.	Zápis klasifikace (známky na vysvědčení)  PÁTEK

23.6. 	Třídnický den

26.6.	Vysvědčení

27.6. – 30.6. Volno ředitelky školy z důvodu oprav a rekonstrukcí

4.9.2023	Začátek školního roku 2023/2024

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 37	    Učebnice TEK a DEG Švercl str. 150, Fořt str. 137             29. 5. 2023

KRESLENÍ STROJNÍCH SOUČÁSTÍ A SPOJŮ

Jedná se o součásti , jejichž rozměry jsou normalizovány:

Šrouby, matice, podložky, kolíky, pera, klíny, závlačky, nýty.

Kótování závitů

Závity vnější a vnitřní se kótují velkými průměry závitu s udáním značky druhu závitu (M20 metrický závit průměr 20 mm) a funkční délkou (42 mm).

Čepy

10 mm s hlavou a drážkou

Čepy se ukládají v dírách a zajišťují se proti posunu

a) závlačkami			                          b) třmenovými kroužky

c) pojistnými kroužky 			              d) maticí a podložkou

Úkol č. 38	   							 29. 5. 2023

VÝKRES ŠROUBU  - samostatný úkol

Nakreslete šroub s maticí a podložkou

Zdroj obrázků: https://www.valentazt.cz/srouby.html

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

3. Nadpisy A,B,C pište hůlkovým písmem 5 mm

4. Dole popisové pole

5. Vedle nákresu nalepte obrázek

6. Obrysové čáry a viditelné hrany tlustě, kóty tence

7. Pod nákres zpracujte tabulku s rozměry

8. Hodnotit se bude: grafická úprava, písmo, úhlednost

Doporučení:

1. Všechny čáry na začátku rýsujte velmi tenkou plnou čarou (mohou se snadno vymazat)

2. Okótujte – tenká čára.

3. Na konci když máte vše zkontrolované vytáhnete obrys tlustou čarou.

ÚKOL č. 38 VÝKRES ŠROUBU 1

## A.  ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU SE ZÁVITEM AŽ K HLAVĚ

| Rozměr (dxl) mm | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M16 x 100 | 10 | 24 | 26,17 | 17 | 25 |

## B. MATICE PŘESNÁ ŠETIHRANNÁ

| Označení | Rozměr (sxexm) (mm) | Provedení | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M16 | 24 x 26,8 x 13 | Fe/Zn | 3,05 | 150 |

## C. PODLOŽKY PRO ŠROUB, PLOCHÉ

| Označení | Rozměr (mm) | Provedení | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M16 | 17 x 30 x 3 | Fe/Zn | 1,13 | 400 |

## A.  Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem až k hlavě

Zdroj obrázků: https://www.valentazt.cz/srouby.html

## B. Matice přesná šestihranná

## C. Podložky pro šroub, ploché

Úkol č. 39		    Učebnice TEK a DEG Švercl str. 281	            5. 6. 2023

SÍTĚ TĚLES

POVRCH TĚLESA ROZVINUTÝ DO ROVINY SE NAZÝVÁ  SÍŤ TĚLESA. VÝZNAM: PŘEDEVŠÍM PŘI VÝROBĚ SOUČÁSTÍ Z PLECHU, KDY JE NUTNO NAKRESLIT ROZVINUTÝ TVAR  TĚLESA PRO VYSTŘIŽENÍ POLOTOVARU.

Úkol: Která síť zastupuje těleso. Dopište do kolonek.

KRYCHLE, JEHLAN, VÁLEC, ČTYŘSTĚN, KVÁDR, TROJBOKÝ HRANOL

KRYCHLE VÁLEC

VÁLEC

TROJBOKÝ HRANOL

ČTYŘSTĚNVÁLEC

KVÁDR VÁLEC

JEHLAN

Zdroj: file:///C:/Programy%20stahuj/S%C3%ADt%C4%9B%20t%C4%9Bles%20-%20pracovn%C3%AD%20listy%20-%20Mgr.%20Irena%20Bud%C3%ADnov%C3%A1,%20Ph.D..pdf

Úkol č. 40	         Učebnice TEK a DEG Švercl str. 118, TEK OPAVA        5. 6. 2023

PŘEDEPISOVÁNÍ PŘESNOSTI ROZMĚRŮ  TOLEROVÁNÍ ROZMĚRŮ

Skutečné rozměry vyrobené součásti se vždy liší od jmenovitých rozměrů udaných na výkrese kótami, to znamená, že nejsou vyrobeny s absolutní přesností. Ke splnění funkce postačí, aby součásti byly vyráběny s rozměry určitých mezí, kterým říkáme výrobní tolerance.
Předepsání těchto mezí a tím i přesnosti, s jakou mají být součásti vyrobeny, se provádí tolerováním.

Základní pojmy

Tolerance T, t je rozdíl mezi HMR a DMR.

T = HMR – DMR.

HMR = horní mezní rozměr, DMR = dolní mezní rozměr

Tolerování úhlů   			    Tolerování děr a roztečí

Díry na kružnici

Úkol č. 41         Učebnice TEK a DEG Švercl str. 132		       5. 6. 2023

PŘEDEPISOVÁNÍ JAKOSTI POVRCHU

Předpokladem správné funkce strojních součástí je kromě rozměrové  a tvarové přesnosti i vhodná jakost povrchu.

Na skutečném povrchu jsou zřejmé velmi jemné nerovnosti, které jsou tvořeny výstupky a prohlubněmi.

Struktura povrchu rozlišuje 3 možné typy dosažení požadované jakosti povrchu:

| Typ | Značka | Popis |
| --- | --- | --- |

Zdroj: http://www.sps-prosek.cz/soubory/M/TD/TD-struktura_povrchu.pdf

Normalizovaná číselná řada hodnot drsností Ra

Zdroj: http://www.sps-prosek.cz/soubory/M/TD/TD-struktura_povrchu.pdf

Zapisování drsností použitých na výkresech

ÚKOL č. 42 VÝKRES ŠROUBU 2

## A.  ŠROUB SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU S ČÁSTEČNÝM ZÁVITEM

| Rozměr (dxl) mm | l (mm) | b (mm) | k (mm) | s (mm) | e (mm) | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M14 x 100 | 100 | 35 | 8,8 | 22 | 23,9 | 13,9 | 50 |

## B. MATICE PŘESNÁ ŠETIHRANNÁ

| Označení | Rozměr (sxexm) (mm) | Provedení | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M14 | 22 x 24,5 x 11 | Fe/Zn | 2,25 | 200 |

## C. PODLOŽKY PRO ŠROUB, PLOCHÉ

| Označení | Rozměr (mm) | Provedení | Hmotnost (kg/Cks) | Balení (ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M16 | 17 x 30 x 3 | Fe/Zn | 1,13 | 400 |

KONEC TECHNICKÉHO KRESLENÍ 1. ROČNÍK

Promítání do pomocné průmětny – nárys, půdorys, bokorys – VIZ VÝKRESY MODELY

Základní pravidla zobrazování  - Fořt 46 PDF

https://docplayer.cz/3706588-Jaroslav-kletecka-petr-fort-technicke-kresleni.html

Metody promítání v daném směru – viz úkol 28: Pravoúhlé promítání. 1 a 3 kvadrant.

Zobrazování řezů a průřezů - Tech. Kreslení Opava str.36

Zobrazování průniků - Tech. Kreslení Opava str.41

Zjednodušování a přerušování těles ?????

Šrafy - Tech. Kreslení Opava str.43

Součásti a spoje - Tech. Kreslení Opava str.91

Tolerování rozměrů – Tech. Kreslení Opava str.68

Předepisování - Tech. Kreslení Opava str.86

Zdroj: file:///C:/Programy%20stahuj/S%C3%ADt%C4%9B%20t%C4%9Bles%20-%20pracovn%C3%AD%20listy%20-%20Mgr.%20Irena%20Bud%C3%ADnov%C3%A1,%20Ph.D..pdf

Zdroj: https://www.sspu-opava.cz/static/UserFiles/File/_sablony/TEK_I_obor_IT/VY_32_INOVACE_F-16-19.pdf

Úkol č. …………

Název: PROSTOROVÉ ZOBRAZENÍ TĚLES   ……     2023

PRAVOÚHLÉ PROMÍTÁNÍ

ZOBRAZOBÁNÍ GEOMETRICKÝCH TĚLES

Technické kreslení – podklady do výuky SUPER!!!

https://www.sosboh.cz/soubory_texty/75_1-technicke-kresleni-pdf.pdf

Výkresy strojní součásti a sestavení

https://slideplayer.cz/slide/5252868/

Zobrazování – promítací metody VŠB

http://fei1.vsb.cz/kat410/studium/studijni_materialy/td/01-textyVSB/004_Zobrazovani.pdf

Technické kreslení OPAVA

https://www.sspu-opava.cz/~dolezi/TEK/____Technicke_kresleni_na_SSPU.pdf

Výkresy kusovník

file:///C:/Programy%20stahuj/VY_32_INOVACE_04109dum.pdf

Náležitosti výkresu sestavení

file:///C:/Programy%20stahuj/VY_32_INOVACE_04106dum.pdf

Technický výkres – POSTUP, vzor NÁDHERA – TLOUŠŤKY ČAR

Postup rýsování jednoduchého výkresu

https://slideplayer.cz/slide/3288696/

Technický výkres – POSTUP, vzor NÁDHERA – TLOUŠŤKY ČAR

Postup rýsování jednoduchého výkresu

https://slideplayer.cz/slide/3791019/

POPISOVÉ POLE NA VÝROBNÍM VÝKRESE

file:///C:/Programy%20stahuj/VY_32_INOVACE_04102dum.pdf

Vyhledávač: POPISOVÉ POLE – STROJNÍ

razítka – vzory