STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

MÁCHOVA 628, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01

OBOR: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ZÁKLADY STAVITELSTVÍ

CVIČENÍ

Vypracované úkoly

ING. PETR POBOŘIL

1. ročník

ŠKOLNÍ ROK					             JMÉNO, PŘÍJMENÍ

2021/2022					             Třída T1

OBSAH

| Úkol číslo | Název | Známka |
| --- | --- | --- |
| 1. | Druhy čar |  |
| 2. | Písmo |  |
| 3. | Normalizované formáty výkresu |  |
| 4. | Kreslení rukou |  |
| 5. | Kreslení oken v pohledu |  |
| 6. | Čáry ve stavebních výkresech - teorie |  |
| 7. | Kreslení dveří |  |
| 8. | Kreslení oken |  |
| 9. | ŠRAFY |  |
| 10. | KRESLENÍ VENTILAČNÍCH A KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHŮ |  |
| 11. | KRESLENÍ PROSTUPŮ, DRÁŽEK, NIKY (VÝKLENKU), OBKLADŮ |  |
| 12. | KRESLENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – GRAFICKÉ ZNAČKY |  |
| 13. | ZASTÁVKA MHD |  |
| 14. | ZÁKLADY |  |
| 15. | RODINNÝ DŮM – STUDIE – co je obsahem studie |  |
| 16. | Studie – půdorys 1.NP, M 1:100 |  |
| 17. | Studie – půdorys 2. NP, M 1:100 |  |
| 18. | Pohled ………….. a …………… |  |
| 19. | Pohled ………….. a …………… |  |
| 20. | Situace – teorie, situace širších vztahů, koordinační, vytyčovací |  |
| 21. | Situace, inženýrské sítě a přípojky |  |
| 22. | Kontrola úkolů, kompletace, hodnocení |  |

Pomůcky a potřeby                                16. 9. 2021

Učebnice:

Pomůcky a potřeby

Papírová složka s klopami formát A4  na vypracované úkoly

5 ks (doplňovat průběžně) -  kladívkový papír formát A4 – ořezaný na 210*297 mm + 5 ks kancelářský papír

Rýsovací potřeby, Mikrotužka (pentilka) 0,5 mm,

Tuhy optimální HB (F) a H

Pro přehled uvádím tabulku

Historie moderních tužek začíná v 16. století v Anglii, kde bylo objeveno ložisko grafitu. V 19. století se tužky a jejich výroba rozšířily i do dalších zemí, a to díky nové technologii vypalování směsi grafitu a jílu v pecích. Tento způsob výroby se využívá dodnes.

Tužka je tvořena tuhou v dřevěném obalu. Grafit zajišťuje barevnou stopu, jíl tuhu zpevňuje a tím určuje tvrdost tužky. Musíme si nejprve ujasnit, k jaké činnosti tužku potřebujeme. Čím více grafitu obsahuje, tím je měkčí a snáze se s ní kreslí, více se ale rozmazává. Vyhledávají ji proto umělci, hodí se na výtvarné aktivity. Naopak tuhy s vyšším podílem jílu jsou tvrdší a jsou vhodné na přesné, ostré čáry, tedy např. na již zmíněné rýsování.

Při rozlišování měkkosti tuh nám pomáhá evropské značení – číslice 1 až 10 a písmena H (z anglického hard – tvrdý), B (black – černý) a F (firm – pevný). Písmeno F (a také přechodové označení HB) stojí ve středu tvrdosti; čím měkčí (a také tmavší) tužka je, tím vyšší má číslo ve spojení s písmenem B (9B je samotný přírodní grafit). Nejtvrdší (a nejsvětlejší) tužka má oproti tomu označení 10H.

Zajímavostí je, že systém číselno-písmenného označování tužek vychází z tzv. gradační škály známé firmy Koh-i-noor Hardtmuth, která s její pomocí jako první na světě rozlišovala stupně tvrdosti tuh. Zkratka HB vyražená na tužkách označuje výrobce Hardtmuth-Budweiss, tj. H = Hardtmuth, B = Budweiss/Budějovice a F vychází ze jména Franz Hardtmuth, což byl vynálezce technologie výroby různé tvrdosti tuh. 1 B 2 HB 3 H

V obchodech můžete také narazit na označení tužek 1, 2 a 3, jde o tři nejpoužívanější tuhy pro školáky. Tužka č. 1 odpovídá tuze B, tužka č. 2 tuze HB a č. 3 označuje tuhu H. Jednička a dvojka jsou určeny na psaní a kreslení, trojka je „rýsovací“ tužkou.

Zdroj: https://www.detskyeshop.cz/clanky/detail/tuzky-1-2-3-nebo-h-hb.htm

Stupnice tvrdosti tužek

Prkno a příložník  - máte k dispozici ve třídě

Úkol č. 1

Název: Druhy čar (viz strana 10)

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

3. Ve vzdálenostech 10 mm od shora dolů nakreslit čáry (vodorovně od okraje k okraji)

- plná (tenká, tlustá, velmi tlustá)

- čárkovaná (tlustá)

- čerchovaná (tenká, tlustá)

- čerchovaná s dvěma tečkami (tlustá)

4. Stále opakovat až na konec výkresu

Odevzdávané výkresy - vzor

Zápatí výkresů

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/pst/bstud/BH02/cviceni02/S3.pdf

Úkol č. 2                             23. 9. 2021 a 5.10.2021

Název: Písmo

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

3. Ve vzdálenostech 5 mm od shora do poloviny výkresu linky

4. Do řádků vepsat technické písmo (VIZ VZOR)

5. Příští hodinu budeme pokračovat ve druhé polovině písmem o výšce 3 mm

Zdroj:

https://hlavkam.wordpress.com/tag/1-rocnik/

Zdroj: https://www.sspu-opava.cz/~dolezi/TEK/____Technicke_kresleni_na_SSPU.pdf

Úkol č. 3   termín do 14. 10. 2021

Název: NORMALIZOVANÉ FORMÁTY VÝKRESŮ

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

3. Měřítko M 1: 10

Například: 1189 : 10 = 118,9 mm atd.

4. Viz vzor: formáty, kóty, Pravidla

INFO: Rozměry upravte takto: např. 210 bude odpovídat 21 mm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. 10. 2021

Exkurze - Koupaliště ve Valašském Meziříčí.

Rozvody solárního okruhu, spojování měděného potrubí, izolace předizolovaného potrubí v zemi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 4

Název: KRESLENÍ RUKOU

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

3. Měřítko : bez měřítka

4. Obrázky s texty:

Kresba rukou postup: 	1.

2.

3.

4.

Nosná stěna s oknem 1. a 2. fáze kresby

Kresba sloupu 1. až 3. fáze

Úkol č. 5    4. 11. 2021

Název: KRESLENÍ OKEN V POHLEDU

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

3. Měřítko : bez měřítka

Úkol č. 6            4. 11. 2021

Název: ČÁRY VE STAVEBNÍCH VÝKRESECH

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

Pokyny:

1. Pouze zkopírujte, sepněte sešívačkou a doplňte dole razítko

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 7							11. 11. 2021

Název: KRESLENÍ DVEŘÍ

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

Pouze zkopírujte, sepněte sešívačkou a doplňte dole razítko

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 8                                      18. 11. 2021

Název: KRESLENÍ OKEN, kreslete v měřítku 1:50 (1m 2cm)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 9							25. 11. 2021

Název: ŠRAFY – GRAFICKÉ ZNAČENÍ HMOT V ŘEZU

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

3. Poznámka k e kreslení šraf.

ŠRAFY – GRAFICKÉ ZNAČENÍ HMOT V ŘEZU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 10                                   2. 12. 2021

Název: KRESLENÍ VENTILAČNÍCH A KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHŮ

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

3. Strana 51 – horní polovina

POZNÁMKY DO VÝUKY:

- komínový průduch

- větrací průduch

- sopouch

- vymetací a vybírací otvor

- označení průduchu podle napojeného spotřebiče

Stránku pouze zkopírujte a sepněte sešívačkou k výkresu

## Požadavky na komíny, konstrukce komínů

Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/kominy-a-kourovody/3388-kominy-a-kourovody-ii

Základní požadavek na komín s přirozeným tahem je dostatečný tah. Ten musí být větší než jsou všechny tlakové ztráty v celé spalinové cestě i v přívodu vzduchu potřebného ke spalování. Podle typu a výkonu spotřebiče musí být ověřena velikost otvorů pro přívod vzduchu (např. okenních spár), rozměry, tvar a tepelná izolace kouřovodu a komína (např. počet kolen na kouřovodu a úhel zaústění kouřovodu do komína). Jelikož tah komína závisí nejvíce na účinné výšce komína, vycházejí minimální účinné výšky komína 5 m pro většinu spotřebičů na tuhá paliva a 4 m pro většinu spotřebičů na kapalná a plynná paliva.

Stránku pouze zkopírujte a  sepněte sešívačkou k výkresu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 12							9. 12. 2021

Název: KRESLENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – GRAFICKÉ ZNAČKY

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

3. Vykreslete v M 1:50, první část po VL a VS (výlevky) do 16. 12. 2021

4. Prohlídka ZP po škole (chodby, hygienické místnosti)

5. Zařizovací předměty – 2. část, do 6. 1. 2021

6. Můžete však obě části udělat najednou, záleží na Vás.

7. Typy zařizovacích předmětů – viz obrázková příloha

8. Pro zjednodušení doporučuji použít šablonky na zařizovací předměty, možno zakoupit v papírnictví.

9. K Vánocům si také nechejte nadělit pastelky.

Sanitární šablona					Kružnicová šablona

Technická šablona	- radiusová			Křivítko

Zařizovací předměty

Zařizovacími předměty jsou vybaveny veškeré hygienické místnosti. ZP slouží bezprostředně ke každodenním hygienickým potřebám člověka.

Úkol č. 12							          20. 1. 2022

KRESLENÍ PROSTUPŮ, DRÁŽEK, NIKY (VÝKLENKU), OBKLADŮ

M 1:50

Poznámky POB: strana 19 a 21

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

3. Strana 21 – spodní dva obrázky

JMÉNO PŘÍJMENÍ,	T1   ÚKOL č. 12:

POZNÁMKY DO VÝUKY:

- S.H. 1000 spodní hrana

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 13                                        27. 1. 2022

Název: ZASTÁVKA MHD

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

3. POUŽIJTE MĚŘÍTKO 1 :50

Na tomto již složitějším výkrese se naučíte kreslit objekt jak v:

- půdorysu

- řezu

- pohledu

POZNÁMKY DO VÝUKY:

- jak se tvoří řez objektem, výkresem

- zobrazení konstrukcí v řezu

- tloušťky čar

NA TOMTO ÚKOLU BUDEME PRACOVAT I PŘÍŠTÍ HODINU 3. 2. 2022 (KONZULTACE, DOTAZY). TAKŽE ODEVZDÁNÍ AŽ PO JARNÍCH – TEDY 17. 2. 2022 !!!!!

CÍL VÝUKY: NAUČIT SE A POROZUMĚT ZNÁZORŇOVÁNÍ HRAN KONSTRUKCÍ. V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ SE ZKUSTE PORADIT SE SPOLUŽÁKY A SAMOZŘEJMĚ S UČITELEM !!!!!!

OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA

https://www.trainz.cz/download/okoli/autobusove-zastavky/335-autobusova-zastavka-visnary

https://www.detacompany.com/kovovyroba/mobiliar-a-autobusove-zastavky/

https://autobusovazastavka.cz/produkt/kuracky-pristresek-bonifac/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

https://www.koridory.cz/zastavka-praha-kacerov-tesne-pred-dokoncenim-10-12-2014/

Úkol č. 14                                   17. 2. 2022

Název: ZÁKLADY

Postup:

1. Formát A4

2. Rámeček po obvodě výkresu 5 mm

3. Nakreslete v M 1:50,

VIDEO:    Betonáž základové desky a KARI SÍŤ

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_80946143&feature=iv&src_vid=fwEalcSrqTk&v=eDcZvrZzJ_A

ÚKOL č. 14 ZÁKLADY – teorie 1 (tisk)

Základy z betonu C 12/15 (Třídy betonu a jeho použití se budeme u čit v ZAS teorii)

ÚKOL č. 14 ZÁKLADY – teorie 2 (tisk)

ÚKOL č. 14 ZÁKLADY – teorie 3 (tisk)

ÚKOL č. 14 ZÁKLADY – teorie 4 (tisk)

První část

Úkol č. 14           24. 2. 2022

Název: ZÁKLADY - POKRAČOVÁNÍ

Druhá část

A tak vypadá celkový výkres

Videa:

Svépomocí živě – SUPER TIP

Vytýčení domu, skrývka ornice ……

https://www.youtube.com/watch?v=XwMwKFy8DmY

Bagrování

https://www.youtube.com/watch?v=h7JdQnI73ko

Zemnící pásek

https://www.youtube.com/watch?v=JnZrXo2okFo

Betonování základových pásů

https://www.youtube.com/watch?v=hYVwBjMcS34

Ztracené bednění

https://www.youtube.com/watch?v=3MPK4nh6R8Y

Betonování ztraceného bednění

https://www.youtube.com/watch?v=YQPjSPUgGuU

Pokládka ležaté kanalizace

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1611033761&feature=iv&src_vid=YQPjSPUgGuU&v=bhbacXcvtoQ

Výkres základů

https://www.modrastrecha.cz/forum/projekty/zaklady-bungalovu-2/

Projekt stavby

http://www.projektyastavby.cz/projekty-rodinnych-domu/

Řez domem

http://forum.tzb-info.cz/133428-vas-nazor-na-cenu-zakladni-desky

Varianty řezů základy

http://forum.tzb-info.cz/135089-detail-napojeni-garaze-k-domu

Stavba domu, první, druhý den …….

https://www.youtube.com/watch?v=x2e0D4zX-7Y

Stavba rodinného domu – základy včetně mluveného slova

https://www.youtube.com/watch?v=gMsISq3b7hI

Jak se vaří pasivní dům

https://www.youtube.com/watch?v=_xx7BqfW68c

Stavba rodinného domu krok za krokom

https://www.youtube.com/watch?v=w4JEkSg3VCM

Zateplení základu a soklu

https://www.youtube.com/watch?v=KCKxgvQdcp8

Úkol č. 15                                      4. 3. 2022 a 10.3.

Název: RODINNÝ DŮM – STUDIE

Dům podle mých představ

1. dvoupodlažní

2. šikmá střecha může být i plochá

Zdroje: např.

http://www.euroline.cz/cz/home.html

https://www.nasdum.cz/katalog/rodinne-domy

http://www.gservis.cz/projekty-rodinnych-domu/

https://www.rdrymarov.cz/katalog-domu

http://www.dumprojekt.cz/

http://www.projektydomu24.cz/

http://www.project-atelier.cz/projekty-rodinnych-domu.asp

Vytiskněte si svůj dům dle níže vzorových ukázek (název domu, popis, plochy, rozměry, dva půdorysy, pohledy 4x, uvést zdroj).

Vámi vybraný dům budeme v dalších úkolech zpracovávat.

Součástí úkolu je tisk stránky „Co je obsahem studie“

Vzor č.1 stránka nenalezena

http://www.projektydomu24.cz/projekty/001-benefit125/

Vzor č.2

http://www.dumprojekt.cz/projekty-domu/rodinne-domy/56-jantar-55-124

Vzor č.3 nejlepší vzor

Zdroj : http://www.project-atelier.cz/projekty-rodinnych-domu/typovy-projekt-rodinneho-domu-nord-157.aspx

Zdroj: http://www.dumprojekt.cz/projekty-domu/nizkoenergeticke/305-heluz-hit

VZOR VČETNĚ KATALOGOVÉHO LISTU A VIDEA – PĚKNÉ UKÁZKY

Zdroj: http://www.project-atelier.cz/projekty-rodinnych-domu/typovy-projekt-rodinneho-domu-akat-101.aspx

## Co je obsahem Studie 					         4. 3. a 10. 3. 2022

Studie řeší stavbu po architektonické stránce. Znamená to, že stanoví vnější podobu a rozměry domu, dispoziční uspořádání objektu a konstrukční systém. Materiály jsou definovány pro nosné konstrukce a fasády.

Studie slouží jako první stupeň dokumentace pro stavební povolení. Studii nutno doplnit o další dokumentaci, která konkretizuje umístění objektu na parcele, systém napojení na sítě infrastruktury a stavebně statické řešení. Zpracovatelem této dokumentace by měl být projektant obeznámený se situací v místě stavby.

Obsahová stránka Studie:

- půdorysy všech podlaží s kótováním

- dispoziční půdorysy s vyznačeným nábytkem a zařízením

- čelní pohledy na jednotlivé fasády

- půdorys střech

- řez objektem s kótováním

Výkresy jsou zpracovány barevně a v měřítku 1:100. Výkresovou část doplňuje část textová, která popisuje stavbu z technického hlediska.

- Katalog studií rodinných domů

Zdroj:  http://www.tophouse.cz/clanky-studie.aspx

Zdroj: http://www.projektydomu.cz/projekty-domu/zdene-rodinne-domy/projekt-pasivniho-domu-5-kk-s-valbovou-strechou.htm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rodinné a pasivní domy Hoffmann  - výkresy, návrhy SUPER

https://hoffmann.cz/katalog-pasivnich-domu

Pasivní	- MAPLE

- MINERVA

Rodinné 	– patrové (Abele)

- přízemní (Aris) zamyšlení nad dispozicí

Místnosti

- vstupní místnosti: závětří, zádveří, hala

- obytné místnosti: obývací pokoj, ložnice, jídelna, pracovna, dětský pokoj

- příslušenství bytu: předsíň, kuchyně, spíže, koupelna, WC, úklidová komora

ÚKOL: 16	a 17				17. 3. 2022

Nakreslete půdorys 1.NP (do 24.3)

2. NP (do 31.3.) v měřítku 1:100

Oba půdorysy mohou být na jednom výkrese nebo samostatně.

Rozhodněte se zda použijete A4 nebo A3

Postup:

- napřed si rozvrhnout výkres

- tence tužkou

- zvýraznění a vybarvení budeme doplňovat až po konzultaci 31.3.

- dopsat legendu – vedle nebo pod každým půdorysem zvlášť budeme doplňovat až po konzultaci 31.3.

- doplnit razítko - budeme doplňovat až po konzultaci 31.3.

Zdroj: http://www.projektydomu.cz/projekty-domu/studie/studie-rodinneho-domu-litice.htm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ÚKOL: 18					21. 4. 2022

Nakreslete dva pohledy v měřítku 1:100

Začněte pohledem, na kterém je vidět sklon střechy.

Pohledy si rozvrhněte symetricky na formát A3

Pohledy zatím lehce tence, pokud si nejste jisti, tak zatím nezvýrazňovat.

Konzultace 28.4. známkovat se nebude.

Po konzultaci vytáhnout obrysy a plochy také barevně.

ÚKOL: 19					28. 4. 2022

Nakreslete dva pohledy  v měřítku 1:100

Zdroj: http://www.dumprojekt.cz/projekty-domu/rodinne-domy/56-jantar-55-124

Zdroj: http://severstav.cz/Projekty/PozemniStavby/TypovyRDMarketa/

Zdroj: http://severstav.cz/Obrazky/Projekty/PozemniStavby/TypovyRDMarketa/Obrazek1.jpg

http://atelierkuncice.webmium.com/rd-andrea

http://atelierkuncice.webmium.com/rd-andrea

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UKÁZKY KRESLENÍ STUDIE

1. Vhodné a nevhodné kreslení dveří

2. Ukázka půdorysu

3. Studie vybavení nábytkem

4. Ukázka pohledů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

POHLEDY – DISKUSE DO VÝUKY   (TH)             28. 4. 2022

1. Výška nadezdívky min. 0,8 m

2. Přesah střechy do 1,0 m – krokve 160/100 mm

Přesah střechy do 1,5 m – krokve 180/100 mm

3. Min. světlá výška v podkroví 2,3 m

4. Optimální sklon sedlové střechy 35 – 45°

Zdroj: https://stavimbydlim.cz/minimalni-a-optimalni-svetla-vyska-podkrovi/

Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/hruba-stavba/14360-obytne-mistnosti-a-podlahova-plocha-v-prostorach-se-sikmymi-stropy

Zdroj: https://stavba.tzb-info.cz/hruba-stavba/14360-obytne-mistnosti-a-podlahova-plocha-v-prostorach-se-sikmymi-stropy

Zdroj: https://stavimbydlim.cz/minimalni-a-optimalni-svetla-vyska-podkrovi/

Vysvětlení naleznete v této tabulce

Zdroj:

https://stavba.tzb-info.cz/hruba-stavba/14360-obytne-mistnosti-a-podlahova-plocha-v-prostorach-se-sikmymi-stropy

Je nutno si však uvědomit, že důvodem, proč jsou požadavky na min. světlou výšku v předpisech uvedeny, jsou hygienické požadavky na pobytové místnosti, konkrétně zajištění dostatečného objemu vzduchu v místnosti. Vyhláška č. 268/2009 Sb. udává, že musí být zajištěno v době pobytu osob minimální množství vyměňovaného venkovního vzduchu 25 m3/h na osobu, nebo minimální intenzita větrání 0,5 1/h. Jako ukazatel kvality vnitřního prostředí slouží oxid uhličitý CO2, jehož koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm.

Zdroj:  https://stavba.tzb-info.cz/hruba-stavba/14360-obytne-mistnosti-a-podlahova-plocha-v-prostorach-se-sikmymi-stropy

Zdroj: https://stavimbydlim.cz/minimalni-a-optimalni-svetla-vyska-podkrovi/

Zdroj: https://www.krytiny-strechy.cz/technicke_info-k-navrhovani-strech/doporucene_sklony_stresnich_krytin_dle_csn/22401-5-moznosti-jak-najit-sklon-strechy-ve-vykresu-a.html#.YmoSf37P2Uk

http://www.bsprojekt.cz/rodinny-dum-citov

Ukázka pohledů v programu AutoCAD, předmět CAD systémy budete mít ve 2. ročníku.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ÚKOL: 20					23. 6. 2022

Nakreslete situaci pro rodinný dům.

Měřítko 1:100, případně M 1:200

Vzor: ZAS strana 76

SITUACE – VZOR DO 2. ROČNÍKU ZÁKLADY STAVITELSTVÍ CVIČENÍ

Zdroj: http://slideplayer.cz/slide/7406676/

Zdroj: http://slideplayer.cz/slide/7406676/

KOORDINAČNÍ SITUACE

Zdroj: http://slideplayer.cz/slide/7406676/

VYTYČOVACÍ SITUACE

Zdroj: http://slideplayer.cz/slide/7406676/

ZNAČKY VE VÝKRESU SITUACE

Zdroj: http://slideplayer.cz/slide/7406676/

Zdroj: http://www.mkprojekt.cz/rd-rymarov.htm

Zdroj: https://www.modrastrecha.cz/blog/fejlek/album/projekt-ze-dne-6-11-2013-400zvd/17057969/

Zdroj: https://www.bydlime-bydlite.cz/products/kostelec-nad-labem-rd-4-1-bungalow-iii-20161/

Zdroj: https://www.bydlime-bydlite.cz/products/kostelec-nad-labem-rd-4-1-bungalow-iii-20161/

ÚKOL: 21					ČERVEN 2022

Situace a inženýrské sítě a přípojky

Vzor: ZAS strana 76 a předcházející obrázky situací

ÚKOL: 22					ČERVEN 2022

Kontrola úkolů:

Složka, seřazení s názvem úkolů

Kompletace, hodnocení

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

MÁCHOVA 628, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01

OBOR: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ZÁKLADY STAVITELSTVÍ

CVIČENÍ

ING. PETR POBOŘIL

2. ročník

ŠKOLNÍ ROK					             JMÉNO, PŘÍJMENÍ

2022/2023					             Třída T2

OBSAH

| Úkol číslo | Název | Známka |
| --- | --- | --- |
| 1. | Půdorys 1. NP (1:50) |  |
| 2. | Práce na půdorysech |  |
| 3. | Zásady navrhování obytných staceb |  |
| 4. | Půdorys 2. NP (1:50) |  |
| 5. | Hygienická zařízení – zásady pro dispozice |  |
| 6. | Základy - teorie |  |
| 7. | Základy (1:50) |  |
| 8. | Situace - zadání |  |
| 9. | Návod na vypracování výkresu |  |
| 10. | Detail: Sokl u nepodsklepeného domu (1:10) |  |
| 11. | Tři detaily (1:20), Porotherm |  |
| 12. | Návod na vypracování řezu objektem |  |
| 13. | Návod na vypracování půdorysu a řezu základem |  |
| 14. | Řez objektem (1:50) |  |
| 15. | Kreslení schodiště teorie, návrh schodiště |  |
| 16. | Návrh schodiště pro RD |  |
| 17. | Návrh schodiště - ÚHLOVÁ METODA, teorie |  |
| 18. | Návrh schodiště – úhlová metoda – grafické řešení |  |
| 19. |  |  |

14.9.2018  Exkurze rodinné domy (ing Pešek supl)

Úkol č. 1      21.9.2018

Skupina 1:

Dle studie vybraného domečku rozkreslit dva půdorysy

Nakreslete půdorys 1.NP a příště 2. NP v měřítku 1:100

Oba půdorysy mohou být na jednom výkrese nebo samostatně.

Rozhodněte se zda použijete A4 nebo A3

Postup:

- napřed si rozvrhnout výkres

- tence tužkou

- zvýraznit a vybarvit

- doplnit razítko – použijte ze zastávky MHD

Skupina 2:

Výkres 1. NP    M 1:50

Dle studie rozkreslit dle:

str. 31 	Jak se kreslí podlaží (návod jak na to)

str. 32	Vzor podlaží

str. 33	Vzor podlaží včetně legend místností a materiálů

## Co je obsahem Studie

Studie řeší stavbu po architektonické stránce. Znamená to, že stanoví vnější podobu a rozměry domu, dispoziční uspořádání objektu a konstrukční systém. Materiály jsou definovány pro nosné konstrukce a fasády.

Studie slouží jako první stupeň dokumentace pro stavební povolení. Studii nutno doplnit o další dokumentaci, která konkretizuje umístění objektu na parcele, systém napojení na sítě infrastruktury a stavebně statické řešení. Zpracovatelem této dokumentace by měl být projektant obeznámený se situací v místě stavby.

Obsahová stránka Studie:

- půdorysy všech podlaží s kótováním

- dispoziční půdorysy s vyznačeným nábytkem a zařízením

- čelní pohledy na jednotlivé fasády

- půdorys střech

- řez objektem s kótováním

Výkresy jsou zpracovány barevně a v měřítku 1:100. Výkresovou část doplňuje část textová, která popisuje stavbu z technického hlediska.

- Katalog studií rodinných domů

Zdroj:  http://www.tophouse.cz/clanky-studie.aspx

Zdroj: http://www.projektydomu.cz/projekty-domu/zdene-rodinne-domy/projekt-pasivniho-domu-5-kk-s-valbovou-strechou.htm

http://www.projektydomu24.cz/projekty/001-benefit125/

http://www.dumprojekt.cz/projekty-domu/rodinne-domy/56-jantar-55-124

-- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 2           5.10.2018

Skupina 1:

Nakreslete  pohledy (pojmenovat jako Severní, Jižní, Západní, Východní) v měřítku 1:100

Zdroj: http://www.dumprojekt.cz/projekty-domu/rodinne-domy/56-jantar-55-124

Skupina 2:

Dokončení výkresu 1. NP    M 1:50

Lze již rozpracovat  2.NP     M 1:50

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 3           12.10.2018

Skupina 1:

Výkres 1. NP    M 1:50

Dle studie rozkreslit :

str. 31 	Jak se kreslí podlaží (návod jak na to)

str. 32	Vzor podlaží

str. 33	Vzor podlaží včetně legend místností a materiálů

Kontrola půdorysů a pohledu – Studie    M 1:100

Skupina 2:

Výkres 2. NP    M 1:50

Dle studie rozkreslit :

str. 31 	Jak se kreslí podlaží (návod jak na to)

str. 32	Vzor podlaží

str. 33	Vzor podlaží včetně legend místností a materiálů

Kontrola výkresu 1. NP    M 1:50

ZÁSADY NAVRHOVÁNÍ OBYTNÝCH STAVEB

JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI BYTU

- Vstupní místnosti

- Závětří

- Předsíň (volná šířka min. 110 cm

- Vstupní dveře do bytu se musí otevírat do předsíně

- Hala

- Obytné místnosti (obývací pokoj, ložnice, jídelna, pracovna, dětský pokoj apod.)

Podle ČSN 73 4301 musí být světlá výška obytných místností bytových domů min. 260 cm, podkroví 255 cm.

U rodinných domků  musí být výška min. 250 cm, místnosti v podkroví mohou být vysoké  jen 230 cm.

Při zkosení stropu  v podkroví musí mít nejméně+ polovina  půdorysné plochy obytné místnosti požadovanou nejmenší světlou výšku (250 cm), zkosená část stropu nejméně  160 cm.

- - Obývací pokoj je největší místnost bytu. Jeho plocha u bytů pro tři osoby a u větších bytů má být nejméně 18 m2  a šířka pokoje min 3,3 m. Hlavním účelem obývacího pokoje je soustředit zde společný život rodiny.

- Ložnice je obytná místnost určená ke spaní. Kromě toho plní obvykle funkce spojené se soukromím jednotlivce. Plocha ložnice pro jednu osobu je nejméně 8 m2, pro dvě osoby 12 m2. Ložnice nesmí sloužit jako jediný průchod do další obytné místnosti.

- Jídelna se málokdy vyskytuje jako samostatná místnost. Častěji jde o jídelní kout v obývacím pokoji, v hale, v kuchyni apod..

- Příslušenství bytu tvoří: předsíň, kuchyně, spíže, (spížní skříň), koupelna, WC, skladovací prostor (úklidová komora nebo skříň). Tyto části příslušenství má obsahovat každý byt. Kromě toho mohou jako příslušenství  sloužit hala, lodžie, balkón apod.

- Kuchyně je buď provozně oddělenou částí jiného prostoru nebo samostatnou místností.

- Spíže (komora nebo skříň) slouží k uskladnění potravin. Její prostor musí být odvětrán a nemá bezprtostředně sousedit se zdrojem tepla (komín, sporák, osluněná obvodová zeď apod.)

- Koupelna slučuje řadu funkcí . Kromě hygienických funkcí má umožnit praní drobného prádla i sušení, jakož i možnost umístění koše na špinavé prádlo a automatické pračky.

Norma požaduje aby každý byt měl vlastní WC s přístupem z prostoru bytu. K zařízení WC patří také umyvadlo, které se může vyloučit, je-li WC v blízkosti koupelny. Přístup do WC musí být z předsíňového prostoru nebo z prostoru, který může předsíň nahradit (šatna apod). Mezi WC a obytnými místnostmi musí být tedy nejméně dvoje dveře.

HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ (místnosti) - zásady pro dispozice

A. BYTY A RODINNÉ DOMY

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/5075-hygienicka-zarizeni-mistnosti-zasady-pro-dispozice

##### 1. Zásady řešení hygienických zařízení (místností) v bytech a rodinných domech

Počty různých zařizovacích předmětů určují příslušné předpisy (vyhlášky, normy) podle druhu budovy a počtu osob, které budou zařizovací předměty používat

- V bytech majících dva a více pokojů musí být jedna záchodová mísa umístěna v samostatné místnosti (záchodě). Případná druhá záchodová mísa může být umístěna v koupelně.

- Jediná záchodová mísa smí být umístěna v koupelně pouze ve svobodárnách a bytech s nejvýše dvěma obytnými místnostmi (kuchyň o ploše 12 m2 a více je obytnou místností).

- V bytech o pěti a více obytných místnostech musí být instalovány dvě záchodové mísy. Jedna z těchto záchodových mís musí být umístěna v samostatné místnosti. Druhá záchodová mísa může být umístěna v koupelně, která může být přístupná z ložnice, pokud je určena pouze uživatelům této ložnice.

##### 2. Minimální rozměry hygienických zařízení (místností) v obytných budovách

Nejmenší rozměry hygienických místností se odvozují z velikosti navrženého zařizovacího předmětu, z minimálních vzdáleností mezi jednotlivými ZP a stěnami.

Min. půdorysné rozměry záchodu:

- s normální záchodovou mísou

a) při otevírání dveří ven  			900 x 1100 mm

b) při otevírání dveří dovnitř			900 x 1500

- s kombi nebo spec. mísou  délky 640 až 680 mm

a) při otevírání dveří ven  			900 x 1200 mm

b) při otevírání dveří dovnitř			900 x 1550

- při bočním umístění se doporučuje zvětšit rozměr 1100 nejméně na 1200 a rozměr 1200 nejméně na 1300 mm

Doporučuje se navrhovat přednostně  záchody s dveřmi  otvíravými ven.

Další minimální rozměry místností koupelen a záchodů:

- vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a dovnitř otevíravým křídlem dveří v kterékoliv poloze je nejméně 300 mm,

- vzdálenost mezi předním okrajem záchodové mísy a protilehlou stěnou nebo topným tělesem je nejméně 500 mm,

- průchod mezi vanou nebo umyvadlem a stěnou nebo topným tělesem je nejméně 650 mm,

- vzdálenost mezi stěnou a osou umyvadla nebo stěnou a osou záchodové mísy je nejméně 450 mm.

Dveře do koupelny nebo na záchod musí mít šířku nejméně 700 mm.

##### 3. Sestavy zařizovacích předmětů

Části sestav zařizovacích předmětů se specifikují v legendě zařizovacích předmětů, která je jednou z příloh projektu.

Hygienickými místnostmi v bytě jsou záchod a koupelna.

V malých bytech a garsonkách je možné záchodovou mísu situovat i do koupelny.

K zabezpečení osobní hygieny jsou určeny následující zařizovací předměty: umývadlo, umývátko, vana, sprchová mísa, bidet a záchodová mísa.

Prostor pro umístění záchodové mísy nesmí být přímo přístupný z obytných místností ani z prostoru pro vaření a pro stolování.

B. STAVBY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

Jedná se o stavby pro: školství, tělovýchovu, kina, divadla, ubytování, stravování, výzkumné ústavy, zdravotnictví, lázeňství ………

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 4          19.10.2018

Skupina 1:

Dokončení výkresu 1. NP    M 1:50

str. 31 	Jak se kreslí podlaží (návod jak na to)

str. 32	Vzor podlaží

str. 33	Vzor podlaží včetně legend místností a materiálů

Kontrola půdorysů a pohledu – Studie    M 1:100

Skupina 2:

Dokončení výkresu  2. NP    M 1:50

str. 31 	Jak se kreslí podlaží (návod jak na to)

str. 32	Vzor podlaží

str. 33	Vzor podlaží včetně legend místností a materiálů

Kontrola výkresu 1. NP    M 1:50

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 5           26. 10. 2018

Písemka: Hygienická zařízení a dispozice

Písemka 26.10.2018

1.3.4 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ (místnosti) - zásady pro dispozice

A. BYTY A RODINNÉ DOMY

Body 1 a 2,

3 NE

Grafické značky ZP

- dle názvu nakreslit půdorys a pohled

1. V bytech majících dva a více pokojů musí být:

- nemusí být záchodová mísa

- min. 3 záchodové mísy

- musí být jedna záchodová mísa umístěna v samostatné místnosti (záchodě). Případná druhá záchodová mísa může být umístěna v koupelně.

2. Jediná záchodová mísa smí být umístěna v koupelně:

- pouze ve svobodárnách a bytech s nejvýše třemi obytnými místnostmi

- pouze ve svobodárnách a bytech s nejvýše čtyřmi  obytnými místností.

- pouze ve svobodárnách a bytech s nejvýše dvěma obytnými místnostmi (kuchyň o ploše 12 m2 a více je obytnou místností).

3. Minimální rozměry místností koupelen a záchodů:

vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a dovnitř otevíravým křídlem dveří v kterékoliv poloze je nejméně

- 100 mm

- 200 mm

- 300 mm

vzdálenost mezi předním okrajem záchodové mísy a protilehlou stěnou nebo topným tělesem je nejméně

- 500 mm

- 600 mm

- 700 mm

průchod mezi vanou nebo umyvadlem a stěnou nebo topným tělesem je nejméně

- 250 mm

- 450 mm

- 650 mm

vzdálenost mezi stěnou a osou umyvadla nebo stěnou a osou záchodové mísy je nejméně

- 250 mm

- 450 mm

- 650 mm

Dveře do koupelny nebo na záchod musí mít šířku nejméně

- 500 mm

- 600 mm

- 700 mm

Skupina 1:

Výkres 2. NP    M 1:50

Dle studie rozkreslit :

str. 31 	Jak se kreslí podlaží (návod jak na to)

str. 32	Vzor podlaží

str. 33	Vzor podlaží včetně legend místností a materiálů

Kontrola půdorysů a pohledu – Studie    M 1:100, 1 NP

Skupina 2:

Výpomoc – instalace nástěnek ve třídě.

Úkol č. 6           2. 11. 2018

Skupina 1 a 2:

Kontrola výkresů, půdorysy 1. a 2. NP konzultace.

Opakování:

1. Postup a pravidla při tvorbě výkresu str. 11

- postup kresby

- kótování

- popis místností

Výkres základů – rozkreslit.

1. Teorie

- jak se kreslí, str. 53

- vzorová ukázka

9. 11. 2018 Den otevřených dveří

16. 11. 2018 Výkres základů – půdorys a řez

Úkol č. 7           23. 11. 2018

Skupina 1 a 2:

Základy – kontrola výkresu

Razítko – vzor viz ACAD

Úkol č. 8           30. 11. 2018

Skupina 1 a 2:

Situace – zadání

Podklad v DWG a PDF

Razítko – vzor viz ACAD

Úkol č. 9           7. 12. 2018

Skupina 1 a 2:

Návod na vypracování výkresu

Razítko – vzor viz ACAD

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/PST/bstud/BH02_2015/V1_navod_na_vypracovani2.pdf

JMÉNO PŘÍJMENÍ				T2				Úkol č. 9

Zdroj: https://www.fce.vutbr.cz/PST/bstud/BH02_2015/V1_navod_na_vypracovani2.pdf

PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ – modulová koordinace

Zadání např.

NÁVRH PŮDORYSU:

Uvažujeme výstavbu z keramického stavebního systému Porotherm: zdivo, překlady nad otvory, stropy  (podrobnosti najdete na www.wienerberger.cz).

ZDIVO:

- obvodové zdivo uvažujeme bez zateplovacího systému v tl. 450mm vyzděné z tvarovek Porotherm 44 Profi P8 na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi

- vnitřní nosné zdivo tl. 300mm z tvarovek Porotherm 30 Profi P10 na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi, nebo tl.250mm z tvarovek Porotherm 24 Profi P10 – toto zdivo bude sloužit k uložení stropní konstrukce;

- nenosné zdivo (příčky) – tl. 125mm z příčkovek Porotherm 11,5 Profi P8 na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi

STROP: stropní konstrukce z nosníků a vložek systému Porotherm tl.250mm – viz. Výkres V2

PŘEKLADY: v nosných stěnách uvažujeme překlady Porotherm 7 výšky 23,8cm, nade dveřmi v příčkách uvažujeme ploché překlady Porotherm 11,5. Minimální uložení překladů je 125mm na boční zdivo otvoru, délky překladů se vyrábějí v násobku 250mm.

DVEŘE A OKNA:

- vnitřní dveře uvažujeme s tzv. obložkovými zárubněmi (obložení okraje dveří dřevěným rámem, který obkládá celou tloušťku stěny; zárubeň není nosná a vyžaduje nade dveřmi překlad)

- venkovní dveře a okna – běžná plastová, umístěna cca 150mm od venkovní hrany zdiva

KOMÍN, pokud se v zadání vyskytuje: komínový systém např. Schiedel, rozměr komínu cca 400x400mm

Doporučený postup při zakreslování půdorysu:

- Orámečkování výkresu A3 (100mm od okraje) a zakreslení popisového pole. Doporučuje se používat měkký kancelářský papír a tužku.

- Rozmístění obvodových stěn a vnitřních nosných stěn – dle zásad modulové koordinace, přibližně dodržovat rozměry objektu dle zadání -  VIZ.OBR.1)

Pozor: přibližně uvažovat s min. šířkou prostoru schodiště 2400mm u občanských staveb (náš případ – administrativa, obchod…), 2200mm u bytových domů a min. 1800mm u rodinných domů.

(Zakreslení situovat na levou část výkresu tak, aby kolem byl prostor na následné kóty a vpravo na výkrese nechat prostor na legendy)

Obr.1) Rozmístění nosných stěn – vnitřní vzdálenosti v násobku 250mm (tzv. délkový modul tvarovek Porotherm je 125mm, vzhledem k uložení stropní konstrukce se doporučuje 250mm). POZOR: u umístění vnitřní nosné stěny tl.300mm lze modul (násobek 250mm) dodržet pouze ve vztahu k jedné obvodové stěně!!!

a)

b)

- Rozmístění vnitřních příček – VIZ. OBR. 2). Pozor na WC: min. šířka 900mm, délka místnosti při dveřích otevíraných dovnitř WC min. 1500mm, při dveřích otevíraných ven z WC min. délka 1100mm (dle ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody).

Obr.2) Rozmístění vnitřních příček – libovolně kde, není vázáno na modulovou koordinaci. Pozor na zachování minimální šířky prostoru pro schody (zde je kóta 2100mm, což vyhovuje pouze rodinným domům! U občasných staveb nutná šířka min. 2400mm – viz. bod 2).

- Rozmístění otvorů v obvodových stěnách a ve vnitřní nosné zdi – dle zásad modulové koordinace =  ideálně rozměry v násobku 250mm (příp. možno použít násobek 125mm). Uložení překladů min. 125mm na boční zdivo (pozor - délky překladů se vyrábějí v násobku po 250mm) – VIZ. OBR. 3)

- Zakreslení vnitřních zařizovacích předmětů čarou pro grafické značky, příp. tenkou čarou: kuchyňská linka se sporákem, lednicí, dřezem, WC, zařízení koupelny, krb apod. (nekreslíme přemístitelný nábytek) – VIZ. OBR. 4)

- Zakreslení výplní otvorů = oken a dveří, vnitřní dveře s obložkovými zárubněmi a s překlady – VIZ. OBR. 4)

- Popis světlého rozměru dveří na osu – VIZ. OBR. 4) (kóty se kreslí tence)

Obr.3) Rozvržení otvorů v nosných stěnách – dle modulové koordinace, tzn. v násobku 125mm, lépe v násobku 250mm. Mimo modul mohou být otvory pro vnitřní dveře, které jsou vázány na typizované výrobní rozměry dveří (např. pro dveře 800/1970mm navrhujeme otvor 900/2020mm). Dále je na výkrese dokreslen komín.

- Zakreslení schodiště – po jeho návrhu ve cvičeních;

- Zakótování všech konstrukcí a otvorů – kótovat dle vzorových výkresů a studií zakreslení oken a dveří!!! VIZ. OBR. 4)

- U dveří a oken naznačit odkazová kolečka - nemusí být vyplněna, jen je naznačit, aby bylo jasné, že se zde dělají;

- Očíslování místností (v rámci 1NP používáme čísla 100, 101 ….  Čísla končící nulou se vztahují pouze na související venkovní prostory – např. 100 závětří, 110 terasa apod. nebo se zcela vynechávají)

- Provedení šraf (tenká čára)

- Dopsání legend na pravou část výkresu a doplnění popisového pole dle vzoru – VIZ. OBR. 5)

Celkový vzhled výkresu – VIZ. OBR. 6)

Obr.4) Zakreslení a zakótování otvorových výplní (oken, dveří).

Zaznačeny jsou i hrany uložení překladů nad okny a dveřmi (tlustá čára, přednostně čerchovaná se dvěma tečkami, u tenčích konstrukcí příček čárkovaná + odkazové kolečko). Obklady v koupelně, kuchyni apod. se značí velmi tlustě čerchovaně.

Zakresleny jsou zařizovací předměty – čára pro zvláštní značky, příp. tenká.

Je viditelná velmi tlustá čára po obrysu zdiva v kontaktu se vzduchem, vše ostatní je kresleno tlustou čarou, kromě zařizovacích předmětů (čára pro grafické značky), šraf, kót a popisů

(tři posledně zmíněné prvky jsou kresleny tence).

- kótování oken BH02: spodní popis = parapet a výšku okna uvažujte a kótujte 1750(850);           u venkovních dveří potom bude pod kótovací čárou 2600 mm (výška dveřního otvoru) - toto bude korespondovat následně s výkresem řezu

Obr. 5) Vzorové legendy – budou umístěny v pravé části výkresu nad popisovým polem. Popis nutno upravit dle vašeho konkrétního zadání.

U legendy materiálů nezapomeňte napsat také typ malty (viz. vzor níže).

TEPELNĚ IZOLAČNÍ VNĚJŠÍ STĚNA: POROTHERM 44 Profi, P8,

NA TENKOVRSTVOU MALTU POROTHERM Profi

NOSNÁ STĚNA: POROTHERM 30 Profi, P10, (příp. 24 Profi, P10)

NA TENKOVRSTVOU MALTU POROTHERM Profi

VNITŘNÍ PŘÍČKA: POROTHERM 11,5 Profi, P8,

NA TENKOVRSTVOU MALTU POROTHERM Profi

Obr. 6) Rozvržení výkresu

Úkol č. 10           7. 12. 2018

Skupina 1 a 2:

Detail: Sokl u nepodsklepeného domu

M 1:10

Viz ACAD

Zdroj: www.porotherm.cz

Úkol č. 11           7. 12. 2018

Skupina 1 a 2:

3 Detaily M 1:20

Viz ACAD

Zdroj: www.porotherm.cz

Úkol č. 12           14. 12. 2018

Skupina 1 a 2:

Návod na vypracování řezu objektem

JMÉNO PŘÍJMENÍ				T2				Úkol č. 12

Úkol č. 13           14. 12. 2018

Skupina 1 a 2:

Návod na vypracování půdorysu a řezu základem

JMÉNO PŘÍJMENÍ				T2				Úkol č. 12

Úkol č. 14           14. 12. 2018

Skupina 1 a 2:

Řez  M 1:50 , rozpracovat

Razítko – vzor viz ACAD

Podklady strana 35 a 36, ZAS cvičení

4. 1. 2019

Řez  M 1:50 , konzultace, dokončení

Úkol č. 15            18. 1. 2019

Skupina 1 a 2:

Kreslení schodiště,  Návrh schodiště, ZAS str. 45 - 50

## 1. Výpočet dvouramenného schodiště

### Výška a šířka stupňů

1# Zvolíme si požadovanou výšku stupně: 15, 16, 17, 18 cm (návrh, skutečná výška stupně bude jiná)

2# Zjistíme celkový počet stupňů, který je potřeba k překonání jednoho podlaží. Získáme/změříme výšku podlaží (svislá vzdálenost mezi horním a spodním povrchem podlah): 300, 310, 315... cm

3# Spočítáme počet stupňů a upravíme jej na sudý počet (tak, aby v každém rameni byl stejný počet):

Počet schodů = 300/15 = 20. Volíme tedy 20 stupňů.

4# Dopočítáme skutečnou výšku stupňů a počet stupňů v rameni.

Reálná výška stupňů: 300/20 = 15 cm
Počet stupňů v rameni = 10

5# Pro výpočet šířky schodů použijeme vzorec 2v + š = 63 (cm).

kde:
v - výška stupně (cm)
š - šířka stupně (cm)
63 - je průměrná délka lidského kroku (Někdy se doporučuje použít 65 cm a to proto, že průměrný lidský krok je v dnešní době delší.)

Šířka stupňů = 63 - 2v = 63 - 2*15 = 33 cm

Návrh schodišť (běžná schodiště)

### Závěr

V několika krocích jsme došli k těmto výsledkům:

Výška stupně: 15 cm
Šířka stupně: 33 cm
Počet stupňů v rameni: 10 (celkový počet 20)

Zdroj: https://www.stavebni-vzdelani.cz/vypocet-schodiste-svepomoci/

## 2. Podchodná a průchodná výška

Nejmenší dovolená podchodná výška h1 v mm a průchodná výška h2 v mm

Souhrn požadavků při návrhu schodiště

Pro návrh rozměrů schodišťového stupně platí:

- V...výška stupně

- Š...šířka stupně

- 630 mm...průměrná délka kroku

Podchodná výška se určí ze vztahu:

- hp...podchodná výška na svislici od přední hrany stupně v mm

- α...sklon schodišťového ramene

- minimální podchodná výška je 2100 mm

Průchodná výška se určí ze vztahu:

- hpr...průchodná výška

- α...sklon schodišťového ramene

- minimální průchodná výška je 1900 mm

Zdroj: http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/navrh-schodiste

Zdroj: http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps2/schodiste.html

Vyhledávač: návrh schodiště

Úkol č. 16            8. 2. 2019

Skupina 1 a 2:

Návrh schodiště pro RD, ZAS str. 45 - 50

1. Výpočet

2. Půdorys schodiště

3. Řez schodištěm

Zdroj: http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps2/schodiste.html

Zdroj: https://www.dashofer.cz/download/ukazky/BBS2_07_06_01.pdf

http://sibilla.sk/wp-content/uploads/2015/09/Zakreslov%C3%A1n%C3%AD-schodi%C5%A1%C5%A51.pdf

Vzorové ukázky – vytisknout

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. 3. 2019

Skupina 1 a 2:

Kontrola výkresů, videa –průběh stavby - SVÉPOMOCÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 17

Skupina 1 a 2: 						15. 3. 2019

Návrh schodiště - ÚHLOVÁ METODA, teorie

Postup:

- Půdorys schodiště

- Zrcadlo 30 cm

- Výstupní čára 1/3 a 2/3

- Stanovení R1 = šířka schodiště + ½ zrcadla, nakreslit kružnici

- Bod M = průsečík R1 a osy zrcadla

- Bod P = průsečík úsečky z bodu M a výstupní čáry

- Nakreslit kružnici pro točitou část schodiště o poloměru R2

- Prostřední schod o min. šířce u zrcadla 130 mm a na výstupní čáře doleva a doprava nanést b/2

- Kružítkem nanést b po výstupní čáře

- Dle náčrtku nanést 2‘, 3‘, 4‘, 5‘, 6‘, 7‘, 8‘

- Propojení bodů = schody

Poznámky:

Sklon schodiště – rodinné domy

- do 38°

- pokud konstrukční výška je menší než 3 m může být i 41°

Výška stupně

- optimální 17 cm

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 18

Skupina 1 a 2: 						15. 3. 2019

Návrh schodiště - ÚHLOVÁ METODA – GRAFICKÉ ŘEŠENÍ

POSTUP:

1. Návrh počtu stupňů a rozměrů schodů

2. Dle teorie graficky nakreslit – v hodině tužkou M 1:20 nebo 1:25

3. Dokreslit do půdorysů 1. NP a 2. NP

JMÉNO PŘÍJMENÍ                                          T2					ÚKOL č. 18

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. 3. 2019

Exkurze

Market Valašské Meziříčí, u autobusového nádraží

Základy, výztuže, betonová směs, pokládka zámkové dlažby

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. 3. 2019

Kontrola výkresů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Úkol č. 19                                                     10. 5. 2019

Textové dokumenty - zprávy:

Dopsat a vytisknout:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná zpráva

C. Bude doplněno

D. Bude doplněno

E. Zásady organizace výstavby

F. Technická zpráva

G. Technická zpráva Technika prostředí

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. 6. 2019

Podklady ke kompletaci projektu

Nová složka – určená pro konečné vyhotovení a odevzdání projektu (investorovi na stavební úřad apod.)

Odevzdání Nejpozději do 21. 6. 2019

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

MÁCHOVA 628, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01

OBOR: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

ZÁKLADY STAVITELSTVÍ

CVIČENÍ

PROJEKT RODINNÉHO DOMU

2. ročník

ŠKOLNÍ ROK				            JMÉNO, PŘÍJMENÍ

2018/2019					             Třída T2

SEZNAM  DOKUMENTACE

- Průvodní zpráva

- Souhrnná technická zpráva

- Situace stavby

C 1. Kopie katastrální mapy M 1:1000

C 2. Situace stavby M 1:500

C 3. Koordinační situace stavby M 1:500

- Dokladová část

D 1. Průkaz energetické náročnosti budovy

D 2. Vyjádření RENNA

D 3. Vyjádření ČEZ

D4.  Vyjádření RWE

D5.  Vyjádření Obecní úřad Zašová

D6.  Vyjádření MÚ Valašské Meziříčí – Životní prostředí

D7.  Protokol stanovení radonového indexu

D8.  Vyjádření HZS

D9.  Vyjádření majitelů sousedních parcel

- Zásady organizace výstavby

- Dokumentace stavby

F 1. Stavební část

F 1.1 Technická zpráva

F 1.2 Výkresová část

01 Situace stavby

02 Situace – zpevněné plochy a oplocení

03 Koordinační situace stavby

04 Situace - přípojky

05 Základy

06 Půdorys 1.NP

07 Půdorys 2. NP

08 Řez A-A

09 Řez B-B

10 Řez C-C

11 Pohledy severní a jižní

12 Pohledy západní a východní

13 Perspektivy

14. Výkres tvaru stropu a střechy 1.NP

15. Výkres tvaru střechy 2.NP

16. Výkres střechy

F 1.3  Požárně bezpečnostní řešení

F 1.4 Technika prostředí staveb

F 1.4.1 Technická zpráva

F 1.4.2. Výkresová část

01. Vytápění   -  půdorys 1.NP

02. Vytápění – půdorys 2. NP

03. Kanalizace - půdorys 1. NP

04. Kanalizace – půdorys 2. NP

05. Vodovod – 1. NP

06. Vodovod – 2. NP

07. Plynovod – 1. NP

08. Elektroinstalace  -  půdorys 1. NP

09. Elektroinstalace  -  půdorys 2. NP

F 1.5 Přípojky inženýrských sítí

F 1.5.1 Technická zpráva

F 1.5.2. Výkresová část

01. Situace - přípojky

02. Plynová přípojka - 1.NP

03. Plynová přípojka - podélný profil

04. Plynová přípojka – plynoměrová skříň a uložení potrubí

05. Vodovodní přípojka – 1.NP

06. Kanalizační přípojka – podélný profil

07. Přípojka  NN – 1.NP

Úkol č. 20Katastrální mapa

### Nahlížení do katastru nemovitostí

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

# Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb, jednotek (bytů nebo nebytových prostor)) a práv stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Na rozdíl od Dálkového přístupu do KN je Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do KN zdarma neumožňuje, ale lze v aplikaci provést jejich nákup. Platba je realizována prostřednictvím platebního portálu

Aplikace je určena výhradně pro interaktivní práci uživatelů, jakékoli získávání nebo vytěžování dat automatizovanými prostředky není dovoleno.

C 1. Kopie katastrální mapy M 1:1000

C 2. Situace stavby M 1:500

C 3. Koordinační situace stavby M 1:500

Vše o stavbě domu:

https://www.svepomoci.cz/

# Stavba pilíře a instalace rozvaděče pro elektroměr | Dodavatel: Pilecký s.r.o. | Svépomocí ŽIVĚ   9:34

https://www.youtube.com/watch?v=QY6dZIGwsyA

# Přípojka vody a usazení vodoměrné šachty 8:01

https://www.svepomoci.cz/svepomoci-zive/rozvody-a-pripojky/4216-video-pripojka-vody-a-osazeni-vodomerne-sachty.html

# Skrývka ornice  3:14 min

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_35785589&feature=iv&src_vid=XwMwKFy8DmY&v=bJViEE2rmAA

# Vytyčení domu a stavba laviček 8:01

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=XwMwKFy8DmY

# Bagrování základových pásů 4:36

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1957592331&feature=iv&src_vid=XwMwKFy8DmY&v=h7JdQnI73ko

# Nákup a instalace zemnícího pásku 4:01

https://www.youtube.com/watch?v=JnZrXo2okFo

# DEKTRADE ZÁKLADOVÁ DESKA PRO RODINNÝ DŮM ANIMACE A VIDEO !!!!

https://www.youtube.com/watch?v=Hviz46ggQkE

# Zakládání rohů ztraceného bednění 7:03

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3899534343&feature=iv&src_vid=hYVwBjMcS34&v=3MPK4nh6R8Y

# Workshop - příprava ztraceného bednění 5:16

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1603212445&feature=iv&src_vid=3MPK4nh6R8Y&v=zNuoI2f0cRc

# Betonování ztraceného bednění 6:22

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_35869165&feature=iv&src_vid=zNuoI2f0cRc&v=YQPjSPUgGuU

# Pokládka ležaté kanalizace  4:39

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1611033761&feature=iv&src_vid=YQPjSPUgGuU&v=bhbacXcvtoQ

# Zavážení a hutnění prostoru pod deskou 6:27

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_39473825&feature=iv&src_vid=bhbacXcvtoQ&v=YlFeAzZkKT4

# Příprava desky před betonováním | Dodavatel: CEMEX | Svépomocí ŽIVĚ 4:14

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_80946143&feature=iv&src_vid=fwEalcSrqTk&v=eDcZvrZzJ_A

# Betonování desky | Dodavatel: CEMEX | Svépomocí ŽIVĚ 5:04

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1586257595&feature=iv&src_vid=eDcZvrZzJ_A&v=fwEalcSrqTk

# Pojištění stavby | Dodavatel: Čásenský & Hlavatý, s.r.o. | Svépomocí ŽIVĚ 8:09

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_1338889107&feature=iv&src_vid=fwEalcSrqTk&v=uW2E3J0fhIc

# Výběr hydroizolace a izolace proti radonu | Dodavatel: DEK | Svépomocí ŽIVĚ 3:35

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2220899239&feature=iv&src_vid=uW2E3J0fhIc&v=epqheuzqxpM

# Příprava a lepení hydroizolace | Dodavatel: DEK | Svépomocí ŽIVĚ  5:38

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_215824533&feature=iv&src_vid=epqheuzqxpM&v=dVHFmKLrboI

# Pokládka pěnového skla pod obvodové zdivo | Dodavatel: DEK | Svépomocí ŽIVĚ 4:46

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_4178710971&feature=iv&src_vid=dVHFmKLrboI&v=5W4c3OCyuo0

# Navážení cihel na stavbu | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 8:04

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2798897183&feature=iv&src_vid=5W4c3OCyuo0&v=ck_kBaEO-vs

# Založení první řady cihel Porotherm 30 T Profi | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ  8:07

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_4240982235&feature=iv&src_vid=ck_kBaEO-vs&v=nLioAq99M7w

# Workshop: Založení a zdění z broušených cihel v 1.NP | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 5:26

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2109967845&feature=iv&src_vid=nLioAq99M7w&v=IKL7YnRlCDM

# Zdění obvodových zdí na pěnu Dryfix | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 5:57

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_4171026773&feature=iv&src_vid=IKL7YnRlCDM&v=ZOpW2Qta71Y

# Založení a zdění vnitřních nosných zdí | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 7:00

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_971298919&feature=iv&src_vid=ZOpW2Qta71Y&v=QguYrNj249A

# Usazování překladů nad okna a dveře | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 5:10

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_682471277&feature=iv&src_vid=QguYrNj249A&v=Z0KyutoRFw4

# Zapůjčení stropních stojek | Dodavatel: DEK a.s. | Svépomocí ŽIVĚ 2:42

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2820770547&feature=iv&src_vid=Z0KyutoRFw4&v=mwcrQDAbUl8

# Příprava MIAKO stropu | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 16:29

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_825761001&feature=iv&src_vid=mwcrQDAbUl8&v=0adnt9u43SQ

# Workshop: Rozmístění nosníků a pokládka MIAKO vložek | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ  8:06

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2416697049&feature=iv&src_vid=0adnt9u43SQ&v=W2ame3wDUN0

# Volba komínového systému | Dodavatel: Schiedel | Svépomocí ŽIVĚ  6:08

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_926382739&feature=iv&src_vid=W2ame3wDUN0&v=9Km9SpSwQbc

# Stavba komínu – založení a vyzdění v 1.NP | Dodavatel: Schiedel | Svépomocí ŽIVĚ 13:59

https://www.youtube.com/watch?v=GlViKn5Mf1E

# Workshop: Stavba komínu Schiedel ABSOLUT | Dodavatel: Schiedel | Svépomocí ŽIVĚ 7:12

https://www.youtube.com/watch?v=NdePaLHGZsw

# Příprava na betonování MIAKO stropu | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 7:35

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_606037009&feature=iv&src_vid=NdePaLHGZsw&v=q3UeLmsAFtw

# Betonování MIAKO stropu | Dodavatel: CEMEX | Svépomocí ŽIVĚ 6:43

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3599769339&feature=iv&src_vid=q3UeLmsAFtw&v=x7_iglDs2Yo

# Založení první řady broušeného zdiva v podkroví | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 5:09

https://www.youtube.com/watch?v=gl_LhyGwjTY

# Založení a zdění obvodového zdiva v 2.NP | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 6:31

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_389230575&feature=iv&src_vid=gl_LhyGwjTY&v=Jov0JrCAszQ

# Zdění druhého podlaží a usazování překladů | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ  6:47

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_2142550805&feature=iv&src_vid=Jov0JrCAszQ&v=eVxyEWyLu04

# Příprava MIAKO stropu bez nadbetonávky v 2.NP | Dodavatel: Wienerberger | Svépomocí ŽIVĚ 8:20

https://www.youtube.com/watch?v=K5gf1bS4v0k

# Pokládka dlaždic v koupelně | Dodavatel: Rako | Svépomocí ŽIVĚ

11:37

https://www.youtube.com/watch?v=qC3tjnlzyeY

# Lepení a spárování obkladů a dlažby v koupelně s produkty Ceresit

15:13

https://www.youtube.com/watch?v=x8RiaOgaRoY

# Kompletní realizace hrubé stavby rodinného domu (2017) 16:17

https://www.youtube.com/watch?v=m8m0pk6AC78