ArchiCad  4. část

Střecha  sedlová s komínem

Půdorys domu 10000 x 8000 mm

Výška zdiva 2800 mm, tloušťka 440 mm

Nástroj Střecha, sedlová, projektový počátek 2800, tloušťka střechy 300, sklon 30°,

V navigátoru přepnout na podlaží střecha: 2xLT (levé tlačítko)

Poté PT na 1.NP a vybrat zobrazit v průhledovém zobrazení

Po obvodu zdiva nakreslit obdélník

2xLT do 1.NP

Nastavení barvy střešních tašek a dalších možností

3D  Obecná perspektiva

Vytáhnutí zdiva ke střeše  TIP !!!!!!!!!!!

- LT označit na zdivo

- ikona napojit prvky na střechu

- LT na střechu

- LT vybrat část stěny, kterou chci ponechat

Vytvoříme komín –viz ArchiCad 3. Část