Úkol 1.

S použitím internetu a odkazu na portál TZB: www.tzb-info.cz vypočítejte v sekci „Vytápění - výpočty – Výpočet tlakové ztráty třením“ rychlost  a tlakovou ztrátu pro studenou vodu o teplotě 10oC, přičemž  hmotnostního průtok je 1000 kg/h délka potrubí je 10 m.

- pro měděné potrubí 10x1, 15x1, 22x1, 35x1,5, 54x2

- pro plastové potrubí PP-R Ekoplastik PN16 20x2,8, 25x3,5, 32x4,5, 40x5,6, 50x6,9

- pro ocelové potrubí závitové běžné DN 10, 15, 20, 25, 32, 50

Vzor odpovědi:

Měděné potrubí

| Trubka | Rychlost (m/s) | Tlaková ztráta (Pa) |
| --- | --- | --- |
| 10 x 1 | 5.53 | 547687 |

Plastové potrubí PP-R Ekoplastik PN16

| Trubka | Rychlost (m/s) | Tlaková ztráta (Pa) |
| --- | --- | --- |
| 20 x 2,8 | 1.71 | 28129 |
| 25 x 3,5 |  |  |
| 32 x 4,5 |  |  |
| 40 x 5,6 |  |  |
| 50 x 6,9 |  |  |

Ocelové potrubí závitové běžné DN

| Trubka | Rychlost (m/s) | Tlaková ztráta (Pa) |
| --- | --- | --- |
| DN 10 | 2.3 | 81438 |
| DN 15 |  |  |
| DN 20 |  |  |
| DN 25 |  |  |
| DN 32 |  |  |
| DN 50 |  |  |

Úkol 2.

Kopie tří tabulek z TZB – Info

a) měd 10x1

b) PPR 20x2,8

c) ocel DN 10

Úkol 3

Vypočítejte prostup tepla (W) obvodové stěny , přičemž plocha stěny je S=20m2, vnitřní teplota je 20°C, vnější teplota je -15°C. Viz Stavba – Výpočty – Prostup tepla vícevrstvou kcí.

Kontrola: Q=169 W

Zadání stěny:

| Název | Tloušťka (cm) | Souč. tep. vodivosti λ (Wm-1K-1) |
| --- | --- | --- |
| Omítka vnitřní vápenná | 2 | 0,88 |
| POROTHERM 44 Si - P8 super izolační | 44 | 0,112 |
| Omítka vnější vápennocementová | 2 | 0,99 |

Rsi = 0,125 m2.K/W

Rse = 0,04  m2.K/W

Výsledky

| Součinitel prostupu tepla U (W/m2K) | Tepelný odpor konstrukce RT (m2K/W) | Q (W) |
| --- | --- | --- |

Kopie tabulky