ÚHLOVÁ METODA

Postup:

- Půdorys schodiště

- Zrcadlo 30 cm

- Výstupní čára 1/3 a 2/3

- Stanovení R1 = šířka schodiště + ½ zrcadla, nakreslit kružnici

- Bod M = průsečík R1 a osy zrcadla

- Bod P = průsečík úsečky z bodu M a výstupní čáry

- Nakreslit kružnici pro točitou část schodiště o poloměru R2

- Prostřední schod o min. šířce u zrcadla 130 mm a na výstupní čáře doleva a doprava nanést b/2

- Kružítkem nanést b po výstupní čáře

- Dle náčrtku nanést 2‘, 3‘, 4‘, 5‘, 6‘, 7‘, 8‘

- Propojení bodů = schody

Poznámky:

Sklon schodiště – rodinné domy

- do 38°

- pokud konstrukční výška je menší než 3 m může být i 41°

Výška stupně

- optimální 17 cm