PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

# 1. Nová norma pro kreslení zdravotnětechnických instalací vstoupila v platnost

# http://www.tzb-info.cz/3326-nova-norma-pro-kresleni-zdravotnetechnickych-instalaci-vstoupila-v-platnost

#### 1. Úvod

Od března 2006 platí revidovaná ČSN 01 3450 "Technické výkresy - Instalace - Zdravotnětechnické a plynovodní instalace", která nahrazuje ČSN 01 3450 "Výkresy ve stavebnictví. Výkresy zdravotních instalací" z února 1994. Při revizi byla norma zcela přepracována tak, aby se zásady pro zakreslování a označování zdravotnětechnických …….

#### 2. Požadavky na výkresy

Přednostně se mají používat výkresové listy základních formátů řady ISO-A. Skládání výkresů se provádí přednostně na formát A4 pro volné řazení do souboru (složek) dokumentů podle pravidel ČSN 01 3111.

Pro situační výkresy stavby a zobrazení instalací velkých objektů se používají měřítka 1:500, 1:200 a 1:100. Pro půdorysy, řezy a axonometrická promítání se používají měřítka 1:100, 1:50 a 1:20. Podrobnosti se zobrazují v měřítku 1:20, 1:10, 1:5, 1:2 a 1:1……………….

2. Základy zdravotně technických instalací

http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI.html

Cílem předmětu Zdravotně technické instalace je řešit zásady pro zásobování vodou a plynem a pro odvádění odpadních vod u objektů bytových a objektů občanské vybavenosti. Řešení vlivu instalací na dispoziční řešení a na architekturu. Návrh vnitřního vodovodu, připojení objektů na veřejný vodovod. Návrh vnitřní kanalizace, přípojky, odvodu splaškových vod a  dešťové kanalizace. Návrh vnitřního plynovodu, plynovodní přípojky nízkotlaké, středotlaké a návrh plynových spotřebičů.

3. OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

https://books.google.cz/books?id=YxbUQxn0eOkC&pg=PA293&lpg=PA293&dq=v%C3%BDkresy+kanalizace&source=bl&ots=bIAC1YBr65&sig=PxS5ONcIjbsjyKy58jOj9iHLhRg&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwj5rrHKwfrOAhUGPRQKHfsiAC44FBDoAQgxMAM#v=onepage&q=v%C3%BDkresy%20kanalizace&f=false

Hygienická zařízení (místnosti) - zásady pro dispozice

https://voda.tzb-info.cz/koupelny-a-wc/5075-hygienicka-zarizeni-mistnosti-zasady-pro-dispozice

### 1. Zásady řešení hygienických zařízení (místností) v bytech a rodinných domech

Počty různých zařizovacích předmětů určují příslušné předpisy (vyhlášky, normy) podle druhu budovy a počtu osob, které budou zařizovací předměty používat

- V bytech majících dva a více pokojů musí být jedna záchodová mísa umístěna v samostatné místnosti (záchodě). Případná druhá záchodová mísa může být umístěna v koupelně.

- Jediná záchodová mísa smí být umístěna v koupelně pouze ve svobodárnách a bytech s nejvýše dvěma obytnými místnostmi (kuchyň o ploše 12 m2 a více je obytnou místností).

- V bytech o pěti a více obytných místnostech musí být instalovány dvě záchodové mísy. Jedna z těchto záchodových mís musí být umístěna v samostatné místnosti. Druhá záchodová mísa může být umístěna v koupelně, která může být přístupná z ložnice, pokud je určena pouze uživatelům této ložnice.

### 2. Minimální rozměry hygienických zařízení (místností) v obytných budovách

Minimální rozměry místnosti záchodu:

- při otevírání dveří ven - šířka 900, délka 1200 mm,

- při otevírání dveří dovnitř - šířka 900, délka 1550 mm,

- při otevírání dveří ven a umístění umývátka - šířka 900, délka 1350 mm,

- při otevírání dveří dovnitř a umístění umyvadla u dveří vedle mísy - šířka 1400, délka 1450 mm.

Při bočním umístění dveří otevíravých ven se doporučuje zvětšit délku místnosti o 100 mm.

Další minimální rozměry místností koupelen a záchodů:

- vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a dovnitř otevíravým křídlem dveří v kterékoliv poloze je nejméně 300 mm,

- vzdálenost mezi předním okrajem záchodové mísy a protilehlou stěnou nebo topným tělesem je nejméně 500 mm,

- průchod mezi vanou nebo umyvadlem a stěnou nebo topným tělesem je nejméně 650 mm,

- vzdálenost mezi stěnou a osou umyvadla nebo stěnou a osou záchodové mísy je nejméně 450 mm.

Dveře do koupelny nebo na záchod musí mít šířku nejméně 700 mm.

ÚKOL č. 1

3.1  NÁVRH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

UMYVADLO

LYRA PLUS 814383

Umyvadlo 60 x 49 cm

### Provedení

- 109 bez otvoru pro baterii

- 104 s 1 otvorem pro baterii uprostřed

http://www.jika.cz/produkty/produktove-kategorie/umyvadla/umyvadlo-60-cm-814383.html

Umyvadlová stojánková páková baterie

LYRA PLUS 311281

Zápachová uzávěrka – sifon

http://www.plastbrno.cz/e-sifon-umyvadlovy-nerezova-miska-prackovy-vyvod-zatka

E Sifon umyvadlový nerezová miska, pračkový vývod, zátka

Klozet kombinovaný s vodorovným odpadem

Klozet kombinovaný se svislým odpadem

Dřez nerezový	http://www.drezyfranke.cz/

Bidet, Pisoár

Vana

Sprcha			https://www.ravak.cz/

Výlevka			Jika – speciální výrobky

Podlahová vpust  		http://www.odtokyhl.cz/

http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/floor-drains/horizontal.aspx

http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/floor-drains/horizontal/flange/HL90Pr.aspx

Napojení myčky a pračky	http://www.odtokyhl.cz/

http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/washing-devices.aspx

Lapač střešních splavenin	http://www.odtokyhl.cz/

http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/rain-hoppers/HL660/2.aspx

http://www.hutterer-lechner.com/cs/Products/catalog/rain-hoppers/HL600.aspx

ZP VYTISKNOUT A ZALOŽIT DO SLOŽKY !!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZJEDNODUŠENÉ VÝKRESY

ÚKOL č. 2

V první hodině

Prohlížení sortimentu Hutterer a Lechner

http://www.hutterer-lechner.at/cs/Products/catalog.aspx

lapače, myčky, pračky, podlahové vpusti atd.

Videa do výuky: napojení ZP, pračky, lapače

http://ok-levne.cz/hl4000-2-kompletacni-sada-pro-jeden-spotrebic-pracka-mycka-vhodna-pro-4000-0.html

https://www.koupelny-cz.cz/video-koupelny/p54

Toaleta s integrovanou sprchou 80 000 Kč

https://www.senesi.cz/cs/o-senesi/4.cenatoaleta-aquaclean-mera-classic-s-integrovanou-sprchou-v-hodnote-80-000-kc

# Jak zabudovat sprchový kout

https://www.hornbach.cz/cms/cs/cz/navody/koupelna_a_sanitarni_zarizeni/sprchove_kouty_a_vany/jak_zabudovat_sprchovy_kout/jak_zabudovat_sprchovy_kout.html

# Jak obložit koupelnu

https://www.hornbach.cz/cms/cs/cz/navody/podlahove_krytiny_obklady/dlazba_a_obklady/jak_oblozit_koupelnu/jak_oblozit_koupelnu.html

# Jak položit dlažbu v koupelně

https://www.hornbach.cz/cms/cs/cz/navody/podlahove_krytiny_obklady/dlazba_a_obklady/jak_polozit_dlazbu_v_koupelne/jak_polozit_dlazbu_v_koupelne.html

# Jak namontovat baterii Top Mount

https://www.hornbach.cz/cms/cs/cz/navody/koupelna_a_sanitarni_zarizeni/koupelnove_armatury/baterie_top_mount/baterie_top_mount.html

# Jak namontovat sprchovou baterii

https://www.hornbach.cz/cms/cs/cz/navody/koupelna_a_sanitarni_zarizeni/koupelnove_armatury/montaz_sprchove_baterie/montaz_sprchove_baterie.html

# Jak na montáž podlahového žlabu Alca (Alcaplast) krok za krokem

https://www.youtube.com/watch?v=QenRLtUfHS8

# Tekutá lepenka (CZ)

https://www.youtube.com/watch?v=mKqAU83_ALg

# Hydroizolace v koupelně

https://www.youtube.com/watch?v=tsnTL0Ymzv4

Půdorysy (1.NP, 2.NP, Základy) upravit dle vzoru nebo viz technické kreslení.

Doplnit:

Legenda místností

Legenda zařizovacích předmětů

Vč. tisku  (stačí na A4, max. do plochy)

V půdorysech nakreslit a označit zařizovací předměty

Legenda zařizovacích předmětů

| POL. | POPIS | ks |
| --- | --- | --- |
| U | UMYVADLO LYRA PLUS 600 x 490 mm, JIKA UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE LYRA , JIKA ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 40, PRAČKOVÝ VÝVOD, PLAST BRNO | 1 |

Vč. tisku  (stačí na A4, max. do plochy)

Ukázky výkresů:

Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI.html

Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI.html

Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI.html

Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI.html

Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI.html

Zdroj: http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI.html

ÚKOL č. 3

Připojovací potrubí v půdorysech včetně DN

Jen zařizovací předměty, dešťové potrubí jindy ….

DN potrubí viz strana 77

Svislé odpadní potrubí včetně DN

Kreslení vnitřní kanalizace: skripta strana 93 – 97

- jak se co kreslí

- obrázky půdorysů, řezů, svodů ……

Poznámka 1: Výšky umístění zařizovacích předmětů

- Technologie 3. ročník

- ZDT strana 18 – 22

Poznámka 2: Výkresy a značky ZP

- výkresy a značky ZP  viz 2. ročník Cvičení z pozemního stavitelství, strana 86 – 91

Poznámka 3: Tvarovky

Pro napojení připojovacích potrubí na odpad se používají jednoduché, dvojité nebo trojité odbočky s úhly 60° až 88,5°.

Pokud se pro napojení připojovacího potrubí většího průměru než DN 65 použije dvojitá odbočka s úhlem odbočení větším než 70°, musejí její větve ležet v rovinách svírajících mezi sebou úhel nejvíce 90°. Zabrání se tak zatékání odpadní vody z jednoho připojovacího potrubí do druhého.

Nejmenší spád připojovacího potrubí je 3%.

Největší délka půdorysného průmětu připojovacího potrubí 4m může být překročena jen výjimečně.

Trubky připojovacího potrubí spojujeme pomocí šikmých odboček 45°a 60°, redukcí a oblouků. Kolena se používají jen pokud se v sortimentu tvarovek z daného materiálu oblouky nevyrábějí. Ostrá kolena malého průměru s úhly 87°a 90° nahrazujeme dvěma koleny 45°. Kolena s úhly 87°až 90° jsou však vhodná pro napojení ZP , protože zabírají málo místa  a spoj je možné snadno esteticky zakrýt. Excentrické redukce  je třeba instalovat  s rovným povrchem  nahoře (zabráníme zpětnému zatékání).  Plastové připojovací potrubí do průměru 63 se kreslí bez hrdel a popisů tvarovek!!!!! (strana 93)

- www.plastbrno.cz

http://www.plastbrno.cz/ht-pp-tvarovky-a-trubky

ÚKOLY VYTISKNOUT A ZALOŽIT DO SLOŽKY !!!!!!!!!!!!!!!!!!

ÚKOL č. 4

1. V půdorysu základů nakreslit svodná potrubí

2. Rozvinuté řezy svodného potrubí

3. Výška zaústění do venkovní kanalizace – zvolte indivindi 2 až 3 m pod terénem

4. Vzor viz: Cvičení z pozemního stavitelství 1. a 2. ročník a Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník, autor Jan Novotný (strany 85 – 91)

5. Včetně dešťových svodů

Kreslení vnitřní kanalizace: skripta strana 93 – 97

Poznámka:

1. Změny směru potrubí (kolena a oblouky) a použití odboček včetně úhlů viz strana 64.

2. Dimenze potrubí: min. stejné jako odpady. Pozor pod podlahou však min. DN 100. Viz strana 84.

3. Hlavní svod na výstupu z domu zredukujte na 160-PVC KG

4. Svodná potrubí z materiálu PVC-KG (viz Technilogie 2. ročník)

5. Výpočet spádu potrubí dle strany 62-63

6. Hloubka zalomení odpadu na svod optimálně v hl. 500 mm pod podlahou.

ÚKOL č. 5

1. Dokončení svodných potrubí (půdorys, řezy)

2. Dešťové odpady a svody

3. Vpust v 1.NP

4. Revizní šachta – viz podklady  PIPELIFE (PDF příloha)

5. Vzor viz: Cvičení z pozemního stavitelství 1. a 2. ročník a Konstrukční cvičení pro 3. a 4. ročník, autor Jan Novotný (strany 85 – 91)

TIP: vyhledávač: pokládka kanalizace

- https://www.google.cz/search?q=pokl%C3%A1dka+kanalizace&client=firefox-b&tbm=isch&imgil=eBez7Ey3o0ElDM%253A%253B78Wup8B21h9WCM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.inplyto.cz%25252Fcs%25252Ffotogalerie%25252Fkanalizace%25252F&source=iu&pf=m&fir=eBez7Ey3o0ElDM%253A%252C78Wup8B21h9WCM%252C_&usg=__AEx7-GrZFsXtOkG1g98o1y6U6C0%3D&biw=1488&bih=920&ved=0ahUKEwirmJfAktDQAhUJNhoKHW5vAskQyjcIVg&ei=3Zg-WOu1DonsaO7eicgM#imgrc=byCCsUQ8wAForM%3A

Pokládka kanalizace – připojovací potrubí

http://gsped.cz/?a=galery&id=2

http://www.radmil.cz/sluzby/kanalizace

ÚKOL č. 6

1. Výkres situace (KOC ZAS str. 76, ZDT 219)

2. Rozvinutý řez přípojky (ZDT 220)

Zdroj: http://www.tzb-energie.cz/kanalizace

Vzor napojení: ZAS cvičení strana 90

Zdroj: http://www.tzb-energie.cz/kanalizace

Zdroj: http://www.ib-projekt.cz/wp-content/uploads/2015/10/PRIPOJKY_STA_LYSA.pdf

Zdroj: http://www.ib-projekt.cz/wp-content/uploads/2015/10/PRIPOJKY_STA_LYSA.pdf

ÚKOL č. 7

3.2 DIMENZOVÁNÍ SPLAŠKOVÉHO PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ

(strana 76 – 81)

Poznámka: výpočet se provádí pro dva a více ZP (viz tabulka III.8

Vzorec: III.5, strana 76

Pozor na DU max strana 76 !!!!!!!!

Vzor viz 85

DN od samostatných zařizovacích předmětů se nedimenzuje výpočtem, návrh DN se provádí dle tabulky. Skripta strana 77

3.2 DIMENZOVÁNÍ SPLAŠKOVÝCH PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ

Samostatné zařizovací předměty

Značka		Název		Výpočtový odtok		DN potrubí

U			Umyvadlo	0,5 l/s				40

D

WC

VA

S

DN - připojovací potrubí pro více než jeden ZP

Odpad č. 4-  1.NP

Umyvadlo     DU=0,5 l/s

Pračka           DU=0,8 l/s

Qww=0.5*0,5+0,8=0.57 l/s

Qww=DUmax

Qww=Qmax

0,8 l/s = 0,8 l/s → Navrhuji DN 50

TAB III.8, str. 79

Odpad č. 4 -  2.NP

Umyvadlo         DU=0,5 l/s

Koupací vana   DU=0,8 l/s

Qww=0.5*0,5+0,8=0.57 l/s

Qww=DUmax

Qww=Qmax

0,8 l/s = 0,8 l/s → Navrhuji DN 50

TAB III.8, str. 79

3.3 DIMENZOVÁNÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH POTRUBÍ

(strana 76 – 81)

tabulka III.10 se samostatným větracím potrubím

tabulka III.12 nevětrané splaškové potrubí zakončené zátkou

Vzorec: III.5, strana 76

Pozor na DU max strana 76 !!!!!!!!

Vzor viz 85

Vše o dimenzování ZDT: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/

3.3 DIMENZOVÁNÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH POTRUBÍ

DN - Odpadní potrubí- větrané

Odpad č.4

Umyvadlo 2ks     DU=0,5 l/s

Pračka                  DU=0,8 l/s

Koupací vana      DU=0,8 l/s

WC 2ks                DU=2,5 l/s

Qww=0.5*0,5+0,5+0.8+0,8+2,5+2,5=1,38 l/s

Qww=DUmax

Qww=Qmax

2,5 l/s  4 l/s → Navrhuji DN 110

TAB III.10 str. 80

Poznámka: DN 110 po celé výšce včetně větracího potrubí

3.4 DIMENZOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH POTRUBÍ

(strana 76 a 86)

tabulka III.14 dešťové venkovní odpadní potrubí

tabulka III.15 dešťové vnitřní odpadní potrubí

Vzorec: III.7, strana 76

Vzor viz 86

Vše o dimenzování ZDT: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/

3.4 DIMENZOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH POTRUBÍ

DN - Dešťového odpadního potrubí

Odpad ze střechy

Potrubí je vedeno po fasádě s plastovým lapačem střešních splavenin.

Odvodňovaná plocha střechy s nepropustnou krytinou je 159,4 m2

Qr=qr*ψ*S

Qr=0,03*1*159,4

Qr<Qmax

4,78 l/s < 6 →Navrhuji DN 125

Odpad  z terasy

Potrubí je vedeno po fasádě s platovým lapačem střešních splavenin.

Odvodňovaná plocha terasy s dlažbou je 35,84m2.

Qr=qr*ψ*S

Qr=0,03*0,7*159,4

Qr<Qmax

0,75 l/s < 2 →Výpočet DN 70.

3.5 DIMENZOVÁNÍ SVODNÝCH SPLAŠKOVÝCHPOTRUBÍ

(strana 76 – 81)

tabulka III.16

Vzorec: III.5, strana 76, Vzorec: III.7, strana 76, Vzorec: III.8, strana 78.

Pozor na DU max strana 76 !!!!!!!!

Vzorový příklad strana 89

Hydraulické kapacity dle III.16

Kontrolu si můžete provést dle:

http://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZNÁMKY K DIMENZOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH POTRUBÍ

viz 3.4 DIMENZOVÁNÍ DEŠŤOVÝCH  POTRUBÍ

Teorie: strana 57 – 60

Vzdálenosti:

Dva venkovní odpady z jednoho střešního žlabu mohou být od sebe vzdáleny nejvíce 30 m.

Do 10 metrů 1 svod.

Nejčastěji se volí vzdálenosti odpadů 15 až 20 m a umístění na konci žlabů, v koutech a na nárožích fasády.

Zdroj: http://fast10.vsb.cz/studijni-materialy/ps4/2.html#2-1

Vše o dimenzování ZDT: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/vrana.j/

Zdroj: http://www.ceskykutil.cz/materialy/strecha/okapove-systemy-4-montaz

http://www.lindabstrechy.cz/pdf/Lindab_okapy.pdf

Zdroj: http://bagriste.cz/drenazni-jama-a-napojeni-na-okapovy-system-libeznice

http://bagriste.cz/drenazni-jama-a-napojeni-na-okapovy-system-libeznice

3.7 Výpočet rozměrů žlabů a soupis materiálu  17. 12. 2019

Viz: http://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/plastove-okapy/vypocet-rozmeru.html

Obr.: http://www.nicoll.cz/produkty/destova-voda/plastove-okapy/prehled-prvku.html

3.4 Výpočet odpadních dešťových potrubí

Vzorec strana 76

Vzor výpočtu: strana 88

3.6 Dimenzování svodných dešťových potrubí

Vzorec strana 76

Vzor v tabulce pro 2-2‘ strana 89

Kontrolu lze provést dle

http://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/76-navrh-a-posouzeni-svodneho-kanalizacniho-potrubi

Videa:

https://www.youtube.com/watch?v=n_o9ol1gITc

https://www.youtube.com/watch?v=c9cXC4_z7ao

https://www.youtube.com/watch?v=s7YJaX7L3-M

https://www.youtube.com/watch?v=ogspIk9U3Nw

Jak vybrat nejlepší okapový systém

https://www.youtube.com/watch?v=pmpUozVSwvQ

Montáž okapového systému

https://www.youtube.com/watch?v=Brp_ja7ygIw

ÚKOL č. 8

### 5.2 	Technické a materiálové řešení kanalizační přípojky

- Každá nemovitost má mít jednu kanalizační přípojku. Více kanalizačních přípojek je možné zřídit v odůvodněných případech (velký objekt, spád u gravitační kanalizace).

- Napojení kanalizační přípojky na jinou kanalizační přípojku je možné pouze se souhlasem vlastníka stávající kanalizační přípojky.

- Minimální jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při jmenovité světlosti větší než DN 200 je nutno doložit projektovou dokumentaci hydrotechnickým výpočtem.

- Kanalizační přípojka má být co nejkratší a v přímém směru (od napojení na veřejnou kanalizaci po čistící revizní šachtu).

- Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky jmenovité světlosti DN 200 je 10 ‰ a jmenovité světlosti DN 150 je 20  ‰. Největší dovolený sklon kanalizační přípojky je 400 ‰.

- Pokud není ve stoce nebo šachtě vložka nebo odbočka, je nutné pro připojovací kus přípojky vyfrézovat a osadit stokovou vložku dle EN 1610. Na potrubí nebo konstrukci stoky nesmí vzniknout trhliny, nebo jiná poškození.

- Výškově se u neprůlezných stok přípojky zaúsťují do horní poloviny profilu stoky. Výjimečné, a to pouze se souhlasem provozovatele veřejné kanalizace, lze přípojku do DN 200 zaústit do vstupní a revizní šachty. V tom případě je zaústěna dnem v úrovni hladiny průměrného bezdeštného průtoku.

- Čistící revizní šachta osazená na kanalizační přípojce musí mít min. vnitřní průměr 400 mm.

- U provozoven, u nichž je předpoklad vypouštění znečištěných odpadních vod z výroby, je nutno osadit čistící revizní šachtu o vnitřním průměru 600 mm tak, aby zde bylo možno dle potřeby instalovat odběrové zařízení kontrolních vzorků.

- Čistící šachta se zpravidla osazuje v místě, kde kanalizační přípojka přechází z veřejného prostranství na pozemek majitele nemovitosti – vlastníka kanalizační přípojky.

- Ochranné pásmo – území nad kanalizační přípojkou v šířce 0,75 m od osy potrubí na každou stranu nesmí být zastavěné, ani osazené stromy, aby bylo možné přípojku opravit.

OBRÁZKOVÁ PŘÍLOHA

Zdroj: https://www.benesov-city.cz/vismo/gallery-viewer.asp?id_galerie=1805&width=412

Zdroj: http://domecek-drobecek.blog.cz/galerie/kanalizacni-pripojka-venkovni-odpady/obrazek/63997265

Zdroj: http://domecek-drobecek.blog.cz/galerie/kanalizacni-pripojka-venkovni-odpady#

Zdroj: https://www.estav.cz/cz/1608.rekonstrukce-naseho-domu-kanalizace-a-vodovod/gallery?photo=1

Zdroj: https://www.pipelife.cz/cz/produkty/produkty-kanalizacni-systemy.php

Zdroj: https://triker.cz/p-296312400160/Rvd-ppl-sachtove-dno-400-rozvetvene-400-160-mm/

ÚKOL č. 9

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.Technická zpráva

1. Úvod:

Projektová dokumentace řeší vnitřní kanalizaci rodinného domu. Projekt pro realizaci stavby je zpracován na základě ČSN 75 6760 a zkoordinován se stavebním projektem. Vnitřní kanalizace je navržena jako jednotná větraná soustava, ukončená v hlavní čistící šachtě  DN 400.

2. Technické řešení:

Kanalizační přípojka DN 160 společná pro splaškové i dešťové odpadní vody (jednotná kanalizace) bude provedena z plastového potrubního systému KG – Systém (PVC) firmy Wavin Osma. Spád ….%. Začíná vyústěním z hlavní čistící šachty a končí napojením na veřejnou stoku pomocí vložky pod uhlem napojení 60°.

Dešťové svodné potrubí č. 6 a č. 7 bude provedeno z plastového potrubního systému KG – Systém (PVC) firmy Wavin Osma. Začíná lapačem střešním splavenin DN110 a bude ústit do revizní šachty. Spád 3%, čištění pomocí čistící šachty nebo lapače střešních splavenin.

Ležaté svodné potrubí bude provedeno z plastového potrubního systému KG – Systém (PVC) firmy Wavin Osma. Potrubí, v celém svém rozsahu, bude vedeno pod základovou deskou 1.NP se spádem 3% a dodrženými minimálními vzdálenosti od základové desky a základu.  Ležaté svodné potrubí bude zakončeno koleny 2 x 45°, do kterých bude svedeno stoupací odpadní potrubí. Pro odpadní potrubí č. 1, č. 3 a č. 4 musí být při betonování základového pásu zhotoveny drážky. Ve zdech se drážky vysekají až po dokončení hrubé stavby. Při montáži potrubí se drážky v zeslabeném místě zdiva tepelně zaizolují. Svodné potrubí bude zakončeno v revizní šachtě, která bude sloužit k čištění kanalizace. Prostupy v základech budou po montáži potrubí vyplněny PUR pěnou, z důvodu ochrany potrubí před deformací nebo prasknutím při možném „sednutí“ celého objektu. Drážky v základech v místě napojení odpadů na svody se po obalení potrubí filcovým pásem zabetonují.

Svislé odpadní potrubí bude provedeno z plastového potrubního systému PP – HT firmy Pipelife. Odpadní potrubí č. 4 bude vedeno v drážce obvodové zdi, poté v předstěně a zakončeno min. 500 mm nad střechou ventilační hlavicí. Odpadní potrubí č. 2 je nevětrané a bude vedeno v předstěně, zakončená zátkou 1000 mm nad poslední odbočkou v 1.NP.  Odpadní potrubí č. 1 je nevětrané a bude vedeno v drážce obvodové zdi, zakončená zátkou 1000 mm nad poslední odbočkou v 2.NP. Odpadní potrubí č. 3 je nevětrané a bude vedeno v drážce obvodové zdi, zakončená zátkou 1000 mm nad poslední odbočkou v 1.NP. Do odpadního potrubí č. 5 je přímo svedena pouze podlahová vpusť, která bude za pomoci těsnící sady nepropustně spojena s hydroizolací základové desky. Odpadu č. 1 bude mít z důvodu čištění 1m nad podlahou 1.NP osazeny čistící kus dle dimenze příslušného odpadu a je nutno zajistit, aby byla čistící tvarovka přístupná. Stoupací a větrací potrubí, volné i zabudované do obvodové stěny, musí být upevněna objímkami s gumovou vložkou pod hrdly a mezi hrdly, přičemž vzdálenost mezi dvěma objímkami nesmí být větší než 2 m. Pod hrdly musí být rovněž upevněny i všechny odbočky. Prostupy odpadů stropem je třeba po obalení potrubí plstěným pásem zabetonovat.

Připojovací potrubí je rovněž ze systému PP – HT firmy Pipelife. Připojovací potrubí nevětrané, odvádějící splaškové vody od zařizovacích předmětů do svislých odpadů, bude vedeno v šikmých drážkách ve zdivu a v předstěně s min. spádem 3%. Tam, kde je připojovací potrubí napojeno na odpadní potrubí odbočkou s úhlem 87°, musí být dodržen mezi dnem připojovacího potrubí v místě napojení na odpad a hladinou zápachové uzávěrky připojeného zařizovacího předmětu výškový rozdíl, rovnající se nejméně světlosti připojovacího potrubí, aby nedocházelo ke zpětnému vtékání splaškových vod směrem k zařizovacím předmětům.

Zařizovací předměty jsou stejně jako celá vnitřní kanalizace navrženy příkladně. Záchodové mísy budou řešeny jako závěsné. Veškeré ZP budou vybaveny zápachovými uzávěrkami. V případě, že by byl projekt realizován, je konečná specifikace zařizovacích předmětů záležitostí investora.

3. Potřeba vody

Rodinný dům je navržen pro trvalé obývání čtyřmi osobami.

Splaškové vody:

4 osoby……….. 96l /osoba/den   =˃   Qd = 384 l/den   =˃   0,384 m3/den

Qr = Qd . 365 = 140,16 m3/rok

Qd – Celková denní potřeba vody

Qr – Celková roční potřeba vody

4. Dešťové vody

Qr = 835mm/m2/rok . 110 m2 = 91850 m3/rok

Qr – Celkový roční úhrn srážek

5. Uložení a spády potrubí

Svodné a připojovací potrubí musí být namontováno s min. 3% spádu. Ležaté svodné potrubí vedené pod základovou deskou bude uloženo na zhutněném pískovém podsypu tl. min. 100 mm. Zásyp bude rovněž pískový do výše cca 200 mm nad horní okraj potrubí. Veškeré montáže potrubí a zařizovacích předmětů musí být provedeny přesně podle montážních předpisů daných výrobci. Ve zdech se drážky vysekají až po dokončení hrubé stavby. Při montáži potrubí se drážky v zeslabeném místě zdiva tepelně zaizolují.

6. Zkoušky potrubí

Po skončení montážních prací musí být provedeny zkoušky potrubí podle ČSN 75 6760 a ČSN EN 12 056. Před zhotovením základové desky se provádí zkouška vodotěsnosti ležatého svodného potrubí. Potrubí se v revizní šachtě zaslepí zátkou a naplní vodou do výše cca 1 m. Po dobu půl hodiny bude pozorováno, jestli všechny hrdlové spoje těsní a nedochází k uniku vody. U svislého odpadního a připojovacího potrubí se provádí zkouška plynotěsnosti. Potrubí se v místech napojení zařizovacích předmětů a ventilační hlavice zaslepí zátkou a následně se naplní obarveným kouřem. Po dobu 1 hodiny bude pozorováno, zda nedochází k úniku kouře z potrubí a jestli se po objektu nevyskytuje případně samotný kouř. O provedených zkouškách musí být zhotoven zápis do příslušného protokolu.

7. Pokyny pro montáž

Při montáži musí být dodrženy veškeré zásady BOZP. Dodrženy musí také být všechny technologické postupy, aby nedošlo k případným poruchám nebo nefunkčnosti systému.

8. Seznam citovaných norem a právních předpisů

ČSN 75 6760			 - Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12 056 (1-5)		 - Vnitřní kanalizace a gravitační systémy

Vyhláška č. 120/2011 Sb.,	kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

2.VÝPIS MATERIÁLU

1. Kanalizační přípojka

Potrubí:

PVC – KG SN4	DN 160	.. m

Tvarovky

Kolena		K 160 – 60° 		1 ks

2. Ležaté a dešťové svodné potrubí

Potrubí:

PVC – KG SN4	DN 110	38 m

DN 160	1,5 m

Tvarovky:

Kolena		K 110 – 45° 		20 ks

K 110 – 30°		3 ks

Odbočky	110/110 – 45°		3 ks

125/110 – 45°		4 ks

160/125 – 45°		3 ks

Redukce	R 160/110		3 ks

R 125/110		2 ks

R 110/75		2 ks

R 110/50		1 ks

Lapač střešních splavenin HL 660/2

DN 125		2 ks

3. Svislé a připojovací potrubí

Potrubí:

PP – HT 	DN 40			4 m

DN 50			5,6 m

DN 75			5,2 m

DN 110		11,2 m

Tvarovky:

Kolena		K 50 – 87°		2 ks

K 40 – 87°		2 ks

K 75 – 87°		1 ks

K 110 – 87°		2 ks

Odbočky	75/50 – 87°		2 ks

75/40 – 87°		1 ks

110/110 – 87°		2 ks

110/40 – 87°		1 ks

110/50 – 87°		1 ks

75/75 – 87°		1 ks

110/75 – 87°		1 ks

Redukce	R 110/75		1 ks

R 110/75		1 ks

Zátky		Z 75			2 ks

Z 110			1 ks

Čistící kusy	Č 110			3 ks

Č 75			1 ks

Ventilační  hlavice

VH 110		2 ks

Přivětrávací hlavice HL 900 NECO

DN 110		1 ks

4. Zařizovací předměty (viz bod 4.Výpis ZP)

5.

Ostatní

Zdroj: https://triker.cz/p-194296340016/Ep-sachtovy-komplet-p-primy-s-hladkou-rourou-400-160-mm/

Zdroj: https://triker.cz/p-194296440016/Ep-sachtovy-komplet-ppl-rozvetveny-s-hladkou-rourou-400-160-mm/

Zkouška vodotěsnosti vnitřní kanalizace							1 kpl

Zkouška plynotěsnosti vnitřní kanalizace							1 kpl

Výsek drážek pro potrubí DN 40

V 1.NP – 70x70 mm			 2,2 m

V 2.NP – 70x70 mm			 1,2 m

Výsek drážek pro potrubí DN 50

V 1.NP – 80x80 mm			 2,3 m

Výsek drážek pro potrubí DN 75

V 1.NP – 110x110 mm		 3,6 m

Výsek drážek pro potrubí DN 110

V 1.NP – 150x150 mm		 6,5 m

Upevňovací a závěsný materiál	 18 kg

Podsyp a zásyp pískem		6 – 8 m3

ÚKOL č. 10

ODEVZDÁNÍ PROJEKTU do                       …. 2. 2020

1. Veškerá dokumentace složena a poskládána do složky s klopami dle obsahu

2. Čelní strana složky

3. Obsah projektu (nalepit na druhou stranu složky)

OBSAH PROJEKTU

1. Technická zpráva

2. Výpis materiálu a zařizovací předměty

3. Výpočtová část

3.1 Návrh zařizovacích předmětů

3.2 Dimenzování splaškového připojovacího potrubí

3.3 Dimenzování splaškových odpadních potrubí

3.4 Dimenzování dešťových odpadních potrubí

3.5 Dimenzování svodných splaškových potrubí

3.6 Dimenzování svodných dešťových potrubí

3.7 Výpočet rozměrů žlabů a soupis materiálu

4. Výkresová část

4.1 Situace

4.2 Půdorys základů

4.3 Půdorys 1. NP

4.4 Půdorys 2. NP

4.5 Rozvinuté řezy – odpadní a připojovací potrubí

4.6 Rozvinuté řezy – svodné potrubí

4.7 Rozvinutý řez – kanalizační přípojka

5. Přílohy

5.1 Projektování kanalizace a chyby v projektování

5.2 Technické a materiálové řešení kanalizační přípojky vč. obr. přílohy

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ

MÁCHOVA 628, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01

OBOR: TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

VNITŘNÍ KANALIZACE,

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

3. ročník

RODINNÝ DŮM

ŠKOLNÍ ROK					             JMÉNO, PŘÍJMENÍ

2017/2018					             Třída T3

Razítko: také viz

http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2-rocnik-cad/cad-2-rocnik-razitko.html

TIPY DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

# Značky pro kreslení dokumentace ve vytápění

http://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/114-znacky-pro-kresleni-dokumentace-ve-vytapeni

Výkresy ZDT a Plyn

http://users.fs.cvut.cz/~vavrirom/ZTI.html

Vyhledávání: grafické značení armatur