Praxe

Skupina: Ing. Petr Pobořil

Úkol č. 2

Energetické výpočty

a

Návrh solárního ohřevu teplé vody pro rodinný dům a pro 4 osoby

Vypracoval: …………………………………….

Obsah:

- Energetická bilance provozu solárního systému – výpočty a návrh solárního systému

- Co sluneční energie přináší (Projekční a montážní návody Ekosolaris)

- Sluneční záření v podmínkách ČR (Projekční a montážní návody Ekosolaris)

- Orientace slunečního kolektoru (Projekční a montážní návody Ekosolaris)

- Jak pracuje solární zařízení Thermona (www.thermona)

Obrázky včetně popisu a položek (opakování ze cvičení PRA 1)

- Solární systém s plynovým kotlem Therm a zásobníkem TV

- Solární systém s dohřevem plynovým kotlem Therm v solárním zásobníku

6. Komponenty solárního systému Buderus

7.	Ukázka Dimenzování dle projekčních podkladů Buderus, nepovinné str. 78

Zadání: Rodinný dům, 4 osoby, průměrná spotřeba vody 50 l

7.1 Počet kolektorů SKS 4.0, sklon 45°, odklon na jih 0° (graf)

7.2 Výběr zásobníku (tabulka)

7.3 DN potrubí (rychlost mezi 0,4 – 1 m/s)

7.4 Dimenzování EN (dle grafu stačí určit jen velikost EN)

Poznámka: Výpočty budou použity v projektu KOC VTP – Ústřední vytápění rodinného domu

Odevzdání v tištěné podobě nejpozději do další hodiny.

- Energetická bilance provozu solárního systému - výpočty

ENERGETICKÉ VÝPOČTY

ENERGETICKÝ PŘÍNOS  SOLÁRNÍHO OKRUHU

PLOCHA KOLEKTORŮ 4 m2

- průměrná doba svitu 6 hodin

- výpočet je proveden pro průměrnou dobu slunečního svitu 1750 (1649) hodin za rok, sklon kolektoru 45o a jeho orientaci na jih

- z toho vyplývá že v dubnu-září máme k dispozici průměrně 1320 (1040) hodin při průměrné teplotě vzduchu 19,7 oC a průměrné intenzitě záření 604 (567)W/m2 (může dosáhnout až 1000)

- v zimním období říjen-březen je k dispozici cca 609 hodin svitu, průměrná teplota +2,7 oC, průměrná intenzita záření 451 W/m2

- z toho dále vyplývá energetický zisk při účinnosti v létě 77% a při účinnosti v zimě 63%

  - léto: E=1040.0,567.0,77 = 454 kWh/m2

  - zima: E=609.0,451.0.63 = 173 kWh/m2

  - z 1m2 máme celkem za rok 627 kWh/m2

- kolektory o ploše celkem 4 m2 nám dají:

  - za rok 627x4 =2,51   MWh

  - v létě 454x4 = 1,82   MWh

  - v zimě 173x4 = 0,69 MWh

- hlavní přínos kolektorů je v letních a přechodných měsících.

Průměrná spotřeba TUV je cca 50 l  45oC teplé vody na osobu

4 osoby: 50 x 4 = 200 l/den

Potřeba tepla na den: Q=200.4,2.(55-10) = 35280 kJ za den

Potřeba tepla za 6 měsíců: 35280 x 180 dnů = cca 6350 MJ což je v přepočtu cca 1,76 MWh

Závěr:

Jestliže  kolektory vyrobí v létě 1,82 MWh tepla, tak návrh počtu kolektorů je správný, poněvadž požadovaná potřeba tepla pro 4 osoby 1,76 MWh.

Ing. Lenža za roky 2004-2010

2. Co sluneční energie přináší

Množství sluneční …….    budoucnost Země a dalších generací.

3. Sluneční záření v podmínkách ČR

Text, mapa, tabulka, graf, při jakém sklonu dopadá nejvíce kWh/m2 měsíčně.

4. Orientace slunečního kolektoru

Text, tabulka, ve kterém měsíci dopadá na zem nejvíce  kWh/m2  za den

5. Jak pracuje solární zařízení Thermona

Jeden zásobník TV se dvěmi teplosměnnými plochami

Objem solárního zásobníku je plně  využit, poněvadž se v něm voda nedohřívá, oproti předchozímu příkladu, když nesvítí sluníčko, tak kotel ohřívá vodu (v horní části)

6. Komponenty solárního systému Buderus

7. Dimenzování a návrh solárního ohřevu vody dle podkladů    Buderus - nepovinné

- Návrh solárního systému na ohřev pitné vody pro rodinný dům

Zdroj: http://www.stavebnictvi3000.cz/clanky/navrh-solarniho-systemu-na-ohrev-pitne-vody-pro-ro/

Sluneční kolektory – v našich středoevropských podmínkách – běžně poskytují 60 % energie nutné pro ohřev teplé užitkové vody. Pro co nejefektivnější využití energie ze Slunce je však třeba dobře dimenzovat plochu kolektorů a vybrat si správný zásobník na teplou vodu. Jeden návrh systému, složený z komponentů Viessmann, si zde, spolu se základním propočtem, uvedeme. Při výpočtu použijeme směrnici asociace německých inženýrů VDI 2067.

## Objekt pro instalaci solárního sytému

Systém bude určen pro rodinný dům  na jih orientovanou plochou pro umístění kolektorů. Kolektory budou mít sklon 45° (dle sklonu střechy).

### Vstupní parametry

- počet osob v domácnosti P = 4,

- nároky na teplou vodu: střední,

- teplota teplé vody: υW = 45 °C,

- teplota studené vody: υK = 10 °C,

- spotřeba teplé vody (dle VDI 2067): Vp = 50 l·den-1·osoba-1.

| Spotřeba teplé vody Vp [l·den-1·osoba-1] při teplotě teplé vody 45 °C |  |
| --- | --- |
| V případě bytových domů |  |
| Vysoké nároky Střední nároky Jednoduché nároky | 60 až 100 30 až 60 15 až 30 |
| V hotelových provozech, penziónech a domovech* |  |
| Místnost s koupelnou a sprchou Místnost s koupelnou Místnost se sprchou Domovy, penzióny | 170 až 260135 až 20075 až 13540 až 75 |
| * u větších zařízení je doporučeno provést před vlastním návrhem měření spotřeby teplé vody |  |

- Tab. 2: Spotřeba teplé vody podle VDI 2067

## Objem zásobníku

Celkový objem zásobníku (objem solárního zásobníku + pohotovostní objem) by měl být dimenzován na 1,5–2 násobnou denní spotřebu. Pro dvojnásobnou denní spotřebu s teplotou vody v zásobníkovém ohřívači Sp = 60 °C dostaneme:

Poznámka: Pro zjištení spotreby teplé vody lze vycházet z empirických vztahu. Pro spotrebu teplé vody v rodinných domech lze uvažovat spotrebu v úrovni 40 – 60 l/osobu/den.

## Sběrná plocha kolektoru

Běžně se uvádí 1m2/na 1 osobu

4 osoby = 4 m2

Nebo dle tabulek výrobců:

Poznámka:

Pocet kolektorů je třeba zvolit dle spotřeby vody a to tak, aby v letním období

nedocházelo k výrazným přebytkům tepla. Dle několikaleté zkušenosti firmy

odpovídá 1m2 kolektorové plochy ohřevu 50 l – 80 l

(jižní orientace, sklon cca 40– 45o) teplé vody denně v letním období.