DOMOVNÍ PLYNOVOD	TPG 704 01	176

Maturita: Domovní plynovod

Domovní plynovod

- výkresy (situace, půdorysy, axonometrie, řez přípojkou, viz KOC )

- kde začíná a končí domovní plynovod

- rozdělení plynovodů podle tlaku

- schéma rozdělení plynárenského zařízení

- materiál používaný pro domovní plynovody

- tvarovky a armatury

- vedení a ukládání vnitřního plynovodu

- zákazy vedení

- další možnosti vedení

- HUP a jeho umístění, zákazy

- umísťování ostatních uzávěrů

- stavba domovního plynovodu – venkovní část

- připojování spotřebičů

- ukončení PE potrubí

- plynoměry (funkce, technická data, umístění, rozdělení, princip měření)

- regulátory (funkce, technická data, umístění, rozdělení, princip měření)

- bezpečnost provozu plynových zařízení

Kde začíná a končí.   176

Domovním plynovodem se nazývá …. ……………………………… ……………………………… ……….

…………………………………….. …………………………………………………………………………………….  ……

……………………………………………………………………………………… před jednotlivými spotřebiči.

Rozdělení plynovodu podle tlaku.    172

- nízkotlaké ……………………..

- středotlaké ……………………..

- vysokotlaké …………………….

- velmi vysokotlaké …………………

Zvyšování tlaku ….. …………………………………………………………………………………………………..

….. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………….

….. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………….

….. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………….

….. ………………………………………………………………………………………………….. ……………………….

v průmyslových závodech).

PLYNÁRENSKÉ SOUSTAVY, PŘÍPOJKY A REGULÁTORY – VÝUKOVÝ MATERIÁL TIP!!!!!

Zdroj: http://docplayer.cz/37071396-11-plynarenske-soustavy.html

Schéma rozdělení plynárenského a odběrného plynového zařízení

Maturita: Domovní plynovod

Maturita: Plynovodní přípojky

A. DÚ Obr + legenda (strana 173)

obrázek a

1.6 VÝKRESY DOMOVNÍHO PLYNOVODU

Maturita: Domovní plynovod, viz KOC

Situace

1.NP, 2.NP, 3.NP

Axonometrie

Řez přípojkou

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf

Zdroj: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf

Materiál používaný pro domovní plynovod.   177

Domovní plynovod včetně spojů a těsnění se navrhuje s přihlédnutím k době životnosti budovy (zpravidla 50 let).

Pro stavbu, opravy a rozšiřování domovních plynovodů se používají trubky, a to:

– trubky ocelové např. dle ČSN 42 0142, ČSN 42 0152, ČSN EN ISO 3138, ČSN 42 5710;

– trubky měděné např. podle ČSN EN 1057+A1;

- vícevrstvé ALPEX –GAS s pracovním přetlakem – viz  IVAR (norma)

https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/vicevrstve-potrubi-alpex-gas-p139603/

Videa: https://www.ivarcs.cz/katalog/vytapeni-ivartrio/#video      1. Lisování, 2. Plynovod z ALPEX GAS

– trubky z polyetylenu (pouze pro vnější plynovod uložený v zemi – viz TPG 702 01) např. podle ČSN EN 1555-1, 2, 3;

– trubky vlnovcové z korozivzdorné oceli podle ČSN EN 15266.

Zdroj: https://www.flexira.eu/cs

Video: Polopatě, materiály PP, Cu, nerez  https://www.youtube.com/watch?v=Vr5Wy2qE_Ks

Video: Práce s vlnovci: https://www.youtube.com/watch?v=nKWCnIxsPjY

Video: plynovod: https://www.youtube.com/watch?v=zL0wq8qG51k

Video: Rozvody z nerezového vlnovce: Polopatě: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10658625776-polopate/218562220400033/video/657764

Tvarovky a armatury

Obecně se používají armatury a tvarovky v normalizovaném provedení… …………………..  ..

…………………………………………………………………………………………………………………pájení natvrdo.

Všechny uzávěry  musí mít dorazy  koncových poloh  a musí být u nich vizuálně zajistitelná poloha z postavení ovládací páky. Pro plynové instalace jsou vhodné plnoprůchodné kulové kohouty, používání kuželových kohoutů s dotahovací matkou je zakázáno.

Vedení a ukládání vnitřního plynovodu

Může být veden:

Vnitřní plynovod

-

-

-

Při vedení plynovodu po povrchu je vzdálenost:

- nad podlahou …..

- od stěn ……

Vnitřní plynovod nesmí …… ………………………. ………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………… …………………….s možností rektifikace.

Plynovod nesmí být uložen do agresivního materiálu jako je škvára, popel apod., ani nesmí být zabetonován. Tloušťka stěn potrubí musí být větší než 1,5 mm, kromě potrubí z mědi provedené dle TPG 700 01.!!!!

Zákazy vedení

- ve výtahových ….. ……………………………………………………………………………………………………

- nepřístupnými ….. ……………………………………………………………………………………………………

- komínovými ….. ……………………………………………………………………………………………………….

- chráněnými …. …………………………………………………………………………………………………………

- půdami …… ……………………………………………………………………………………………………………..

- prostorami jiného uživatele, s výjimkou stoupacího vedení, stoupací vedení nesmí procházet obytnými místnostmi

Další možnosti vedení  (178)

Plynovod smí procházet garážemi, autodílnami, prádelnami a kotelnami, pokud jsou splněny následující požadavky:

a) na plynovodu procházejícím uvedenými místnostmi nesmí být armatury a rozebíratelné spoje; to neplatí pro plynovody přivádějící plyn ke spotřebičům umístěným v uvedených místnostech;

​

b) plynovod procházející uvedenými místnostmi do jiných prostor má být veden přednostně pod stropem nebo pod omítkou.

Prostupuje-li volně vedený plynovod podlahou, stropem nebo stěnou, musí být uložen do chráničky nebo ochranné trubky (utěsněné).

Na části plynovodu uložené v chráničce nebo ochranné trubce nesmí být rozebíratelné spoje

Obr.: V.6, str. 178

Pokud ……. ………………………………………………………………………………………………………odvětrán.

Při vedení plynovodu …… …………………………………………………………nesmí být zabetonován

Při kladení měděných materiálů ……………………………………………………..ochranným krytem

Obr, V.9 str. 179

Vedení plynovodu v podlaze str. 179 (požadavky TPG 70401)

Při vedení plynovodu ……… ………………………………………………………………………….požadavky:

-

-

-

- tloušťka stěny potrubí je větší než 1,5 mm

- v kanálku nesmí být uložena jiná potrubí

Obr.: V.10 (179)

Umísťování hlavních uzávěrů plynu	179

Maturita: Domovní plynovod

Maturita: Plynovodní přípojky s nízkým a středním tlakem

Na plynovodní přípojce ….. ……………………………………………………………………..do toho objektu.

Všechny ……. ……………………………………………………………………… …………………………………..zásah.

HUP se umisťuje přednostně se umisťuje přednostně na pozemku majitele objektu těmito možnými způsoby:

- na vnější ………………………………………………………………………………….

- v oplocení ………………………………………………………………………………..

- v prostoru … …………………………………………………………………………….

- v zemních … …………………………………………………………………………….

- uvnitř budovy max. 1 m  …….. ………………………………………….. ……………………  ………….. ……………………………………………………………………………………………………..  …………………………….. …………………………………………………………………………….. …………….v protipožárním provedení)

HUP je možno …….  …………………………………….  …………………….. s oběma.

DEFINICE HUP: uzávěr sloužící k uzavření přívodu plynu do domovního plynovodu

http://www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/vypracovane-otazky-2-m6453-p2.html

Zdroj: www.hutira.cz

HUP nesmí být umístěn: TPG 70401

a) ve shromažďovacím prostoru podle ČSN 73 0831;

b) v obytných nebo pobytových místnostech, ve spížích, v kuchyních a stravování;

c) v koupelně, na WC, v prádelně;

d) v kotelně;

e) v garáži (viz ČSN 73 6058);

f) ve skladech potravin, hořlavých látek, ve skladech tlak. lahví s tech. a topnými plyny;

g) v šachtách, světlících apod.;

h) v kolektorech a technických chodbách podle ČSN 73 7505;

i) v chráněných únikových cestách;

j) v nevětraných nebo nepřístupných prostorech.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0049/004946o3.gif

Umísťování ostatních uzávěrů   TPG 704 01 nebo 179

DEFINICE UZÁVĚRŮ PLYNU: uzávěry jimiž je možno přerušit dodávku plynu do jednotlivých částí domovního plynovodu nebo do plynových spotřebičů.

Uzávěry musí být umístěny tak aby byly snadno ovladatelné a přístupné pro provádění údržby nebo oprav

Umísťují se:

-

-

-

-

-

-

# Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (V)

http://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/4413-domovni-plynovody-a-spotrebice-vybrane-dotazy-a-odpovedi-v

##### Jak je to s vlastnictvím hlavního uzávěru plynu (HUP)?

Při řešení předmětné problematiky je třeba vycházet ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn.: V částce č. 26 Sbírky zákonů ČR z roku 2005 je zveřejněno úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších změn.

HUP je součástí odběrného plynového zařízení. Odběrným plynovým zařízením /viz § 2 odst. 2 písm. b) bod 7 energetického zákona/ jsou veškerá zařízení počínaje HUP včetně zařízení pro konečné využití plynu? není jím měřicí zařízení.

Plynovodní přípojkou /viz § 2 odst. 2 písm. b) bod 13 cit. zákona/ je zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před HUP, za nímž pokračuje odběrné plynové zařízení zákazníka. Péči o bezpečnost a provozuschopnost HUP včetně provozních revizí a kontrol, stejně tak i celého odběrného plynového zařízení, je povinen zajišťovat konečný zákazník - odběratel plynu. Může si však potřebné úkony, zejména provádění oprav, zajistit smluvně u plynárenského podniku.

Závěrem podotýkáme, že umístění HUP stanoví ČSN EN 1775 a TPG 704 01.

Stavba domovního plynovodu – vnější plynovod:

Vnější plynovod se vede přednostně v zemi.

Ocelový plynovod s provozním tlakem do 10 kPa lze vést po vnitřní straně oplocení (zděná, betonová nebo podobná staticky stabilní konstrukce) a v nutných případech i po obvodové zdi objektu nebo pod její omítkou. Plynovod musí být chráněn před nepříznivými povětrnostními vlivy a tepelným zářením. Povrchová teplota nesmí překročit +50°C.

Venkovní část domovního plynovodu vedeného v zemi (PE) se vede kolmo k objektu. Lze také vést kolem objektu a napojit spotřebiče například plynový kotel umístěný v zadní části domu v technické místnosti, garáži apod.​ Plynovodní potrubí vedeno min. 1 m od základů.

V případě vedení vnějšího plynovodu pod omítkou obvodové zdi objektu musí být splněny následující požadavky:

- zdivo a omítka nesmí obsahovat složky s agresivními účinky škvára, popílek. Plynovod nesmí být zabetonován v monolitické konstrukci;

​	- úsek plynovodu musí být bez rozebíratelných spojů, s co nejmenším počtem nerozebíratelných spojů a opatřený zvýšenou ochranou proti korozi (třívrstvý nátěr, asfaltová nebo plastová izolace atp.).

​	- úsek plynovodu má být co nejkratší;

​	- po skončení montáže se provede přesný náčrt trasy	​

- zkouška těsnosti se provede zkušebním tlakem min. 15 kPa.

Ukončení PE potrubí vedeného v zemi a jeho napojení na potrubí kovové je možno provést pomocí přechodového spoje, jehož část, která se připojuje k ocelové části potrubí je ukončena hladkou trubkou se závitem nebo přírubou. (175)

Shrnutí dle: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf

Připojování spotřebičů (177)

Základní definice:

K připojení spotřebičů se používá …….. …………………………………………………. ………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………    1,5 m.

Viz: http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a4-rocnik-rvp/

Maturita: Domovní plynovod

Připojení plynových spotřebičů nesmí vést místy, v nichž kdy je zakázáno vedení rozvodu plynu. (viz 1.7.7)

Připojení spotřebiče musí být co nejkratší

Připojení spotřebiče nesmí být delší než 1,5 m.

Připojení spotřebiče musí být provedeno hadicí z jednoho kusu.

Připojení plynových spotřebičů se musí v celé své délce nacházet v témže prostoru, v němž je instalován plynový spotřebič

Ukončení PE potrubí (175)

Zdroj: http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125yopz/prednasky/125yopz-01.pdf

Také skripta str. 175

http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125yopz/prednasky/125yopz-01.pdf

http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125yopz/prednasky/125yopz-01.pdf

Také skripta str. 175

http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125yopz/prednasky/125yopz-01.pdf

Zdroj: http://www.tezap.cz/uploads/Navod_s_ochr_pouzdrem_pr.32.pdf

Přechodový spoj PE – ocel v ochranném pouzdře

Přechodový spoj PE-ocel D 32 v ochranném pouzdře je určen pro ukončení NTL přípojky plynu nebo odběrného plynového zařízení (OPZ) do nepodsklepených objektů budov a dřevostaveb. Přechodový spoj je zakomponován v ochranném pouzdře výrobku.

Zdroj: http://www.tezap.cz/produkty/index/id/4

http://tzb.fsv.cvut.cz/files/vyuka/125yopz/prednasky/125yopz-01.pdf

Téma co je plynárenské a co je odběrné zařízení, plynová přípojka

Definice pojmů

https://www.gasnet.cz/cs/definice-pojmu/

Plynovodní přípojka

Plynárenské zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před hlavním uzávěrem plynu, za nímž pokračuje odběrné plynové zařízení zákazníka. (Plynovod a přípojka)

Přípojkou se připojuje odběrné plynové zařízení (OPZ) na distribuční plynovod vedený zpravidla v ulici, chodníku nebo zeleném pásu.

Musí být zřízena a provozována v souladu se smlouvou o připojení. Náklady na zřízení hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena.

Vlastník plynovodní přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví, či majetku osob.

Možnost zajištění provozu a majetkoprávního řešení nové přípojky je uvedeno v technických a obchodních podmínkách.

Odběrné plynové zařízení (OPZ)

začíná hlavním uzávěrem plynu a končí plynovými spotřebiči. Součástí OPZ jsou, kromě hlavního uzávěru plynu, domovní regulátor tlaku plynu, domovní plynovod, regulátory před plynoměry a spotřebiči a spotřebiče plynu.

Jedná se o zařízení, které je majetkem právnické, fyzické podnikající nebo fyzické (soukromé) osoby.

Na OPZ jsou umístěny plynoměry, které však nejsou jeho součástí. Plynoměry patří Provozovateli DS.

Hlavní uzávěr plynu (HUP)

je dělícím místem mezi plynárenským zařízením (přípojkou) a OPZ. Jako součást nemovitosti patří OPZ vlastníkovi nemovitosti, který za něj rovněž odpovídá. Hlavní uzávěr se umísťuje na hranici pozemku vlastníka nemovitosti nebo na obvodové zdi plynofikovaného objektu. V odůvodněných případech je možno umístit hlavní uzávěr uvnitř objektu. V tomto případě musí být hlavní uzávěr plynu kombinován se samočinným protipožárním uzávěrem. Při umísťování hlavního uzávěru plynu je třeba respektovat podmínky Provozovatele DS.

Odběrné místo

Představuje prostorově uzavřenou jednotku, kterou je třeba zásobovat plynem např. rodinný dům s jednou bytovou jednotkou, byt, hala, obchod.

Odběrné místo je propojeno s přípojným objektem (nemovitostí), má jeho adresu a jsou na něm evidovány spotřebiče.

Pokud je v rodinném domě více samostatných bytových jednotek, které budou samostatně fakturovány, jedná se o více odběrných míst případně o společné odběrné plynové zařízení.

Plynová zařízení v budovách I – VII, TZB-INFO

https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/4946-plynova-zarizeni-v-budovach-iii

Legenda k obrázku: 1 - Uliční rozvod, 2 - Hlavní uzávěr plynu, 3 - Regulátor, 4 - Domovní uzávěr, 5 - Prostup domovního plynovodu obvodovou zdí, 6 - Samostatný objekt, 7 - Uzávěr před plynoměrem, 8 - Plynoměr, 9 - Uzávěr spotřebiče, 10 - Spotřebič

A - Plynové zařízení, B - Plynárenské zařízení, C - Odběrné plynové zařízení, D - Plynovodní přípojka, E - Domovní plynovod, F - Vnější plynovod, G - Vnitřní plynovod, H - Domovní rozvod, I - Spotřební rozvod, J - Připojení spotřebiče, K - Plynovod, L - Spotřebič

Zavedení plynové přípojky do domu

https://dodavatelektriny.cz/stehovani/zavedeni-plynove-pripojky-do-domu

Zavedení elektrické přípojky do domu

https://dodavatelektriny.cz/stehovani

Zákazy vedení

- ve výtahových a větracích šachtách

- nepřístupnými místy (za i pod stabilně zabudované předměty)

- komínovými průduchy či komínovým zdivem

- chráněnými únikovými cestami

- půdami kde nejsou obytné prostory

- prostorami jiného uživatele, s výjimkou stoupacího vedení, stoupací vedení nesmí procházet obytnými místnostmi

Další možnosti vedení  (178)

Plynovod smí procházet garážemi, autodílnami, prádelnami a kotelnami, pokud jsou splněny následující požadavky:

a) na plynovodu procházejícím uvedenými místnostmi nesmí být armatury a rozebíratelné spoje; to neplatí pro plynovody přivádějící plyn ke spotřebičům umístěným v uvedených místnostech;

​

b) plynovod procházející uvedenými místnostmi do jiných prostor má být veden přednostně pod stropem nebo pod omítkou.

Zdroj: http://www.ivarcs.cz/cz/bezpecnostni-kulove-uzavery-na-plyn

Prostupuje-li volně vedený plynovod podlahou, stropem nebo stěnou, musí být uložen do chráničky nebo ochranné trubky (utěsněné).

Na části plynovodu uložené v chráničce nebo ochranné trubce nesmí být rozebíratelné spoje

Obr.: V.6, str. 178

Pokud je plynovod veden za dutým obložením stěn nebo v podhledu, musí být tato kce snadno odnímatelná a prostor musí být odvětrán.

Při vedení plynovodu pod omítkou nesmí být na plynovodu rozebíratelné spoje a nesmí přijít do styku s agresivním prostředím (škvára, popel). Plynovod také nesmí být zabetonován.

Při kladení měděných materiálů pod omítkou se doporučuje chránit plynovod v místech poškození ochranným krytem.

Obr, V.9 str. 179

Zdroj.: http://www.ivarcs.cz/cz/kulovy-uzaver-primy-s-protipozarni-armaturou-firebag-ivar-g2t10

Zdroj: http://www.ivarcs.cz/cz/bezpecnostni-kulove-uzavery-na-plyn

Vedení plynovodu v podlaze str. 179 (požadavky TPG 70401)

Při vedení plynovodu ……… ………………………………………………………..  ………..požadavky:

-

-

-

- tloušťka stěny potrubí je větší než 1,5 mm

- v kanálku nesmí být uložena jiná potrubí

Ukázka viz chemické laboratoře (KOC)

Obr.: V.10 (179)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIREMNÍ PODKLADY IVAR, PTN 704 05

Umísťování hlavních uzávěrů plynu	179

Maturita: Domovní plynovod

Maturita: Plynovodní přípojky s nízkým a středním tlakem

Na plynovodní přípojce ….. do toho objektu.

Všechny …….zásah.

HUP se umisťuje přednostně se umisťuje přednostně na pozemku majitele objektu těmito možnými způsoby:

- na vnější …

- v oplocení …

- v prostoru …

- v zemních …

- uvnitř budovy max. 1 m  …….. v protipožárním provedení)

HUP je možno ……. s oběma.

DEFINICE HUP: uzávěr sloužící k uzavření přívodu plynu do domovního plynovodu

http://www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/vypracovane-otazky-2-m6453-p2.html

Zdroj: www.hutira.cz

Umísťování ostatních uzávěrů   TPG 704 01 nebo 179

DEFINICE UZÁVĚRŮ PLYNU: uzávěry jimiž je možno přerušit dodávku plynu do jednotlivých částí domovního plynovodu nebo do plynových spotřebičů.

Uzávěry musí být umístěny tak aby byly snadno ovladatelné a přístupné pro provádění údržby nebo oprav

Umísťují se:

-

-

-

-

-

-

# Domovní plynovody a spotřebiče - vybrané dotazy a odpovědi (V)

http://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/4413-domovni-plynovody-a-spotrebice-vybrane-dotazy-a-odpovedi-v

##### Jak je to s vlastnictvím hlavního uzávěru plynu (HUP)?

Při řešení předmětné problematiky je třeba vycházet ze zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn.: V částce č. 26 Sbírky zákonů ČR z roku 2005 je zveřejněno úplné znění zákona, jak vyplývá z pozdějších změn.

HUP je součástí odběrného plynového zařízení. Odběrným plynovým zařízením /viz § 2 odst. 2 písm. b) bod 7 energetického zákona/ jsou veškerá zařízení počínaje HUP včetně zařízení pro konečné využití plynu? není jím měřicí zařízení.

Plynovodní přípojkou /viz § 2 odst. 2 písm. b) bod 13 cit. zákona/ je zařízení začínající odbočením z distribuční soustavy a ukončené před HUP, za nímž pokračuje odběrné plynové zařízení zákazníka. Péči o bezpečnost a provozuschopnost HUP včetně provozních revizí a kontrol, stejně tak i celého odběrného plynového zařízení, je povinen zajišťovat konečný zákazník - odběratel plynu. Může si však potřebné úkony, zejména provádění oprav, zajistit smluvně u plynárenského podniku.

Závěrem podotýkáme, že umístění HUP stanoví ČSN EN 1775 a TPG 704 01.

Stavba domovního plynovodu – vnější plynovod:

Vnější plynovod se vede přednostně v zemi.

Ocelový plynovod s provozním tlakem do 10 kPa lze vést po vnitřní straně oplocení (zděná, betonová nebo podobná staticky stabilní konstrukce) a v nutných případech i po obvodové zdi objektu nebo pod její omítkou. Plynovod musí být chráněn před nepříznivými povětrnostními vlivy a tepelným zářením. Povrchová teplota nesmí překročit +50°C.

Venkovní část domovního plynovodu vedeného v zemi (PE) se vede kolmo k objektu. Lze také vést kolem objektu a napojit spotřebiče například plynový kotel umístěný v zadní části domu v technické místnosti, garáži apod.​ Plynovodní potrubí vedeno min. 1 m od základů.

V případě vedení vnějšího plynovodu pod omítkou obvodové zdi objektu musí být splněny následující požadavky:

- zdivo a omítka nesmí obsahovat složky s agresivními účinky škvára, popílek. Plynovod nesmí být zabetonován v monolitické konstrukci;

​	- úsek plynovodu musí být bez rozebíratelných spojů, s co nejmenším počtem nerozebíratelných spojů a opatřený zvýšenou ochranou proti korozi (třívrstvý nátěr, asfaltová nebo plastová izolace atp.).

​	- úsek plynovodu má být co nejkratší;

​	- po skončení montáže se provede přesný náčrt trasy	​

- zkouška těsnosti se provede zkušebním tlakem min. 15 kPa.

Ukončení PE potrubí vedeného v zemi a jeho napojení na potrubí kovové je možno provést pomocí přechodového spoje, jehož část, která se připojuje k ocelové části potrubí je ukončena hladkou trubkou se závitem nebo přírubou. (175)

Shrnutí dle: http://www.fce.vutbr.cz/TZB/pocinkova.m/vytapeni_soubory/BT01_C12.pdf

Stavba domovního plynovodu – vnější plynovod

FIREMNÍ PODKLADY IVAR, PTN 704 05

8.1.11 Vedení plynovodu je možné realizovat následujícími způsoby:

A. Vnější plynovody

a) Plynovody pod úrovní terénu

b) Plynovody vedené na povrchu konstrukcí (zdí, plotů apod.) upevněné ke staticky stabilní konstrukci

odolné proti vysokým teplotám podle ČSN EN 1775

B. Vnitřní plynovody

a) Plynovody vedené na povrchu konstrukcí

b) Plynovody vedené v konstrukcích, např. pod omítkou stěn, v podlahách apod.

c) Plynovody v kanálech, instalačních krabicích, podhledech, za obkladem stěn, v šachtách apod.

8.2 Rozvody pod zemí (vnější plynovody)

8.2.1 Jako vnější plynovod může být rozvod plynu proveden:

a) v podzemní šachtě, kanálku apod.;

b) ve výkopu s podsypem, obsypem a zásypem podle požadavku na rozvod plynu podle TPG 702 01.

8.2.2 Pokud plynovod, uložený pod úrovní terénu, obsahuje rozebíratelné spoje, musí být toto místo vloženo

do podzemní skříně, šachty, boxu apod. viz Obrázek 47b, c. Jeden konec plynotěsné chráničky musí být

vyveden ke kontrole těsnosti plynovodu.

8.2.3 Plynovody uložené v zemi, musí být označené výstražnou fólií podle zásad stanovených v TPG 702 01, při

splnění dalších požadavků této normy.

8.2.4 Hloubka uložení plynovodu pod úrovní terénu musí být nejméně 600 mm, kromě případů podle čl. 8.2.5.

Ve vzdálenosti 300 mm nad povrchem plynovodu musí být uložena výstražná fólie podle ČSN 73 6006

a ČSN EN 12613.

8.2.5 V případě, kdy nelze dodržet nejmenší hloubku uložení 600 mm pod úrovní terénu, musí být plynovod

mechanicky ochráněn před případným nepřípustným zatížením, např. ochrannou trubkou splňující

požadavky podle čl. 2.12.

8.2.6 Při instalaci pod úrovní terénu musí být plynovod uložen do plynotěsné chráničky, jejíž jeden konec je

vyveden do prostoru (skříňky, výklenku apod.) tak, aby bylo možno provést kontrolu úniku plynu. Možná

řešení uvádí PŘÍLOHA 10. Postačujícím řešením je vyvedení jednoho konce plynotěsné chráničky

s tím, že další strany jsou provedeny jako utěsněný konec. Neutěsněný konec plynotěsné

chráničky musí být zajištěn proti vtékající vodě, např. při dešti apod.

8.2.7 V jednom výkopu může vést více rozvodů plynu s tím, že musí být mezi povrchy trubek dodrženy dostatečné

vzdálenosti pro provádění případných oprav, výměn a údržby.

8.2.8 Při vedení plynovodu v zemi musí být dodrženy nejménší vzdálenosti od ostatních vedení podle ČSN 73 6005.

8.2.9 V případě vedení vnějšího domovního plynovodu v zemi je potřebné respektovat následující požadavky:

a) na plynovodu se volí co nejmenší počet rozebíratelných spojů např. pro nezbytné případy přechodů na

jiný materiál;

b) po celé délce plynovodu je proveden podsyp o výšce po zhutnění nejméně 0,1 m viz Obrázek 47.

Dno výkopu musí být pevné a vyrovnáno tak, aby po položení trubky nedocházelo k jejímu bodovému

podpírání;

c) po celé délce plynovodu je proveden obsyp. Nejmenší výška obsypu po zhutnění musí být taková, aby

dosahovala nejméně 0,2 m nad vrch trubky. Nejmenší šířka vrstvy obsypu od vnějšího povrchu trubky

je 0,1 m viz Obrázek 47;

d) pro podsyp a obsyp je použit těžený písek, nebo jiný neagresivní jemný materiál bez ostrohranných zrn;

velikost zrn je nejvíce 16 mm;

e) ve vzdálenosti 0,3 až 0,4 m nad vrchem plynovodu je uložena perforovaná výstražná fólie žluté barvy

podle ČSN 73 6006 a ČSN EN 12613 (64 6910). Šířka fólie je taková, aby přesahovala šířku plynovodu

nejméně o 50 mm na obou stranách;

f) plynovod vstupuje do budovy podzemním Obrázek 57 nebo nadzemním prostupem obvodovou

konstrukcí viz Obrázky 56 a 58;

g) plynovod je možné zavést do nadzemní skříně domovního uzávěru. V tomto případě je svislá část

plynovodu uložena v plynotěsné chráničce viz Obrázek 58;

h) pro vzdálenost od podzemních vedení a nejmenší dovolené krytí plynovodu platí ustanovení

ČSN 73 6005;

i) pro plynovod vedený v zemi musí být použito prvků, které odolávají korozi.

8.3 Rozvody nad zemí (vnější plynovody)

8.3.1 Plynovod vně budov může být veden na, nebo ve zděné konstrukci, šachtách, kanálech apod.,

s tím, že musí být zabezpečena ochrana proti působení UV záření, atmosférickým vlivům, mechanickému

poškození apod.

8.3.2 Pokud se plynovod instaluje pod omítkou vnější zdi, musí být uložen do plynotěsné chráničky, např.

korugované trubky. Jeden konec plynotěsné chráničky musí být utěsněn a druhý neutěsněn a vyveden do

místa, kde je možné provést kontrolu těsnosti a musí být zajištěn proti vtékající vodě, např. při dešti apod.

8.3.14 V případě vedení vnějšího domovního plynovodu po obvodové konstrukci objektu je potřebné respektovat

následující požadavky:

a) plynovod do výšky 2,5 m nad úrovní okolního terénu musí být uložen do ochranné trubky z materiálů

třídy reakce na oheň A1 nebo A2 nebo musí být chráněn konstrukcemi druhu DP1, a to v případě,

je-li plynovod veden po konstrukci, která je veřejně přístupná. Ve výšce 2,5 m a více může být

plynovod veden v ochranné trubce, nebo plynotěsné chráničce žluté barvy i z jiných materiálů

(např. korugovaná trubka podle čl. 2.10), a to pouze za předpokladu, je-li plynovod veden po povrchu

obvodové konstrukce druhu DP1 nebo DP2 5);

b) plynovod je veden přednostně místy, kde jsou minimalizována rizika možného mechanického poškození

v důsledku provozu vozidel, manipulace s materiály apod.;

c) plynotěsná chránička musí být před prostupem vnější obvodovou konstrukcí odvětrána do venkovního

prostoru otvory o průměru min. 10 mm tak, aby otvory nedocházelo k zatékání vody z atmosférických

srážek viz Obrázek 55 Detail B;

d) na plynovodu nejsou rozebíratelné spoje;

e) na plynovodu je v tomto úseku pouze nezbytný počet lisovacích tvarovek;

f) plynovod nesmí sloužit jako nosná konstrukce;

g) vedení plynovodu musí splňovat požadavky norem řady ČSN 7308.. např. ČSN 73 0802, ČSN 73 0804,

ČSN 73 0810;

h) plynovod vstupuje do budovy nadzemním prostupem obvodovou konstrukcí podle Obrázků 56 a 58.

8.3.15 V případě vedení domovního plynovodu v obvodové konstrukci objektu z vnější strany musí být v tomto

úseku splněny následující požadavky:

a) plynovod není zabetonován, zdivo a omítka nesmí obsahovat složky s agresivními účinky (škvára,

popel atp.);

b) na plynovodu nejsou rozebíratelné spoje;

c) na plynovodu je v tomto úseku pouze nezbytně nutný počet lisovacích tvarovek;

d) o uložení plynovodu bude po skončení montáže zpracován přesný náčrt trasy plynovodu, který je

součástí dokumentace skutečného provedení stavby;

e) plynovod vstupuje do budovy nadzemním prostupem obvodovou konstrukcí podle Obrázků 56 a 58;

f) plynovod nesmí být veden v obvodové konstrukci druhu DP3 5).

Otázky k písemce							prosinec 2019

1. Kde začíná a končí domovní plynovod

2. Rozdělení plynovodu podle tlaku

-

-

-

-

3. Schéma rozdělení plynárenského a odběrného plynového zařízení, doplňte rámečky a legendu

4. Materiál používaný pro domovní plynovod

5. Tvarovky a armatury

6. Plynová přípojka je:

- plynárenské zařízení

- odběrné zařízení

7. Definice plynovodní přípojky

8. Odběrné plynové zařízení začíná

- HUP

- napojením ne venkovní plynovod

9. Legenda k obrázku

10. Vedení plynovodu

-

-

-

11. Vzdálenosti při vedení vnitřního plynovodu

- nad podlahou

- od stěn

12. Plynovod nesmí být veden

- malta

- škvára

- popílek

13. Může být zabetonován

- ano

- ne