ENERGETICKÉ VÝPOČTY

ENERGETICKÝ PŘÍNOS  SOLÁRNÍHO OKRUHU

PLOCHA KOLEKTORŮ 4 m2

- průměrná doba svitu 6 hodin

- výpočet je proveden pro průměrnou dobu slunečního svitu 1750 hodin za rok, sklon kolektoru 45o a jeho orientaci na jih

- z toho vyplývá že v dubnu-září máme k dispozici průměrně 1320 hodin při průměrné teplotě vzduchu 19,7 oC a průměrné intenzitě záření 604 W/m2 (může dosáhnout až 1000)

- v zimním období říjen-březen je k dispozici cca 430 hodin svitu, průměrná teplota +2,7 oC, průměrná intenzita záření 451 W/m2

- z toho dále vyplývá energetický zisk při účinnosti v létě 77% a při účinnosti v zimě 63%

  - léto: E=1320.0,604.0,77 = 614 kWh/m2

  - zima: E=430.0,451.0.63 = 122 kWh/m2

  - z 1m2 máme celkem za rok 736 kWh/m2

- kolektory o ploše celkem 4 m2 nám dají:

  - za rok 736x4 =2,95   MWh

  - v létě 614x4 = 2,45   MWh

  - v zimě 122x4 = 0,5 MWh

- hlavní přínos kolektorů je v letních a přechodných měsících.

Průměrná spotřeba TUV je cca 60 l  45oC teplé vody na osobu

4 osoby: 60 x 4 = 240 l/den

Potřeba tepla na den: Q=240.4,2.(55-10) = 45360 kJ za den

Potřeba tepla za 6 měsíců: 45360 x 180 dnů = cca 8165 MJ což je v přepočtu cca 2,3 MWh

Závěr:

Jestliže  kolektory dají v létě 2,45 MWh, tak návrh počtu kolektorů je správný, poněvadž požadovaná potřeba tepla pro 4 osoby 2,3 MWh.