- Solární setavy - Ohřev teplé vody (TV) THERMONA

- Solární systémy

- 1. Solární systém s plynovým kotlem Therm a zásobníkem TV

- Popis regulace

Solární systém je řízen regulátorem, který spíná čerpadlovou skupinu podle teplotní diference mezi slunečními kolektory a zásobníkem TV. Dohřev TV je realizován v zásobníku plynového kotle. Dohřev TV řídí regulace plynového kotle. Ke snížení tepelných ztrát a maximálnímu využití sluneční energie by měla být vzdálenost mezi solárním zásobníkem a zásobníkem plynového kotle co nejkratší. Vzhledem k možnosti dosažení vysokých teplot v zásobníku TV, doporučujeme použít termostatický smešovací ventil TSV na výstup teplé vody. Tento ventil omezí maximální výstupní teplotu TV na nastavenou hodnotu (maximálně na 60°C).

- Výhody systému dohřevu v solárním zásobníku plynového kotle

- solární zásobník se udržuje na nižších teplotách, což zvyšuje účinnost solárního systému

- akumulační objem solárního zásobníku je plně využit, možnost přehřátí solárního systému je minimální

Sestava ohřevu v solárním zásobníku a dohřevu kotlem s integrovaným zásobníkem

- a) sestava s 300 l zásobníkem pro 4 – 6 osob

| 28834 | Sluneční kolektor KPC1 2,5 (2000x1247x95) | 2 |
| --- | --- | --- |
| - | Kotel Therm s integrovaným zásobníkem | 1 |
| 14333 | Zásobník OKC 300 NTRR | 1 |
| 26857 | Hák na vlnité tašky nerez (šikmá střecha) | 4 |
| 26859 | Trojúhelníková podpěra (rovná střecha) | 2 |
| 26680 | Zavětrovací kříž (rovná střecha) | 1 |
| 27710 | Připojovací sada pro pole KPC 1 2,5 | 1 |
| 28281 | Sada upevňovací a připojovací pro 2 kolektory KPC 1 2,5 | 1 |
| 26118 | Odvzdušňovací ventil 3/8”- pro solární systém | 1 |
| 27250 | Kulový kohout solární 3/8", do 200 C° | 1 |
| 27076 | Separátor vzduchu 3/4" EL 43 výstup pro ovzdušnění | 1 |
| 23042 | Teploměr d = 63 příložný s připevňovací pružinou 120°C | 1 |
| 27406 | Expanzní nádoba 18 l , 6 bar solar | 1 |
| 26720 | Kolekton P Super - solární s. (balení 10 l) | 2 |
| 26886 | Čerpadlová skupina FlowCon s regulátorem BS 3 | 1 |
| 26726 | Termostatický ventil .směšovací TV MT52 vně 1”, 30° - 70°C | 1 |

- b) sestava s 400 l zásobníkem pro 6 – 8 osob

| 28834 | Sluneční kolektor KPC1 2,5 (2000x1247x95) | 3 |
| --- | --- | --- |
| - | Kotel Therm s integrovaným zásobníkem | 1 |
| 14334 | Zásobník OKC 400 NTRR | 1 |
| 26857 | Hák na vlnité tašky nerez (šikmá střecha) | 6 |
| 26859 | Trojúhelníková podpěra (rovná střecha) | 3 |
| 26680 | Zavětrovací kříž (rovná střecha) | 1 |
| 27710 | Připojovací sada pro pole KPC 1 2,5 | 1 |
| 28282 | Sada upevňovací a připojovací pro 3 kolektory KPC 1 2,5 | 1 |
| 26118 | Odvzdušňovací ventil 3/8”- pro solární systém | 1 |
| 27250 | Kulový kohout solární 3/8", do 200 C° | 1 |
| 27076 | Separátor vzduchu 3/4" EL 43 výstup pro ovzdušnění | 1 |
| 23042 | Teploměr d = 63 příložný s připevňovací pružinou 120°C | 1 |
| 27406 | Expanzní nádoba 18 l , 6 bar solar | 1 |
| 20287 | Kolekton P Super - solární s. (balení 25 l) | 1 |
| 26886 | Čerpadlová skupina FlowCon s regulátorem BS 3 | 1 |
| 26726 | Termostatický ventil .směšovací TV MT52 vně 1”, 30° - 70°C | 1 |

- 2. Solární systém s dohřevem plynovým kotlem Therm v solárním zásobníku

- Popis regulace

Solární systém je řízen regulátorem, který spíná čerpadlovou skupinu podle teplotní diference mezi slunečními kolektory a zásobníkem TV. Dohřev TV je realizován v horním výměníku zásobníku TV. Dohřev TV řídí regulace plynového kotle podle čidla v horní části zásobníku. Vzhledem k možnosti dosažení vysokých teplot v zásobníku TV, doporučujeme použít termostatický směšovací ventil TSV na výstup teplé vody. Tento ventil omezí maximální výstupní teplotu TV na nastavenou hodnotu (maximálně na 60°C).

- Výhody systému dohřevu v solárním zásobníku

- stačí jeden zásobník TV se dvěma topnými okruhy

Sestava ohřevu v solárním zásobníku a dohřevu kotlem s integrovaným zásobníkem

- a) sestava s 300 l zásobníkem pro 4 – 6 osob

| 28834 | Sluneční kolektor KPC1 2,5 (2000x1247x95) | 2 |
| --- | --- | --- |
|  | Kotel Therm ( plynový nebo elektrokotel ) | 1 |
| 14333 | Zásobník OKC 300 NTRR | 1 |
| 26857 | Hák na vlnité tašky nerez (šikmá střecha) | 4 |
| 26857 | Trojúhelníková podpěra (rovná střecha) | 2 |
| 26680 | Zavětrovací kříž (rovná střecha) | 1 |
| 27710 | Připojovací sada pro pole KPC 1 2,5 | 1 |
| 28281 | Sada upevňovací a připojovací pro 2 kolektory KPC 1 2,5 | 1 |
| 26118 | Odvzdušňovací ventil 3/8”- pro solární systém | 1 |
| 27250 | Kulový kohout solární 3/8", do 200 C° | 1 |
| 27076 | Separátor vzduchu 3/4" EL 43 výstup pro ovzdušnění | 1 |
| 23042 | Teploměr d = 63 příložný s připevňovací pružinou 120°C | 1 |
| 27406 | Expanzní nádoba 18 l , 6 bar solar | 1 |
| 26720 | Kolekton P Super - solární s. (balení 10 l) | 2 |
| 26886 | Čerpadlová skupina FlowCon s regulátorem BS 3 | 1 |
| 26726 | Termostatický ventil .směšovací TV MT52 vně 1”, 30° - 70°C | 1 |

- b) sestava s 400 l zásobníkem pro 6 – 8 osob

| 28834 | Sluneční kolektor KPC1 2,5 (2000x1247x95) | 3 |
| --- | --- | --- |
| - | Kotel Therm ( plynový nebo elektrokotel ) | 1 |
| 14334 | Zásobník OKC 400 NTRR | 1 |
| 26857 | Hák na vlnité tašky nerez (šikmá střecha) | 6 |
| 26859 | Trojúhelníková podpěra (rovná střecha) | 3 |
| 26680 | Zavětrovací kříž (rovná střecha) | 1 |
| 27710 | Připojovací sada pro pole KPC 1 2,5 | 1 |
| 28282 | Sada upevňovací a připojovací pro 3 kolektory KPC 1 2,5 | 1 |
| 26118 | Odvzdušňovací ventil 3/8”- pro solární systém | 1 |
| 27250 | Kulový kohout solární 3/8", do 200 C° | 1 |
| 27076 | Separátor vzduchu 3/4" EL 43 výstup pro ovzdušnění | 1 |
| 23042 | Teploměr d = 63 příložný s připevňovací pružinou 120°C | 1 |
| 27406 | Expanzní nádoba 18 l , 6 bar solar | 1 |
| 20287 | Kolekton P Super - solární s. (balení 25 l) | 1 |
| 26886 | Čerpadlová skupina FlowCon s regulátorem BS 3 | 1 |
| 26726 | Termostatický ventil .směšovací TV MT52 vně 1”, 30° - 70°C | 1 |