TOPNÝ FAKTOR

Tato část studijních podkladů je zaměřena na pochopení účinnosti tepelného čerpadla tzv topného faktoru.

http://www.tzb-info.cz/969-tepelna-cerpadla-pro-kazdeho-iii

- Topný faktor

Slouží pro porovnání efektivity provozu tepelných čerpadel.

Definice:

Topný faktor je bezrozměrné číslo, které lze přirovnat k účinnosti udávané běžně u ostatních zdrojů tepla. Většinou se hodnota topného faktoru pohybuje v rozsahu 2,5-4 a čím je toto číslo větší, tím je provoz tepelného čerpadla efektivnější. Matematicky topný faktor udává poměr získané tepelné energie a spotřebované elektrické energie. Hodnota 3 tedy znamená, že dodáním 1kWh elektrické energie, získáme 3 kWh tepelné energie pro vytápění. Okamžitá hodnota topného faktoru se neustále mění podle provozních podmínek, a proto se pro celkové hodnocení používá tzv. provozní (nebo také průměrný) topný faktor za celou topnou sezónu.

Topný faktor příznivě ovlivňují následující skutečnosti:

  Co nejvyšší teplota nízkoteplotního zdroje, ze kterého je teplo odebíráno. Z tohoto hlediska je nejvýhodnějším primárním zdrojem podzemní voda (příp. geotermální prameny).

  Co nejnižší teplota teplonosné látky (topné vody nebo vzduchu) v topné soustavě. Vhodné je tedy podlahové vytápění nebo nízkoteplotní velkoplošná tělesa.

  Vhodné fyzikální a chemické vlastnosti chladiva, které však prakticky nemůžeme nijak ovlivnit, ale jsou dány použitým chladivem od výrobce.

  Dobré konstrukční provedení tepelného čerpadla, které rovněž závisí pouze na výrobci.

- Vhodná topná soustava

Otázky:

- Jaká je nejvhodnější

………………………

- Na jakou teplotu může ohřát TČ topnou vodu

………………………..

- Jaká soustava je vhodnější než otopná s OT a proč

………………………

- Proč u rekonstruovaných zateplených objektů tepelné čerpadlo pokryje teplenou ztrátu aniž by se nezměnila topná soustava s radiátory.

………………………

- Volba výkonu tepelného čerpadla

- Na jaké krytí tepelných ztrát se navrhuje tepelné čerpadlo

………………………..

- Do jaké teploty postačuje jeho výkon

………………………..

- K čemu dochází při nižších teplotách

………………………..

- Jaký je návrh výkonu TČ pro dům s tepelnou ztrátou 12 kW

………………………..

- Jaký je důvod, že se TČ nepředimenzovávají

………………………..