VNITŘNÍ VODOVOD – ARMATURY

ÚVOD : DEFINICE A FAKTA takže výběr toho nejpodstatnějšího

ARMATURY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ, Viz Technologie !!!!

Jaké armatury nutno osadit na vodovodním potrubí:

Rozdělení armatur podle funkce

- uzavírací (kohout, ventil, šoupátko)

- výtokové (výtokový ventil nebo kohout, míchací baterie)

- pojistné (pojistný ventil)

- regulační (regulační vyvažovací ventil STAD)

- zpětné (zpětná klapka, zpětný ventil)

- speciální (redukční – redukce tlaku)

- vypouštěcí

Rozdělení armatur podle konstrukce

- kohouty

- ventily

- šoupátka

- klapky

Obecně:

kohouty – uzavíracím orgánem je koule s otvorem – kulové kohouty; rychlé pootočení má za následek tlakové rázy v potrubí;

ventily – uzavírací, kde uzavření probíhá dosednutím kuželky s těsněním (ovládané

vřetenem s ručním kolečkem) na sedlo, nebo zpětné , které propouští vodu jen jedním směrem;

šoupátka – kde uzavírá klín dosedající mezi dvě sedla; klín je ovládán vřetenem s ručním kolečkem;

klapky – uzavírací, které uzavírají otočením klapky v tělese o 90° (vzniká tlakový ráz)

nebo zpětné, které propouští vodu jen jedním směrem.

Uzavírací kl.        Zpětná kl.

Armatury na vodoměrné sestavě

UZAVÍRACÍ ARMATURY

KOHOUTY

Kohout tvoří vnější těleso, ve kterém je otočně uloženo těleso:

- tvaru komolého kužele – kuželový kohout (již se nepoužívají)

- tvaru koule – kulový kohout.

V tělese je příčně provedený otvor. Natočení od 0 – 90°  se umožňuje průtok kapaliny.

Kohouty se používají pro nízkotlaké rozvody tekutin a plynů do jmenovitého průměru DN 00.

Nevýhody – rychlým uzavíráním vznikají v potrubí rázy.

Výhody – Jednoduchá konstrukce, snadné ovládání, obousměrný průtok kapaliny

https://docplayer.cz/9606452-Potrubni-technika-podle-prepravovaneho-media-patri-do-oblasti-zarizeni-potrubni-techniky-predstavuji-podle-tlaku-a-teploty-jsou-potrubi.html

Zdroj: http://www.zamekkurim.cz/security/Dum%20-%20Digitalni%20ucebni%20materialy/01_Sada_spoje_a_spojovaci_soucasti/VY_32_INOVACE_01_19_Armatury_uzaviraci.pdf

Kulový kohout s filtrem

Uzavírací prvek – koule

Když je kohout otevřený, prochází kapalina filtrem, kde zpomaluje, aby došlo k zachycení a usazení pevných nečistot. Nečistoty se zachytí na nerezovém sítku, kde pak spadnou na dno zátky. Speciální konstrukce těla kulového kohoutu umožňuje využití celé plochy sítka, čím se prodlužuje interval jeho čištění. Když je kohout uzavřen, kapalina neprochází filtrem, jelikož je odstaven od zbytku systému. V této poloze lze uvolnit zátku a vyjmout sítko. Sítko se propláchne pod tekoucí vodou a lehce očistí plastovým kartáčkem.

Zdroj: https://vytapeni.tzb-info.cz/124964-r701f-kulovy-kohout-se-sitkem-filter-ball

VENTILY

Uzavírací částí je kuželka, která dosedá na sedlo.

Posouvání kuželky je šroubovým mechanismem – ovládání je pozvolné.

Ventily jsou spolehlivé.

Výhody – nezpůsobuje tlakové rázy v potrubí

Nevýhody – vnitřní členitost tělesa způsobuje hydraulické ztráty, jednosměrný průtok kapaliny

Podle konstrukce dělíme ventily na: přímé a rohové

Ventil – umožňuje průtok jen jedním směrem. Průřez se uzavírá přitlačením kuželky k sedlu pohybem rovnoběžným se směrem toku. Uzavírání i otevírání je pozvolné, nedochází k rázům.

Zdroj: https://publi.cz/books/208/08.html

Video: ukázka

Legenda:

1. dřík

2. zátka se závitem

3. kuželka

4. tělo ventilu s přepážkou

Zdroj: https://slideplayer.cz/slide/11124343/

ŠOUPÁTKA

Zdroj: http://www.zamekkurim.cz/security/Dum%20-%20Digitalni%20ucebni%20materialy/01_Sada_spoje_a_spojovaci_soucasti/VY_32_INOVACE_01_19_Armatury_uzaviraci.pdf

Uzavírací část je srdce ve tvaru klínu.

Zasouvání a vysouvání srdce se ovládá šroubovým mechanismem – ovládání je pozvolné.

Výhody – nezpůsobuje tlakové rázy v potrubí – přímý průtok tekutiny plným průřezem potrubí – minimální hydraulické ztráty – obousměrný průtok kapaliny

Nevýhody – náročnost na přesnost výroby

Zdroj: https://slideplayer.cz/slide/11124343/

ZPĚTNÉ ARMATURY

Význam

ZPĚTNÝ VENTIL

Princip: Kuželka je dotlačovaná pružinou. Tlak vody v rozvodu je větší než protitlak pružiny. Pokud poklesne tlak například v rozvodu vodovodu nebo pokud dojde ke zpětnému toku vody, pružina přitlačí kuželku na sedlo a uzavře průtok.

Zdroj: https://publi.cz/books/208/08.html

Zdroj: https://kovyro.webnode.cz/produkty/ventily/zpetny-ventil/

Instalace zpětného ventilu na přívodu vody do domu

ZPĚTNÁ KLAPKA

Použití: kapaliny, páry, plyny

Zdroj: https://publi.cz/books/208/08.html

Zdroj: https://kovyro.webnode.cz/produkty/zpetne-klapky/

REDUKČNÍ VENTILY

Redukčním ventilem redukujeme tlak na vnitřním rozvodu vody. Ventil pracuje na principu rovnosti sil. Při nulovém tlaku je uzavřen. Při poklesu výstupního tlaku dojde ke snížení tlaku na membránu, která tlačí proti pružině. Pružina přetlačí membránu a pootevře kuželku ventilu. Výstupní tlak zůstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku. Instaluje se za vodoměr,

https://www.caleffi.com/czech-republic/cs/news/535-prednastavitelne-tlakove-redukcni-ventily

Pojistná armatura – pojistný ventil

Příklad instalace pojistného ventilu na kotli pro vytápění:

-

Filtr  						      ypouštěcí  kohout

SMĚŠOVACÍ BATERIE

Učivo navazuje na předmět TECHNOLOGIE.

Význam

Tyto baterie slouží k míchání vod různých teplot.

Dělení podle umístění:

- nástěnná

- stojánková

- podomítková

Obrázková příloha

Zdroj: http://www.novaservis.cz/

Zdroj: http://raf.cz/

Nástěnná baterie dřezová a umyvadlová

Tato série je k dispozici v mnoha modifikacích pro použití jak v koupelně, tak ve Vaší kuchyni.

rozteč baterie 150mm

Stojánková  baterie umyvadlová

Nakloněné tělo baterie a ze spodní části vybraný tvar ručky nabízí velmi pohodlnou manipulaci.

Podomítková  baterie sprchová

Zdroj: http://www.novaservis.cz/

Dělení podle konstrukce:

- se dvěmi rukojeťmi

- jednopáková

- termostatická

- bezdotyková

Baterie se dvěma rukojeťmi

Jednopáková baterie

Termostatická baterie

Zdroj: https://www.koupelnovevybaveni.cz/raf-termostaticka-sprchova-nastenna-baterie-bez-prislusenstvi-t5080b

Sprchová		    Umyvadlová

Bezdotyková automatická baterie

Zdroj: http://www.sanela.cz/

Video: Montáž automatické stojánkové baterie

http://www.sanela.cz/instruktazni-videa

Video: Čištění elektromagnetického ventilu + membrána + sítko (ukázka ve výuce)

http://www.sanela.cz/instruktazni-videa

Další video: Pájení mědi, svařování plastů, instalace sifonu a další činnosti viz:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214726264-devatero-remesel/211563230470007-iva-pazderkova-instalaterkou/

Délka videa: cca 20 minut

Příklad  názorného řešení vodovodu a armatur:

Máte téměř vyřešený KOC.

Půdorysy a axonometrie,

Přívod do objektu v zemi pod 1. NP,

Stoupačky do 2.NP,

Axonometrie, situace, podélný profil

1. NP

2. NP

AXONOMETRIE

SITUACE – Vodovodní přípojka

PODÉLNÝ PROFIL – Vodovodní přípojka

Kreslení vnitřního vodovodu: https://voda.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-voda-kanalizace/3326-nova-norma-pro-kresleni-zdravotnetechnickych-instalaci-vstoupila-v-platnost

Nastavení hladin v ACAD: např.

Název				Barva		Typ čáry			Tloušťka

Obrys				bílá 		Continous (plná)		tenká 0,25

Zařizovací předměty		sv.modrá	Continous (plná)		tenká	 0,25

Studená voda			tm.modrá			0,5 (0,7)

Teplá voda			červená				0,5(0,7)

Armatury			sv.modrá	Continous (plná)		tenká 0,25

Grafické značky armatur a uložení potrubí

Poznámka: Uložení potrubí probráno v předmětu Technologie (pevné uložení, kluzné uložení, kompenzátory)

Poznámka: Armatury a jejich význam v instalacích – TEC 2. roč./2.pol.

Zdroj viz:

Zdroj: https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/114-znacky-pro-kresleni-dokumentace-ve-vytapeni

nebo

Zdroj: https://docplayer.cz/6106303-Vykresova-a-projektova-dokumentace-ve-vytapeni.html

Armatury se kreslí tenkou plnou čarou. Ke grafické značce se připojuje písmenné označení a dimenze.

Armatury se kreslí na výkresech v měřítku 1:200 až 1:50 bez ohledu na

skutečnou velikost.

V měřítku 1:25 a 1:20 a u kotelen i v měřítku 1:50 se kreslí v rozměrech, které odpovídají skutečné velikosti (v příslušném měřítku výkresu).

Ve schématech se kreslí zpravidla bez ohledu na skutečnou velikost. !!!!!!

https://docplayer.cz/6106303-Vykresova-a-projektova-dokumentace-ve-vytapeni.html