Kreslení komínu

1. Zdivo, tl. 440, v=2750, x=10000, y=8000

2. Deska: tl 6000, projektový počátek 0, model komínová vazba, velikost komínu 1000x1000

3. Otvor v komíně:

- do středu desky komína  nakreslit Nástrojem Oblouk kružnici o poloměru 100 mm

- pomocí čár si určíme průsečík a v něm nakreslíme oblouk

5. Vytvoření otvoru po celé výšce komína

- označit desku, vybrat v liště Nástroj Deska a na kružnici kliknout LT s mezerníkem (kouzelná hůlka).

- tímto se vytvoří kruhový otvor probíhající celým komínem

- nakonec vymažeme pomocné čáry

6. Deska – strop nad 1.NP

- tloušťka 250, projektový počátek 3000

7. Otvor ve stropní desce:

- napřed zkušebně: označ desku, pak vybrat v liště Nástroj Deska a myší určit otvor

- Nyní otvor pro komín:  označ desku, pak vybrat v liště Nástroj Deska  a na komíni kliknout LT s mezerníkem (kouzelná hůlka).

Táhnutím se přesvědč o správnosti.