NASTAVENÍ VÝKRESU, MEZE, ROZLIŠ, MĚŘÍTKO, BOD, ÚSEČKA, PŘÍMKA

Meze: 	0,0 enter												210,297 enter

Zobrazení plochy:

Zobrazitm zoom, vše

Rastr:	stiskem F7 zapnuto/vypnuto

Krok: 	pokud je zapnut pohybujeme se po rastru, kurzor se chytá bodů na rastru

možno přepínat dole na liště nebo klávesou F9

Nastavení hustoty mřížky:

Nástroje, nastavení kreslení, rastr 40/40, krok 20/20, krok rastru obdélníkový

vyzkoušej pohyb po rastru

ORTO: 	přepínat dole nebo pomocí F8, vyzkoušej, při zapnuto jen čáry vodorovně a svisle

Kreslení entit:

základními entitami jsou: úsečka, kružnice, oblouk, pokračování 14/92

Úsečka: vložit nástrojový panel kreslení

Úsečka pod úhlem: @100<30 délka a úhel

Bod:	nastavení bodu: formát - styl bodu

Přímka:

zadává se z roletového menu Kresli – přímka nebo z nástrojového panelu – ikona konstrukční přímka

používají se pro vytváření pomocných geometrických kcí, jsou to čáry od nekonečna do nekonečna

Měřítko: 												vyzkoušet zvětšení (číslo větší než 1 např. 2 a zmenšení číslo menší než 1 např. 0,5)

ikona měřítko – vyber objekty (myší) enter – urči referenční bod (myší) – urči měřítko (2) – OK

Rozliš: 	užívá se přikreslení oblouků a kružnic k jejich zaoblení, hodnota ????

Uchopení objektu: Nástroje – nastavení kreslení – uchopení objektu – vyzkoušet

Význam kláves s označením F

| Klávesa | Funkce |
| --- | --- |
| F1 | Help, např.dej příkaz úsečka a když dáš F1 tak se zobrazí popis jak ji kreslit. |
| F2 | Zobrazí, skryje textové okno. Historie provedených příkazů. |
| F3 |  |
| F4 |  |
| F5 |  |
| F6 | Přepíná způsob zobrazení souřadnic ve stavovém řádku vlevo dole. |
| F7 | Zapne, vypne mřížku RASTR |
| F8 | Zapne, vypne režim ORTO. Orto zapnutý – lze kreslit pouze rovnoběžky s osami x a y |
| F9 | Zapne, vypne režim krok. Hlavně se využívá při zapnutém rastru. |

MODELOVÁNÍ V ACAD

Nastavení prostředí: Formát – možnosti – profily- AutoCAD – OK -OK

Příklad 1 kvádr

meze 0,0	200,200

krok 10,10

kresli-tělesa-kvádr-počátek0, délka myší roztáhnout, výška 60

zobrazit-výřezy-nové-vertikálně

přepínání mezi výřezy-levé

zobrazit-3D pohledy- nebo 3D orbit

nový panel nástrojů – pohled, 3D navigace, styly zobrazení

ULOŽENÍ: KVÁDR

Příklad 2 koule

meze 0,0	200,200

krok 10,10

kresli-tělesa-válec-počátek 100,100,0, poloměr 50

zobrazit-výřezy-nové-vertikálně

přepínání mezi výřezy-levé

zobrazit-3D pohledy- nebo 3D orbit

vypnout rastr F7

PROSTŘEDÍ 2008 !!!!!!!

Příklad 3 válec

meze 0,0	200,200

krok 10,10

vložit nový panel - tělesa

kresli-tělesa-válec-počátek 100,100,0, poloměr 50, výška 100

zobrazit-výřezy-nové-vertikálně

přepínání mezi výřezy-levé

zobrazit-3D pohledy- nebo 3D orbit

vypnout rastr F7

Dále samostatně:

Kužel, klín, anuloid

TIP: 3D plynulý orbit

Příklad 4 součástka

meze 0,0	200,200

krok 10,10

TIP – zaoblení pomocí modifikace, radius 10, křivka V = zaoblí se vše najednou

vložení kružnic – poloměr 5

Zvednutí součástky

Určit obdélník – modifikace – vlastnosti – tloušťka – 20

Určit kružnice – modifikace – vlastnosti – tloušťka – 50-40-30

Barva kružnic – ukázat – dlehlad barvy

Vyzkoušej varianty stínování

Vyzkoušej varianty pohledů

Zobrazení více výřezů

Zobrazit – výřezy- 4

Úpravy výřezů pomocí ikon pohledů – 3D orbit

Příklad 5 globální systém

Rastr 20, meze 500,500

Úsečka 50,50 do 400,200

Pro kreslení kolmých čar nutno přepnout do globálního souřadného systému

zobrazit-zobrazit-ikona USS Ano, počátek Ano

Nástroje- nový USS – objekt

Kříž se přepne do polohy čáry

Vypni rastr F7

Dokreslení objektu – domu

Použití hlavně při kreslení výkresů situací

Vložení textu RODINNÝ DŮM

Šrafy

Hladiny

Dům, text, šrafy si nastavit v samostatných hladinách

Jak přejít zpět do pravoúhlého režimu ?????

TIP !!! KEDIT – z jednotlivých čar provede uzavřenou čáru – křivku !!!!!

- názorná ukázka při sloučení obrysových čar domu

Příklad 6 sjednocení, rozdíl

Rastr 100, meze 800,800

kvádr 0		délka 500	šířka 300		výška 100

válec

x=250, y=0,z=0

poloměr 100

výška 100

modifikace – editace těles – sjednocení  nebo nový panel nástrojů editace těles

ukážu na kvádr potom na válec a dám enter

TIP !!! změna počátku – Nástroje – nový USS – počátek – myší si ukážu vždy odkud chci začínat

před sjednocením

po sjednocení

změna počátku

Nástroje –nový USS – počátek

válec

počátek 0,150,0		poloměr 100		výška 100

Modifikace – editace – rozdíl

- vyberu těleso pro odečtení – napřed obdélník - enter

- vyberu těleso od kterého chci odečítat – válec – enter

Válec na kvádru = zelený

X=25		y=15		z=10		polomě=5		v=10

Kužel na válci = červený

X=25		y=15		z=20		poloměr=10		v=20

Koule na kvádru = žlutá

X=0		y=0		z=15		poloměr=5

Zkopíruj koule na rohy kvádru

SOUBOR NOVÝ – V ŠABLONÁCH VYTVOŘENÝ A4, PSÁNO RUČNĚ V PŘÍKAZOVÉM POLI

VERZE ADT DESKTOP VERZE 3.3

SOČ UČEBNÍ POMŮCKA – TVORBA SOUČÁSTKY V PŘEDMĚTU TECHNICKÉ KRESLENÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

SOČ UČEBNÍ POMŮCKA – VIZUALIZACE KOUPELNY – PROJEKTOVÁNÍ NEBO REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KOUPELNY, MOŽNÁ VARIANTA REKONSTRUKCE KUCHYNĚ

DALŠÍ VIZ SOČ 2007 NÁMĚTY

PŘÍKLAD 7

PRŮNIK

KVÁDR:	0	D=100		Š=20		V=100

VÝŘEZY, VERTIKÁLNĚ, NA PRAVÉ STRANĚ ROZDĚLIT NA DALŠÍ 2 VÝŘEZY HORIZONTÁLNĚ

NOVÝ USS POČÁTEK – DOLNÍ PRAVÝ VÝŘEZ

Válec Červený		x=50		y=-20		z=50		pol=10		výška=80

Otoč o 90o

3D Orbit, vyzkoušej plynulý orbit – samostatné otáčení

DOTAZ

- umístění válce do požadovaného směru resp. Osazení do požadovaného bodu, jeho uchycení když chci posun

- změna os x,y,z na třeba x,z,y

Příklad 8 domeček

DOTAZ

- do domku osadit okno, dveře

- na domek dát desku – strop

- osadit sedlovou střechu