3.1 NÁVRH PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ

KOMBINOVANÝ SPORÁK MORA

# SPORÁK KS 948 6MW

# http://www.mora.cz/kombinovany-sporak-ks-948-6mw/

# Rozměry výrobku (v×š×h):
850 x 600 x 600 mm

Spotřeba plynu: 0,8 m3/h

PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ VODY „B“

# Karma Alfa POV-10 ZP

Plynový průtokový ohřívač vody poskytuje okamžitě ohřátou vodu o objemu až 10 litrů za minutu i pro více odběrných míst – to znamená s rozvodem teplé vody např. do kuchyně a koupelny (umyvadlo, vana, sprcha). ALFA POV-10 ZP má piezoelektrické zapalování a věčný plamínek.

Plynový průtokový ohřívač vody je vybaven pojistkou proti přehřátí vody a hlídačem odtahu spalin. Při špatném odtahu spalin a jejich vracení zpět do místnosti dojde k vypnutí spotřebiče. S průtokem teplé vody až 10 litrů/minutu lze ohřívač používat k ohřevu vody pro více odběrných míst, to znamená s rozvodem teplé vody např. do kuchyně a koupelny (umyvadlo, vana, sprcha). Odtah spalin je vyveden do komína, ohřívač nepotřebuje připojení na elektrickou energii 230V pro zajištění provozu. Výměník ohřívače je z měděného plechu bez obsahu olova, regulace od firmy Junkers. Vodní armatura je z plastu odolného proti usazování vodního kamene. Ohřívač je seřízen pro použití zemního plynu.

| Barva | bílá |
| --- | --- |
| Hmotnost (kg) | 13 |
| Zapalování věčného plamínku | piezoelektrické |
| Jmenovitý tepelný výkon, max. (kW) | 19,2 |
| Jmenovitý tepelný výkon, min. (kW) | 7 |
| Jmenovitý tepelný příkon, max. (kW) | 21,8 |
| Spotřeba – zemní plyn (m³/hod) | 2,3 |
| Vstupní tlak vody, min. (bar) | 1 (0,1 Mpa) |
| Minimální provozní tlak vody (bar) | 0,2 |
| Průtok teplé vody (l/min) | 5 až 10 |
| Bezpečnostní pojistka | ano |
| Rozměry vnější – výška (mm) | 680 |
| Rozměry vnější – šířka (mm) | 360 |
| Rozměry vnější – hloubka (mm) | 220 |
| Průměr odtahu spalin (mm) | 110 |
| Teplota spalin (°C) | 160 |
| Elektrické připojení 230V | nevyžaduje |

Kontrolní výpočet spotřeby plynu

V=Q/q x 3600

Q 	Jmenovitý tepelný příkon, max. 0,0218 (MW)

q     	Výhřevnost zemního plynu 33,5 (MJ/m3)

Po dosazení vychází 2,3 m3/h