Správná odpověď je vždy jedna, zvýrazněte ji

Odpovědi s odrážkami doplňte místo teček textem

- Do jaké dimenze se používá v instalatérské praxi názvu trubka

a)	25

b)	40

c)	50

- Názvu trouba se v kanalizaci používá pro DN nad

a) 	40

b) 	50

c) 	100

- Jak se označuje tlaková řada

- PN

- DN

- TŘ

- Čemu odpovídá PN 4

a) 0,4 MPa

b) 4    MPa

c) 40  MPa

- Montážní minimální teplota se u plastů doporučuje

a)	0oC

b)	5oC

c)	20oC

- Jmenovitá světlost potrubí a armatur DN odpovídá přibližně

a)	průměru potrubí v mm

b) 	průměru potrubí v cm

c)	průměru potrubí v m

- Přiřaďte k DN ocelového potrubí označení trubkového závitu (“)

DN 10		1“

DN 15		2“

DN 20		1/2“

DN 25		3/8“

DN 32		1 1/4“

DN 40		1 1/2“

DN 50		3/4“

- Dle výroby rozdělujeme ocelové trubky na:

- 	………………….

- 	………………….

- Ocelové trubky pro instalace se vyrábějí jako:

- 	………………….

- 	………………….

- V domovních instalacích se používají černé ocelové trubky hladké i závitové bez povrchové úpravy pro:

a) 	vodovod a vytápění

b)	plynovod a vodovod

c)	vytápění a plynovod

- Pro rozvody teplé užitkové vody jsou výhradně určeny ocelové trubky:

a) 	asfaltované

b)	jednostranně pozinkované

c) 	oboustranně pozinkované

- Litinové trouby jsou vyráběny s úpravou konců:

a)	závitové a hrdlové

b)	hrdlové a přírubové

c) 	přírubové a závitové

- Podle pevnosti rozlišujeme měděné trubky:

-	………………….

-	………………….

-	………………….

- Kameninové trouby a tvarovky se výhradně používají pro:

a)	svislé odpadní potrubí

b)	připojovací potrubí od zařizovacích předmětů

c)	ležaté kanalizační svody a kanalizační přípojky

- Betonové trouby se používají zejména pro:

a)	vnitřní kanalizaci

b)	venkovní kanalizaci

c)	venkovní vodovody

- Rozměrové řady plastových se popisují údajem D a t což znamená:

a)	vnitřní průměr trubky a tloušťka stěny

b)	vnější průměr trubky a tloušťka stěny

- Polypropylen PP-R se používá:

-	………………….

-	………………….

-	………………….

- Polyetylen LDPE se používá:

-	………………….

-	………………….

-	………………….

- Síťovaný polyetylen PEX se používá:

a) 	vytápění + teplá voda + studená voda

b) 	plynovod + vytápění

c) 	plynovod + studená voda

- Polyvinylchlorid PVC (novodur) má použití:

a) 	vnitřní a venkovní plynovody

b)	vnitřní a venkovní vodovody

c)	vnitřní a venkovní  kanalizační potrubí

- Složení vícevrstvé trubky:

-	………………….

-	………………….

-	………………….

-	………………….

-	………………….